MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIFAINA

OBJETO: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ARY GUIMARÃES MORENGHI – 01ª FASE

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSÓRIO, SN – BAIRRO: NOVA RIFAINA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO: O presente memorial visa descrever os materiais, os elementos significativos, especificações técnicas e os serviços a serem executados para a Reforma e Revitalização de uma Praça – Fase 02.

Compõem-se de especificações gerais dos serviços a serem executados de acordo com o projeto. Aborda, também, de forma genérica as especificações relativas aos projetos complementares, cujas especificações técnicas serão objeto de detalhamento nos respectivos projetos, sendo:

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços da obra obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

SUMÁRIO

1ª ETAPA:

1. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E TRANSPORTE 	3

2. SERVIÇO GLOBAL 	3

CALÇADA, PASSEIOS 	3

PAISAGISMO	3

MOBILIÁRIO E ACESSIBILIDADE	3

3. BANCO DE CONCRETO VAZADO PARA PAISAGISMO

5. DECLARAÇÕES FINAIS 	4

### 1ª ETAPA:

### 1. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E TRANSPORTE

### Demolição manual de concreto simples, para retirada de passeios e calçadas existentes, exceto as escadas. Retirada manual das guias pré-moldadas, inclusive sua limpeza e empilhamento. Demolição manual dos bancos de concreto armado existentes e retirada de estrutura metálica (Aparelho de Ginástica).

### 2. SERVIÇO GLOBAL

### CALÇADA, PASSEIOS

### Execução de base em concreto, com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões. Guia pré-moldada curvas e retas, do tipo PMSP 100 – fck 25 MPa. Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal. Assentamento de pedra portuguesa bege, sobre base de areia e rejuntamento com cimento comum.

### PAISAGISMO

### Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros). Plantio de grama esmeralda em placas, conforme prancha de projeto (Prancha 08/10). Execução de paisagismo com plantio de Palmeira, com muda menor ou igual 2,00m, conforme especificado projeto (Prancha 08/10).

### MOBILIÁRIO E ACESSIBILIDADE

### Instalação de banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensões 200 x 42 x 47 cm.

### Concreto não estrutural, executado in loco, mínimo 300kg cimento /m³, lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento para execução das rampas de acesso para PNE. Instalação de piso tátil de concreto de alerta, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia. Instalar piso conforme prancha de projeto (Prancha 07/10).

### Instalação de corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 ½’ e montantes com diâmetro de 2’, conforme medidas e especificações em prancha de projetos (Pranchas 02 e 05/10).

### 3. DECLARAÇÕES FINAIS

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança. Serão observadas para fins de recebimento do prédio as existências dos itens especificados.

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedência pelo Prefeitura, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.

Rifaina, 27 de Setembro  de 2019.

_________________________________________                                         _________________________________________

Angela Carolina Dorascenzi                                                                                                                    Lund José Faleiros de Melo

Arquiteta e Urbanista                                                                                                                                         Arquiteto e Urbanista

Responsável Técnica pelo Projeto                                                                     Responsável Técnico pela Fiscalização e Medição

CAU: A34659-4                                                                                                                                                          CAU: A19126-4

RRT nº 8208995                                                                                                                                                     RRT nº 8618598