CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL)

LOCAL: RUA MANOEL ALEGRIA, RUA BARÃO DE RIFAINA, RUA CANDIDO TEIXEIRA, RUA BENTO SEBASTIÃO, RUA DIVINO ROBERTO GONÇALVES E RUA FLORIANO PEIXOTO

MUNICÍPIO: RIFAINA - SP

ART: 28027230190893424

ITEM 1 – RECAPEAMENTO ASFALTICO

ITEM 1.1 – CPOS - 02.08.040 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON

1) Será medido por área de placa executada (m²). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em metalon de 30 x 20 mm; remunera também o fornecimento de estrutura de fixação da placa em metalon pintado; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para instalação completa da placa.

ITEM 1.2 – CPOS – 54.01.410 VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO

1) Será medido por área real de varrição de pavimento executado (m²). 2) O item remunera mão de obra necessária para a execução de varrição de pavimento para recapeamento.

ITEM 1.3 – CPOS – 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas em projeto (m²). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

ITEM 1.4 – CPOS – 54.03.210 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

1) Será medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

ITEM 2 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

ITEM 2.1 – CPOS – 97.04.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA

1) Será medido por área de pintura executada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de demarcação de pavimento com tinta a base de resinas vinílicas ou acrílicas, refletorizada com microesferas de vidro.

Rifaina - SP, 17 de Julho de 2019

__________________                           __________________________

Hugo César Lourenço                          Kelson Robert da Silva Floriano

Prefeito Municipal                                Engenheiro Civil - CREA: 5061583500

ART nº 28027230190893424