MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, e técnicas construtivas que serão empregados na “Reforma Moradia Digna”, no imóvel de propriedade da Sra. MARIA RITA GALVÃO PEREIRA, localizado à Rua Inácio de Moraes n° 99- Rifaina, SP.

Conforme projeto de situação e localização, A obra prevê abertura de vão para instalação de veneziana no dormitório do casal, substituição da veneziana no quarto dos filhos, assentamento de porta de madeira compensada no quarto do casal chapisco e reboco na parede externa que faz divisa com a construção existente, instalação de forro de PVC, execução de grelha na entrada conforme projeto, para desvio de água de chuva, reparo com substituição de madeiramento e telhas danificados, pintura de piso e paredes.

02-APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

- Deverá ser disponibilizado no local: container, para abrigo de materiais e ferramentas, durante período de execução da obra.

- Deverá ser disponibizado andaimes tubulares metálicos, e equipamentos adequados que permitam a execução dos trabalhos com segurança aos funcionários.

03-DEMOLIÇÃO SEM REPROVEITAMENTO:

Será demolida de forma manual e sem reaproveitamento parede com finalidade de abertura de vão para assentamento de esquadrias.

05 - TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA:

Deverá ser disponibilizado no local da obra, caçamba metálica para descarte de entulhos da construção. Fica vetada o uso pública para depósito e ou descarte de entulhos.

06 - SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL:

- Escavação: Deverá ser executada escavação manual para confecção de canaleta e tubulação para desvio de água pluvial

- Reaterro: Será executada reaterro, para fechamento de vão após execução das canaletas.

09 – FORMA.

- Forma de madeira comum para fundação: Será ser utilizada na confecção das canaletas

- Forma de madeira comum para estrutura: Será ser utilizada na confecção, das vergas contravergas das esquadrias. Ambos executados em concreto armado.

10/11 –ARMADURA E CORDOALHA / CONCRETO / MASSA E LASTRO

As armaduras e o concreto serão utilizados na confecção de elementos estruturais da obra como: vergas e contravergas.

14 –ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR

A alvenaria utilizada no assentamento das esquadrias deverá ser em bloco cerâmico com 9 cm de espessura.

15/16- ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO:

Será executada estrutura de madeira com telhas cerâmicas em substituição as peças danificadas.

17- REVESTIMENTO DE MASSA FUNDIDA NOLOCAL

Será executado regularização no piso do dormitório dos filhos copa e cozinha para recebimento de pintura.

Toda alvenaria executada deverá ser chapiscada e rebocada, interna e externamente,

22 - FORRO

Será instalado forro de PVC no dormitório dos filhos, copa e cozinha.

23/24/26/28 –ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA/ VIDROS E FERAGENS

´Serão instaladas portas em madeira compensada no dormitório do casal. Janela tipo veneziana metálica nos 2 dormitórios.

32 –PINTURA:

Pintura de toda interna geral, externa nos locais de intervenção.

49 –CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRAÚLICO

Execução de canaleta em concreto com grelha de alumínio para captação e desvio de água de chuva.

XX–INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Serão executados reparo nas instalações elétricas dos dormitórios, copa e cozinha.

55 -LIMPEZA FINAL.

A obra deverá ser entregue limpa e com todas as instalações em perfeito funcionamento.

Prefeitura Municipal de Rifaina                                                                         Karoline de Paula Leonardo

Eng. Civil:. 5062239136