MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, e técnicas construtivas que serão empregados na “Reforma Moradia Digna”, no imóvel de propriedade da Sra. NADIR MEDEIROS DA SILVA, localizado à Rua João Borges de Freiras n° 337- Bairro Conj. Habitacional Nair Baraldi – Município de Rifaina - SP

Conforme projeto de situação e localização, A obra prevê retirada de estrutura de madeira e telhamento em telhas cerâmicas, retirada de forro de PVC, retirada de calha, execução de alteamento de alvenaria em parte da residência conforme projeto, execução de nova estrutura de madeira com telhamento cerâmico em toda residência, instalação de cumeeira, calhas e rufos conforme projeto, abertura de vão e assentamento de caixilho metálico na sala, forro PVC nos dormitórios, copa e sala. Pintura geral.

02-APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

- Deverá ser disponibilizado no local: container, para abrigo de materiais e ferramentas, durante período de execução da obra.

- Deverá ser disponibizado andaimes tubulares metálicos, e equipamentos adequados que permitam a execução dos trabalhos com segurança aos funcionários.

03-DEMOLIÇÃO SEM REPROVEITAMENTO:

Será demolida de forma manual e sem reaproveitamento parede com finalidade de abertura de vão para assentamento de esquadrias.

05 - TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA:

Deverá ser disponibilizado no local da obra, caçamba metálica para descarte de entulhos da construção. Fica vetada o uso de via pública para depósito de materiais e ou descarte.

14 –ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR

A alvenaria utilizada no alteamento das paredes do dormitório e assentamento da esquadria da sala deverá ser em bloco cerâmico com 9 cm de espessura. /

15/16- ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO:

Será executada estrutura de madeira com telhas cerâmicas em substituição a cobertura existente.

17- REVESTIMENTO DE MASSA FUNDIDA NOLOCAL

Toda alvenaria executada deverá ser chapiscada e rebocada, interna e externamente,

22 - FORRO

Será instalado forro de PVC nos dormitórios sala e copa.

23/24/26/28 –ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA/ VIDROS E FERAGENS

Será instalada Janela tipo veneziana metálica na sala.

Será instalado vidro fantasia faltantes nas janelas dos dormitórios e banheiro.

32 –PINTURA:

Pintura de toda interna geral, externa nos locais de intervenção.

XX–INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Serão executados reparo nas instalações elétricas dos dormitórios, copa e cozinha.

55 -LIMPEZA FINAL.

A obra deverá ser entregue limpa e com todas as instalações em perfeito funcionamento.

Prefeitura Municipal de Rifaina                                                                         Karoline de Paula Leonardo

Eng. Civil:. 5062239136