MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, e técnicas construtivas que serão empregados na “Reforma Moradia Digna”, no imóvel de propriedade da Sra. EURIPA MARIA GOMES, localizado à Rua Antonio Redondon° 125- Bairro:.Com j. Habitacional Ayrton Senna - Rifaina, SP.

Conforme projeto de situação e localização, com área de ampliação de: 20,21m².

A Ampliação prevê a construção de 1 dormitório  e 1 banheiro. Obra composta por infraestrutura, superestrutura, alvenaria de vedação, cobertura em telhas cerâmicas, esquadrias metálicas e madeira, revestimentos interno e externo, piso cerâmico, louças e metais, forro de PVC no dormitório e laje no banheiro, instalações elétricas e hidráulicas, pintura interna e externa área ampliada.

02-APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

- Deverá ser disponibilizado no local: container, para abrigo de materiais e ferramentas, durante período de execução da obra.

- Deverá ser disponibizado andaimes tubular metálico, e equipamentos adequados que permitam a execução dos trabalho com segurança aos funcionários.

05 - TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA:.

Deverá ser disponibilizado no local da obra, caçamba metálica para descarte de entulhos da construção. Fica vetada o uso da via pública para depósito de matérias ou descarte.

06 - SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL:.

- Escavação:. Deverá ser executada escavação manual para confecção de viga baldrame

- Reaterro:. Será executada reaterro, para nivelamento interno da obra, e laterais do baldrame.

09 – FORMA.

- Forma de madeira comum para fundação: Será ser utilizada na confecção das vigas baldrames.

- Forma de madeira comum para estrutura: Será ser utilizada na confecção dos pilares, vergas contravergas e vigas de respaldo. Ambos executados em concreto armado.

10/11 –ARMADURA E CORDOALHA / CONCRETO / MASSA E LASTRO

As armaduras e o concreto serão utilizados na confecção de elementos estruturais da obra como: pilares, vigas vergas e contravergas.

12 –FUNDAÇÃO PROFUNDA:.

Será executa brocas manuais, com diâmetro de 25cm, nos encontros de paredes, as quais receberão pilares.

O concreto não estrutural será utilizado como lastro para recebimento da viga baldrame.

13 –LAJE::.

Será executa no banheiro sobre qual apoiará o reservatório de água

14 –ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR

As paredes de vedação serão todas executadas em bloco cerâmico com 9 cm de espessura, as quais não deverão exercer função estrutural, essa função caberá aos elementos estruturais anteriormente descritos.

15/16- ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO:

Será executada estrutura de madeira com telhas cerâmicas em toda área de ampliação da construção,

Serão executados calhas e rufos nos locais indicados em projeto.

17- REVESTIMENTO DE MASSA FUNDIDA NOLOCAL

Será executado lastro de concreto e posterior regularização em toda área de ampliação da construção para recebimento do piso cerâmico.

Toda alvenaria deverá ser chapiscada e rebocada, interna e externamente, exceto área do banheiro que recebera emboço na altura de 1,60m para posterior recebimento de azulejo.

18/19 – REVESTIMENTO EM PEDRA E CERÂMICO:

Toda área de ampliação da construção receberá piso cerâmico, soleira em granito nos acessos: ao sanitário, e ao dormitório.

22 - FORRO

´Sera instalado forro de PVC no dormitório.

23/24/26/28 –ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA/ VIDROS E FERAGENS

´Serão instaladas portas em madeira compensada nos locais indicados em projeto. O dormitório receberá janela tipo veneziana metálica, no sanitário caixilho tipo basculante.

32 –IMPERMEZBILIZAÇÃO

Todas as vigas baldrame deverão ser impermeabilizadas, nas laterais e parte superior

As paredes externas da ampliação deverão ter as 03 primeiras fiadas da alvenaria impermeabilizadas para evitar futuras infiltrações.

32 –PINTURA:.

Toda alvenaria executada para ampliação da residência receberá tinta látex interna e externamente, exceto parte do banheiro que receberá revestimento cerâmico.

44/49–APARELHOS E METAIS:.

Serão instalados no sanitário da ampliação louças e metais conforme projeto.

XX–INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:.

Serão executados 01 ponto de iluminação, 3 tomadas, 2 interruptores no dormitório -1 ponto de luz 1 interruptor no banheiro.

XX–INSTALAÇÕES HIDRO/SANITÁRIA.

Serão executadas redes hidráulica e sanitária, interligadas à rede existente para atender o banheiro da ampliação.

55 -LIMPEZA FINAL.

A obra deverá ser entregue limpa e com todas as instalações em perfeito funcionamento.

Prefeitura Municipal de Rifaina                                                                         Karoline de Paula Leonardo

Eng. Civil:. 5062239136