MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, e técnicas construtivas que serão empregados na “Reforma Moradia Digna”, no imóvel de propriedade da Sra. MARIA HELENA NEVES DOS SANTOS, localizado na Ana de Moraes Tostes- n°85 - Bairro:. Conj. Habitacional Ayrton Senna - Município de Rifaina, SP.

Conforme projeto de situação e localização, com área de ampliação de: 10,43m².

O projeto prevê construção de 1 dormitórios. A obra será composta por infraestrutura, superestrutura, alvenaria de vedação, cobertura em telhas cerâmicas, forro de PVC, esquadrias metálicas e madeira, revestimentos interno e externo, piso cerâmico, instalações elétricas, pintura interna e externa em toda área ampliada.

02-APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

- Deverá ser disponibilizado no local: container, para abrigo de materiais e ferramentas, durante período de execução da obra.

- Deverá ser disponibizado andaimes tubulares metálicos, e equipamentos adequados que permitam a execução dos trabalhos com segurança aos funcionários.

03-DEMOLIÇÃO SEM REPROVEITAMENTO:

Será demolida de forma manual e sem reaproveitamento parede com finalidade de abertura de vão para acesso a construção existente.

05 - TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA:

Deverá ser disponibilizado no local da obra, caçamba metálica para descarte de entulhos da construção. Fica vetada o uso da via pública para depósito de matérias ou descarte.

06 - SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL:

- Escavação: Deverá ser executada escavação manual para confecção de viga baldrame.

- Reatero: Será executado, para nivelamento interno da obra, e laterais do baldrame.

09 – FORMA.

- Forma de madeira comum para fundação: Será utilizada na confecção das vigas baldrames.

- Forma de madeira comum para estrutura: Será utilizada na confecção dos pilares, vergas contravergas e vigas de respaldo. Ambos executados em concreto armado.

10/11 –ARMADURA E CORDOALHA / CONCRETO / MASSA E LASTRO

As armaduras e o concreto serão utilizados na confecção de elementos estruturais da obra como: pilares, vigas vergas e contravergas.

12 –FUNDAÇÃO PROFUNDA:

Será executa brocas manuais com diâmetro de 25cm, nos encontros de paredes, ao quais receberão os pilares.

O concreto não estrutural será utilizado como lastro para recebimento da viga baldrame.

13 –FORRO DE PV

A área ampliada receberá, forro em lâmina de PVC

14 –ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR

As paredes de vedação serão todas executadas em bloco cerâmico com 9 cm de espessura, as quais não deverão exercer função estrutural, essa função caberá aos elementos estruturais anteriormente descritos.

15/16- ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO:

Será executada estrutura de madeira com telhas cerâmicas em toda área de ampliação da construção.

Serão executados calhas e rufos nos locais indicados em projeto.

17- REVESTIMENTO DE MASSA FUNDIDA NOLOCAL

Será executado lastro de concreto e posterior regularização em toda área de ampliação da construção para recebimento do piso cerâmico.

Toda alvenaria receberá, chapisco e reboco, interna e externamente.

18/19 – REVESTIMENTO EM PEDRA E CERÂMICO:

Toda área de ampliação da construção receberá piso cerâmico.

Soleira em granito no acesso a construção existente.

23/24/26/28 –ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA/ VIDROS E FERAGENS

´Será instalado porta em madeira compensada e janela tipo veneziana metálica, nos locais indicados em projeto

32 –IMPERMEZBILIZAÇÃO

Todas as vigas baldrame deverão ser impermeabilizadas, nas laterais e parte superior

As paredes externas da ampliação deverão ter as 03 primeiras fiadas da alvenaria impermeabilizadas para evitar futuras infiltrações.

32 –PINTURA:

Toda alvenaria executada para ampliação da residência, receberá tinta látex interna e externamente.

XX–INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Serão executados  01 ponto de iluminação na área ampliada, 2 tomadas e 2 interruptores.

55 -LIMPEZA FINAL.

A obra deverá ser entregue limpa e com todas as instalações em perfeito funcionamento.

Prefeitura Municipal de Rifaina                                                                         Karoline de Paula Leonardo

Eng. Civil:. 5062239136