MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, e técnicas construtivas que serão empregados na “Reforma Moradia Digna”, no imóvel de propriedade da Sra. MARLENE APARECIDA DOS SANTOS, localizado à Rua Antonio Redondon° 95- Bairro:.Com j. Habitacional Ayrton Senna - Rifaina, SP.

Conforme projeto de situação e localização, trata-se de reforma e adequação de obra existente.

A obra prevê reforma do sanitário, revestimentos em varanda e parte do muro, instalação de portão tipo gradil existente no local, remanejamento do portão social, pintura de piso, instalação de rufo em parte da construção. Construção de parte do muro com infraestrutura, superestrutura, alvenaria de vedação, revestimentos interno e externo, pintura nas áreas que sofreram intervenções.

02-APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

- Deverá ser disponibilizado no local: container, para abrigo de materiais e ferramentas, durante período de execução da obra.

- Deverá ser disponibizado andaimes tubular metálico, e equipamentos adequados que permitam a execução dos trabalho com segurança aos funcionários.

03-DEMOLIÇÃO SEM REPROVEITAMENTO:

Será demolida de forma manual e sem  reaproveitamento parte do muro para instalação do portão gradil e remanejamento do portão social.

Será demolido piso do banheiro para adequação da rede esgoto.

Será apicoada a parede do banheiro h= 1,60 metros e preparada para receber o revestimento cerâmico.

05 - TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA:.

Deverá ser disponibilizado no local da obra, caçamba metálica para descarte de entulhos da construção. Fica vetada o uso da via pública para depósito de matérias e ou descarte.

06 - SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL:.

- Escavação:. Deverá ser executada escavação manual para confecção de viga baldrame para construção de parte do muro.

- Reaterro:. Será executada reaterro, nas laterais do baldrame.

09 – FORMA.

- Forma de madeira comum para fundação: Será ser utilizada na confecção das vigas baldrames.

- Forma de madeira comum para estrutura: Será ser utilizada na confecção dos pilares e vigas do muro, ambos executados em concreto armado.

10/11 –ARMADURA E CORDOALHA / CONCRETO / MASSA E LASTRO

As armaduras e o concreto serão utilizados na confecção de elementos estruturais da obra como: pilares e vigas.

12 –FUNDAÇÃO PROFUNDA:.

Será executa brocas manuais, com diâmetro de 25cm, nos locais que serão executados os pilares do muro

14 –ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR

A parte do muro que será executado será em bloco cerâmico com 14 cm de espessura.

15/16- ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO:

Serão executados rufos na construção existente. Parede do dormitório da frente.

17- REVESTIMENTO DE MASSA FUNDIDA NOLOCAL

Será executado lastro de concreto e posterior regularização no banheiro para recebimento do piso cerâmico.

Toda alvenaria nova assim como as da varanda existente serão chapiscadas e rebocadas, interna e externamente.

O banheiro receberá  azulejo na altura de altura de 1,60m.

18/19 – REVESTIMENTO EM PEDRA E CERÂMICO:

O banheiro receberá piso cerâmico, soleira em granito.

22 - FORRO

´Sera instalado forro de PVC nos dormitórios, sala e cozinha.

32 –IMPERMEZBILIZAÇÃO

A viga baldrame deverão ser impermeabilizada, nas laterais e parte superior

.

33 –PINTURA:.

Toda alvenaria que sofreu intervenção, assim como parte acima do azulejo no banheiro e laje do mesmo receberão pintura.

Será executada pintura de piso, nos dormitórios, sala, cozinha.

44/49–APARELHOS E METAIS:.

Serão instalados no sanitário da ampliação louças e metais conforme projeto.

XX–INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:.

Serão executados 1 ponto de luz 1 interruptor no banheiro.

XX–INSTALAÇÕES HIDRO/SANITÁRIA.

Serão executadas redes hidráulica e sanitária, interligadas à rede existente para atender o banheiro.

55 -LIMPEZA FINAL.

A obra deverá ser entregue limpa e com todas as instalações em perfeito funcionamento.

Prefeitura Municipal de Rifaina                                                                         Karoline de Paula Leonardo

Eng. Civil:. 5062239136