MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, e técnicas construtivas que serão empregados na “Reforma Moradia Digna”, no imóvel de propriedade da Sra. VÂNIA APARECIDA DE LIMA, localizado à Rua Juvenal Rodrigues n° 70, Bairro Ayrton Senna – Município de Rifaina, SP.

Conforme projeto de situação e localização, com área de ampliação de: 33,74m².

O projeto prevê o termino da construção de ampliação iniciada aos fundos do terreno com interligação a residência existente. A Ampliação prevê a construção de 2 dormitórios e 1 banheiro. A obra será composta por infraestrutura, superestrutura, alvenaria de vedação, cobertura em telhas cerâmicas, esquadrias metálicas e madeira, revestimentos interno e externo, piso cerâmico, louças e metais, forro de PVC nos dormitórios e laje no banheiro, instalações elétricas e hidráulicas, e pintura na área ampliada. Foi considerado reaproveitamento de parte dos serviços já executado, descartando a primeira viga baldrame, que fica paralela com a construção existente com comprimento de: 8,95ml (esse serviço deverá ser refeito), foi considerado também reforço nos pilares do banheiro, os quais suportarão o reservatório de agua.

02-APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

- Deverá ser disponibilizado no local: container, para abrigo de materiais e ferramentas, durante período de execução da obra.

- Deverá ser disponibizado andaimes tubular metálico, e equipamentos adequados que permitam a execução dos trabalho com segurança aos funcionários.

03-DEMOLIÇÃO SEM REPROVEITAMENTO:

Demolição de Alvenaria:. Serão demolidas de forma manual e sem  reaproveitamento paredes iniciadas e sem estrutura, que impossibilita o reaproveitamento, bem como abertura de vão para acesso a construção existente, demolição do baldrame construído em alvenaria  paralelo a construção existente. Totalizando 2,00m³.

05 - TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA:. Remoção de entulhos:.

Deverá ser disponibilizado no local da obra, caçamba metálica para descarte de entulhos da construção. Fica vetada o uso da via pública para depósito de matérias ou descarte.

06 - SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL:.

- Escavação:. Deverá ser executada escavação manual para confecção de viga baldrame em substituição a viga demolida, bem como na interligação das construções.

- Reaterro:. Será executada reaterro, para nivelamento interno da obra, e laterais do baldrame.

09 – FORMA.

- Forma de madeira comum para fundação: Será ser utilizada na confecção das vigas baldrames.

- Forma de madeira comum para estrutura: Será ser utilizada na confecção dos pilares, vergas contravergas e vigas de respaldo. Ambos executados em concreto armado.

10/11 –ARMADURA E CORDOALHA / CONCRETO / MASSA E LASTRO

As armaduras e o concreto serão utilizados na confecção de elementos estruturais da obra como: pilares, vigas vergas e contravergas. (Pilares novos e enchimento de pilares ja iniciados e que serão reaproveitados)

12 –FUNDAÇÃO PROFUNDA:.

Será executa brocas manuais, nos encontros de paredes novas, bem como nos pontos e pontos existente que se fizerem necessário reforço estrutural.

O concreto não estrutural será utilizado como lastro para recebimento da viga baldrame.

13 –LAJE::.

Será executa no banheiro sobre qual apoiará o reservatório de água

14 –ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR

As paredes de vedação serão todas executadas em bloco cerâmico com 9 cm de espessura, as quais não deverão exercer função estrutural, essa função caberá aos elementos estruturais anteriormente descritos.

15/16- ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO:

Será executada estrutura de madeira com telhas cerâmicas em toda área de ampliação da construção,

Serão executados calhas e rufos nos locais indicados em projeto.

17- REVESTIMENTO DE MASSA FUNDIDA NOLOCAL

Será executado lastro de concreto e posterior regularização em toda área de ampliação da construção para recebimento do piso cerâmico.

Toda alvenaria deverá ser chapiscada e rebocada, interna e externamente, exceto área do banheiro que recebera emboço na altura de 1,60m para posterior recebimento de azulejo.

18/19 – REVESTIMENTO EM PEDRA E CERÂMICO:

´Toda área de ampliação da construção receberá piso cerâmico, soleira em granito nos acessos: ao sanitário, a construção nova e a construção existente.

22 - FORRO

´Sera instalado forro de PVC nos dormitórios e áreas de área de circulação interna da ampliação.

23/24/26/28 –ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA/ VIDROS E FERAGENS

´Será instalado portas em madeira compensada nos locais indicados em projeto. Os quartos receberão janela tipo veneziana metálica, no sanitário caixilho tipo basculante.

32 –IMPERMEZBILIZAÇÃO

Todas as vigas baldrame deverão ser impermeabilizadas, nas laterais e parte superior

As paredes externas da ampliação deverão ter as 03 primeiras fiadas da alvenaria impermeabilizadas para evitar futuras infiltrações.

32 –PINTURA:.

Toda alvenaria executada para ampliação da residência receberá tinta látex interna e externamente, exceto parte do banheiro que receberá revestimento cerâmico.

44/49–APARELHOS E METAIS:.

Serão instalados no sanitário da ampliação conforme projeto.

XX–INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:.

Serão executados 01 ponto de iluminação em cada cômodo da área ampliada, (dormitórios, banho e circulação).

XX–INSTALAÇÕES HIDRO/SANITÁRIA.

Serão executadas redes hidráulica e sanitária, interligadas à rede existente para atender o banheiro da ampliação.

55 -LIMPEZA FINAL.

obra deverá ser entregue limpa e com todas as instalações em perfeito funcionamento.

Prefeitura Municipal de Rifaina                                                                         Karoline de Paula Leonardo

Eng. Civil:. 5062239136