CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL)

LOCAL: RUA INACIO MORAES, RUA PADRE CÉSAR GARDINI, RUA JOÃO SOUZA DOS SANTOS, RUA ANTONIO REDONDO, RUA ANTONIO THOMAS DE AQUINO, RUA CASSIO APARECIDO MARCELINO, RUA VISCONDE DE OURO PRETO, RUA BARÃO DE RIFAINA, RUA GENERAL OSÓRIO E PRAÇA 24 DE DEZEMBRO

MUNICÍPIO: RIFAINA - SP

ART: 28027230190967495

ITEM 1 – RECAPEAMENTO ASFALTICO

ITEM 1.1 – CPOS - 02.08.040 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON

1) Será medido por área de placa executada (m²). 2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em metalon de 30 x 20 mm; remunera também o fornecimento de estrutura de fixação da placa em metalon pintado; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para instalação completa da placa.

ITEM 1.2 – CPOS – 54.01.410 VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO

1) Será medido por área real de varrição de pavimento executado (m²). 2) O item remunera mão de obra necessária para a execução de varrição de pavimento para recapeamento.

ITEM 1.3 – CPOS – 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas em projeto (m²). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

ITEM 1.4 – CPOS – 54.03.210 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ

1) Será medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

ITEM 2 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

ITEM 2.1 – CPOS – 97.04.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA

1) Será medido por área de pintura executada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de demarcação de pavimento com tinta a base de resinas vinílicas ou acrílicas, refletorizada com microesferas de vidro.

Rifaina – SP, 01 de agosto de 2019

_____________________________                      __________________________

Kelson Robert da Silva Floriano                          Hugo César Lourenço

Engenheiro Civil                                                    Prefeito Municipal

CREA: 5061583500

ART nº28027230190967495