MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL)

LOCAL: RUA INACIO MORAES, RUA PADRE CÉSAR GARDINI, RUA JOÃO SOUZA DOS SANTOS, RUA ANTONIO REDONDO, RUA ANTONIO THOMAS DE AQUINO, RUA CASSIO APARECIDO MARCELINO, RUA VISCONDE DE OURO PRETO, RUA BARÃO DE RIFAINA, RUA GENERAL OSÓRIO E PRAÇA 24 DE DEZEMBRO

MUNICÍPIO: RIFAINA - SP

ART: 28027230190967495

ESPECIFICAÇÕES para execução de obra de infraestrutura urbana - Recapeamento Asfáltico (sobre pavimento existente) em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nas Ruas listadas abaixo, dos Bairros Jardim Alzira e Centro, no Município de Rifaina:

- APRESENTAÇÃO

Trata-se de serviços de mão de obra, fornecimento de material e equipamentos para as seguintes Ruas.

A obra a ser executada é essencialmente de recapeamento e compreende o segmento listado abaixo:

Rua / Trecho                                                                                               Área (m2)

Rua Inácio Moraes                                                                                       557,23

Trecho 01 - compreendido entre a Rua Jerônimo Ferreira e Praça Ari Guimarães Morenghi.

Rua Padre César Gardini                                                                            531,44

Trecho 02 - compreendido entre a Rua João Souza dos Santos e Rua Candido Teixeira.

Rua Padre César Gardini                                                                         1.403,52

Trecho 03 - compreendido entre a Rua Candido Teixeira e Rua João Batista Reis.

Rua João Souza dos Santos                                                                      1.694,36

Trecho 04 - compreendido entre a Rua Evaristo Bento Albino e Rua José Ronca Belote.

Rua Antonio Redondo                                                                                357,18

Trecho 05 - compreendido entre a Avenida João Camilo Gomes e Rua João Souza dos Santos.

Rua Antonio Thomas de Aquino                                                               627,75

Trecho 06 - compreendido entre a Rua Juvenal Rodrigues e Rua Álvaro Gomes Mateus.

Rua Antonio Thomas de Aquino                                                             1.204,75

Trecho 07 - compreendido entre a Rua Álvaro Gomes Mateus e Rua João Batista dos Santos.

Rua Cássio Aparecido Marcelino                                                               812,56

Trecho 08 - compreendido entre a Rua José Francisco da Silveira e Rua José Matheus.

Rua Visconde de Ouro Preto                                                                      817,00

Trecho 09 - compreendido entre a Rua Tiradentes e Rua Barão de Rifaina.

Rua Barão de Rifaina                                                                               1.010,52

Trecho 10 - compreendido entre a Rua Barão do Rio Branco e Rua General Osório.

Rua General Osório                                                                                     551,22

Trecho 11 - compreendido entre a Rua Barão de Rifaina e Rua Coronel Pereira Cassiano.

Praça 24 de Dezembro                                                                                 920,20

Trecho 12 - compreendido entre a Rua Marechal Deodoro e Rua Carlos Vedovato.

A obra projetada totaliza  10.487,73 metros quadrados de área e objetiva recapear o pavimento existente com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), visando proporcionar um maior conforto, segurança e fluidez ao tráfego usuário.

2- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q.

2.1- DESCRIÇÃO DAS OBRAS

A obra compreende a rua retro citada, que será constituída com largura média de leito, em ruas que apresentam imperfeições e buracos, faltando para a execução dos serviços a imprimação asfáltica, a regularização e pavimentação com CBUQ.

2.2- SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

O serviços a serem executados podem ser resumidos em: Imprimação da pavimentação existente e o recapeamento asfáltico com CBUQ.

2.3- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Os serviços de recapeamento asfáltico consistem:

- varrição e limpeza da pista;

- regularização de buracos e imperfeições na pista;

- pintura de ligação (imprimação); e

- execução de camada asfáltica em CBUQ.

3- SERVIÇOS PRELIMINARES

Toda a superfície deverá ser previamente limpa, estar completamente livre de materiais granulares possivelmente soltos, a superfície deverá ser regularizada com CBUQ quando necessário.

4- IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

A Imprimadura Betuminosa Ligante, consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga do material betuminoso, e na realização, com mão de obra e equipamento adequados, de todas as operações construtivas, necessárias à execução da pintura, após a regularização da superfície quando necessário.

4.1- MATERIAL

Deverá ser de alta viscosidade na temperatura de aplicação e de cura suficientemente rápida, a fim de adquirir à superfície e à camada de pavimento a ser executada sobre ela.

Serão empregados como Materiais Betuminosos a emulsão RR-1C e CAP - 50 70.

4.2- EXECUÇÃO

Sobre a camada estabilizada e imprimada o material deverá ser distribuído e aplicado com espargidora de asfalto, dotada ou não de barra. No caso de mangueira dotada de bico apropriado, deve-se tomar o devido cuidado para se obter uma imprimação homogenia. Antes de se iniciar a distribuição do material, deverá ser providenciada a limpeza da superfície, removendo todo e qualquer material estranho; a aplicação do material não poderá ser executada com condições atmosféricas desfavoráveis.

5- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ

O concreto betuminoso a ser utilizado deverá ser uma mistura do agregado mineral graduado de graúdo a fino e betume, realizada a quente em usina.

5.1- MATERIAL

Os materiais que compõem o concreto betuminoso serão os constantes das normas do DER. Para a situação da via em questão será aplicada uma única camada de 3,0cm de espessura com acabadora autopropulsionada, com mecanismo apropriado para conforma-la aos alinhamentos, perfil e seção transversal da pista e também com lâmina vibratória para um pré adensamento da mistura. Deverá a acabadora operar independentemente do veículo que estiver descarregando.

Enquanto durar a descarga, o veículo transportador deverá ficar em contato permanente com a acabadora, sem que sejam usados freios para manter tal contato. A vibro acabadora deverá deslocar-se  a uma velocidade, dentro da faixa indicada por seu fabricante, que permita a distribuição da mistura de maneira contínua e uniforme, reduzidos ao mínimo o número e o tempo das paradas.

5.2- COMPACTAÇÃO

Logo após a distribuição da mistura betuminosa (CBUQ) na pista, será iniciada a rolagem com rolo de pneus com baixa pressão a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas. O acabamento final da superfície será feito com rolos tipo Tandem.

Rifaina – SP, 01 de agosto de 2019

_____________________________                      __________________________

Kelson Robert da Silva Floriano                          Hugo César Lourenço

Engenheiro Civil                                                    Prefeito Municipal

CREA: 5061583500

ART nº28027230190967495