OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRE-ESCOLA CRECHE

LOCAL: RUA PADRE CESAR GARDINI ESQ. RUA JOÃO BATISTA DOS SANTOS

BAIRRO -  CENTRO

MUNICÍPIO: RIFAINA/SP

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira

Área = 2 * 3 = 6m²

Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

Considerando 18 meses de obra

1 unidade por mês, 18 meses para execução

Portando unxmês = 18

Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

Considerando 18 meses de obra

1 unidade por mês, 18 meses para execução

Portando unxmês = 18

Tapume para fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada com 2m de altura

Perímetro edificação com o estacionamento = 203,69 * 2 = 407,38m²

2- INFRAESTRUTURA

Locação de obra de edificação

Área da edificação conforme projeto = 1.226,17 m²

Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

Conforme projeto = 176 estacas com no mínimo 5m de profundidade = 176 * 5 = 880m

Estacas dos muros, considerando 1 estacas com 3m de profundidade = 123 * 3,00 = 369m

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

Metragem linear da edificação = 43,30 + 4,45 +  47,60 + 8,90 + 10,16 + 15,19 + 4,45 + 7,89 + 4,45 + 5,55 + 47,60 + 8,90 + 3,30 + 4,00 + 4,91 + 4,00 + 22,25 + 13,35 + 13,35 + 27,76 + 4,81 + 7,15 + 7,15 + 8,16 + 31,21 + 7,15 + 7,15 + 7,15 + 24,05 + 7,15 + 6,15 + 6,15 + 7,15 + 6,15 + 6,15 + 7,15 + 1,80 + 1,80 + 2,70 + 7,15 + 7,15 + 17,45 + 3,15 + 3,15 = 495,74m

Metragem linear dos muros de divisa = (50,05 + 59,11 + 2,52 + 2,52 + 2,56 + 2,56 + 2,56 + 6,00 + 5,36 + 7,71 + 33,17 + 2,92 + 12,72 ) = 189,76m

Metragem linear dos “solariuns” = (8 * 7,00) + 28,74 = 84,54m

Blocos de fundação – (1,47 * 0,70 * 2) + (1,50 * 0,60 * 0,60 * 18) + (0,60 * 0,60 *  0,60 * 50)= 22,58m³

Volume total = ((495,74 * 0,20 * 0,30) + ((189,76+84,54) * 0,20 * 0,30) + 22,58) * 1,2 = 82,54m³

Forma de madeira para fundação

Vigas baldrame da edificação = 495,74 * 0,30 * 2 = 297,44m²

Vigas baldrames dos muros de divisa = (189,76+84,54) * 0,30 * 2 = 164,58m²

Blocos de fundação – (4,78 * 0,70 * 2) + ((1,50 + 0,60) * 2 * 0,60 * 18 ) + ( 3,60 * 0,60 * 50 ) = 315,57m²

Área total = 297,44 + 164,58 + 315,57  = 777,59m², utilização 2 vezes = 388,80m²

Lastro de pedra britada

Volume Baldrame= 495,74 * 0,05 = 24,78m²

Volume dos muros de divisa = (189,76 + 84,54) * 0,05 = 13,71m²

Volume dos Blocos de fundação = ((1,47*2) + (1,50 * 0,60 * 18) + (0,60 * 0,60 * 50))* 0,05= 1,85m³

Volume  Total= 24,78 + 13,71 + 1,85 = 40,34m³

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa, para vigas baldrames e blocos de fundação

Metragem linear da edificação = 495,74m

Metragem linear dos muros de divisa = 189,76m

Metragem linear do solarium= 84,54m

02 Blocos BL3 1,60X1,60X0,70m = 1,1 * ((30 * 2,26 * 0,617)+(18 * 1,60 * 0,395)+(20 * 1,02 * 0,395)+(8 * 4,57 * 0,395)+(38 * 0,92 * 0,395))= 98,47kg

23 Blocos BL1 1,50X0,60X0,60m = 1,1 * ((138 * 2,20 * 0,617)+(138 * 2,00 * 0,617)+(69 * 3,96 * 0,395)+(345 * 2,02 * 0,395))= 814,90kg

50 BL2 0,60x0,60x0,60m = 1,1 * ((200 * 2,03 * 0,395)+(200 * 2,16 * 0,395))= 364,11kg

495,74m Viga Baldrame 20x30cm = 1,1 * 5 * 495,74 * 0,617= 1.682,29kg

274,30m Viga Baldrame Muro 20x30cm = 1,1 * 4 * 274,30 * 0,395 = 476,73kg

176 Brocas Baldrame = 1,1 * 528 * 2,00 * 0,395 = 458,83kg

123 Brocas Muro = 1,1 * 369 * 1,50 * 0,395 = 240,50kg

Peso total = 4.135,80 kg

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa, para vigas baldrames e sapatas da edificação

Metragem linear da edificação = 495,74m

Metragem linear dos muros de divisa = 189,76m

Metragem linear do solarium= 84,54m

Vigas baldrame = ((495,74 / 0,17 * 1,10) + ((189,76+84,54) / 0,15 * 1,10 ) * 0,15)+  317,62

Peso total = 1.100,50 kg

Concreto usinado, Fck = 25 Mpa, concretagem das vigas baldrame e blocos de fundação

Volume Baldrame= 495,74 * 0,20 * 0,30 = 29,74m³

Volume dos muros de divisa = (189,76 + 84,54) * 0,20 * 0,30 = 16,46m³

Volume dos Blocos de fundação = ((1,47 * 0,70 * 2) + (1,50 * 0,60 * 0,60 * 18) + (0,60 * 0,60 * 0,60 * 50))* = 22,58m³

Volume  Total= (29,74 + 16,46 + 22,58) * 1,10 = 75,66m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

Volume Baldrame= 495,74 * 0,20 * 0,30 = 29,74m³

Volume dos muros de divisa = (189,76 + 84,54) * 0,20 * 0,30 = 16,46m³

Volume dos Blocos de fundação = ((1,47 * 0,70 * 2) + (1,50 * 0,60 * 0,60 * 18) + (0,60 * 0,60 * 0,60 * 50))* = 22,58m³

Volume  Total= (29,74 + 16,46 + 22,58) * 1,10 = 75,66m³

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

Vigas baldrame da edificação = 495,74 * ( 0,30 + 0,20 + 0,30 ) = 396,59m²

Vigas baldrames dos muros de divisa = (189,76+84,54) * ( 0,30 + 0,20 + 0,30 )  = 219,44m²

Área total = 297,44 + 164,58 + 315,57  = 616,03m²

2.2 - SUPRAESTRUTURA

Alvenaria de bloco cerâmicos de vedação de 11,5 x 14,5 x 24,5 cm - classe C

Metragem linear da edificação = 43,30 + 4,45 +  47,60 + 8,90 + 10,16 + 15,19 + 4,45 + 7,89 + 4,45 + 5,55 + 47,60 + 8,90 + 3,30 + 4,00 + 4,91 + 4,00 + 22,25 + 13,35 + 13,35 + 27,76 + 4,81 + 7,15 + 7,15 + 8,16 + 31,21 + 7,15 + 7,15 + 7,15 + 24,05 + 7,15 + 6,15 + 6,15 + 7,15 + 6,15 + 6,15 + 7,15 + 1,80 + 1,80 + 2,70 + 7,15 + 7,15 + 17,45 + 3,15 + 3,15 = 495,74m

Metragem linear dos muros de divisa = (50,05 + 59,11 + 2,52 + 2,52 + 2,56 + 2,56 + 2,56 + 6,00 + 5,36 + 7,71 + 33,17 + 2,92 + 12,72 ) = 189,76m

Área dos ambientes ate o teto (3,20m) = 495,74 * 3,20 = 1.586,37m²

Área dos muros de divisa (2,40m) = 189,76 * 2,40 = 455,42m²

Área das platibandas (1,25m) = (44,19+18,30+21,04+9,50+30,75) * 1,25 = 174,56m²

Área total = 2.216,35m²

Alvenaria de  Elemento vazado para os “solariuns”

Metragem linear dos solariuns= 84,54 * 1,00 = 84,54m²

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

30 Pilaretes 15x15cm – solarium = 4 * 1,50 * 30 * 0,395 * 1,1 = 78,21kg

93 Arranques dos Pilares dos Muro = 4 * 0,80 * 93 * 0,395 * 1,1 = 129,31kg

93 Pilares Muro 15x15cm – muro = 4 * 2,40 * 93 * 0,395 * 1,1 = 387,92kg

68 Arranques Pilares Edificação 15x15cm = 4 * 1,20 * 68 * 0,617 * 1,1 = 221,53kg

68 Pilares Edificação 15x15cm = 4 * 3,35 * 68 * 0,617 * 1,1 = 618,43kg

04 Arranques Pilares Edificação 15x15cm = 4 * 1,20 * 4 * 1,0 * 1,1 = 21,12kg

04 Pilares Edificação h=6,13m= (4 * 3,35 * 4 * 1,0 * 1,1) + ( 4 * 2,80 * 4 * 0,617 * 1,1)= 89,37kg

20 Arranques Pilares Edificação 15x30cm = 6 * 1,20 * 20 * 1,0 * 1,1= 158,40kg

20 Pilares Edificação 15x30cm= (6 * 4,00 * 20 * 1,0 * 1,1) + (6 * 2,80 * 20 * 0,617 * 1,1)= 756,04kg

10 Arranques Pilares Edificação 15x30cm = 6 * 1,20 * 10 * 1,0 * 1,1= 79,20kg

10 Pilares Edificação 15x30cm= (6 * 4,00 * 10 * 1,0 * 1,1) + (6 * 2,17 * 10 * 0,617 * 1,1)= 352,37kg

07 Arranques de Pilares 15x30cm – h=3,35m= 6 * 1,20 * 7 * 0,617 * 1,1= 34,21kg

07 Pilares 15x30cm – h 3,35m = 6 * 3,35 * 7 * 0,617 * 1,1 = 95,49kg

44 Vigas de Respaldo 15x30cm = (2 * 397,20 * 0,617 * 1,1) + (2 * 397,20 * 0,395 * 1,1)= 884,33kg

03 Vigas de Acesso 15x90cm= 17,50 * (( 4 * 0,395 * 1,1) + ( 8 * 0,25 * 1,1))= 68,92kg

02 Vigas da Quadra 15x50cm= 12,90 * (( 4 * 1,0 * 1,1)+( 4 * 0,395 * 1,1)+(2 * 0,617 * 1,1))= 96,69kg

Viga de Respaldo Corredor 15x20cm= 92,60 * (( 2 * 0,617 * 1,1)+( 2 * 0,395 * 1,1)= 206,16kg

Viga de Respaldo Quadra 15x20cm=54,80 * (( 2 * 0,617 * 1,1)+( 2 * 0,395 * 1,1)= 98,20kg

22 Vigas Platibanda 15x30cm =167,10 * (( 2 * 0,617 * 1,1)+( 2 * 0,395 * 1,1)+(2 * 0,25 * 1,1)=463,94kg

05 Vigas Quadra 15x50cm= 81,05 * ((3 * 1,0 * 1,1) + ( 2 * 0,617 * 1,1)+( 4 * 0,395 * 1,1))=518,35kg

631,60 M Canaleta Armada= 1,1 * 631,20 * 0,617 = 428,39kg

Total= 5.786,58kg

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa

Estribos Gerais estruturas conf. Proj.Estrutural= 1.1 * ((0,15 * 16.025)+(118,68*0,25))= 1.576,26kg

Total Geral Supraestutura= 5.786,58 + 1.576,26 =    7.362,84 kg

Forma em madeira comum para estrutura

Utilização 2 vezes

30 Pilaretes h=1,00m - 15x15cm – solarium = 30 * 0,15 * 1 * 2 = 9,0m²

93 Pilares Muro h=2,40m -15x15cm – muro = 93 * 0,15 * 2,40 * 2 = 66,96m²

68 Pilares Edificação h= 3,20m - 15x15cm = 68 * 0,15 * 3,20 * 2 = 65,28m²

04 Pilares Edificação h=6,13m – 15x15cm = 4 * 0,15 * 6,13 * 2 = 7,36m²

20 Pilares Edificação h=6,13m - 15x30cm= 20 * 0,30 * 6,13 * 2 = 73,56m²

10 Pilares Edificação h=5,52m - 15x30cm= 10 * 0,30 * 5,52 * 2 = 33,12m²

07 Pilares 15x30cm – h= 3,35m = 7 * 0,30 * 3,35 * 2 = 14,70m²

44 Vigas de Respaldo c=397,20m - 15x30cm = 397,30 * 0,30 * 2= 238,32m²

03 Vigas de Acesso c= 17,50m -15x90cm= 17,50 * ((0,90 * 2)+(0,15)) = 34,13m²

02 Vigas da Quadra c= 12,90m - 15x50cm= 12,90 * 1,15 = 14,84m²

Viga de Respaldo Corredor c=92,60m -15x20cm= 92,60 * 0,20 * 2 = 37,04m²

Viga de Respaldo Quadra c=54,80m - 15x20cm=54,80 * 0,20 * 2= 21,92m²

22 Vigas Platibanda c=167,10m - 15x30cm =167,10 * 0,30 * 2= 100,26

05 Vigas Quadra c=81,05m - 15x50cm= 81,05 * 0,50 * 2= 81,05m²

Total= 797,54m² - Utilização 2 vezes = 398,77m²

Concreto usinado, Fck = 30 Mpa

30 Pilaretes h=1,00m - 15x15cm – solarium = 30 * 0,15 * 0,15 * 1 = 0,68m³

93 Pilares Muro h=2,40m -15x15cm – muro = 93 * 0,15 * 0,15 * 2,40= 5,22m³

68 Pilares Edificação h= 3,20m - 15x15cm = 68 * 0,15 * 0,15 * 3,20= 4,90m³

04 Pilares Edificação h=6,13m – 15x15cm = 4 * 0,15 * 0,15 * 6,13= 0,55m³

20 Pilares Edificação h=6,13m - 15x30cm= 20 * 0,30 * 0,15 * 6,13= 5,52m³

10 Pilares Edificação h=5,52m - 15x30cm= 10 * 0,30 * 0,15 * 5,52= 2,48m³

07 Pilares 15x30cm – h= 3,35m = 7 * 0,30 * 0,15 * 3,35= 1,06m³

44 Vigas de Respaldo c=397,20m - 15x30cm = 397,30 * 0,30 * 0,15= 17,87m³

03 Vigas de Acesso c= 17,50m -15x90cm= 17,50 * 0,15 * 0,90= 2,36m³

02 Vigas da Quadra c= 12,90m - 15x50cm= 12,90 * 0,15 * 0,15 = 0,29m³

Viga de Respaldo Corredor c=92,60m -15x20cm= 92,60 * 0,20 * 0,15 = 2,78m³

Viga de Respaldo Quadra c=54,80m - 15x20cm=54,80 * 0,20 * 0,15= 1,64m³

22 Vigas Platibanda c=167,10m - 15x30cm =167,10 * 0,30 * 0,15= 7,52m³

05 Vigas Quadra c=81,05m - 15x50cm= 81,05 * 0,50 * 0,15= 6,08m³

631,60 Canaleta Armada= 631,60 * 0,11 * 0,16= 11,12m³

Total= 70,07m³ - 10% perdas= 77,08m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Total= 77,08m³

2.3 - COBERTURA

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica – β12 (8+4) e capa com concreto de 30 Mpa

Área da edificação com beiral = 885,39m²

Estrutura Metálica para Telha Sanduiche

Área total = 1.212,48m²

Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido

Área total = 1.212,48m²

Cumeeira em chapa de aço pre-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm

Metragem conforme projeto = 41,88m

Rufos e afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33m

Rufo Pingadeira sobre platibandas = 9,65 + 30,90 + 44,20 + 21,90 + 21,04 = 127,69m

Rufo interno sobre telha = 9,65 + 30,90 + 44,20 + 21,90 + 21,04 = 127,69m

Rufo de encosto = (2 * (7,00 + 43,14 + 7,00)) + 6,00 + 19,50 + 6,00 + 8,75 + 6,00 + 6,00 + 4,00 + 4,00 + 8,00 + 8,75 + 8,00 = 199,28m

Rufo Pingadeira sobre Lanternim= (42,07 + 4,00) * 2 = 92,14m

Rufo Pingadeira sobre Acesso Creche= (4,55 + 6,50) * 2 = 22,10m

Rufo Pingadeira sobre Quadra= (13,50 + 13,75) * 2= 54,50m

Metragem total = 127,69 + 127,69 + 199,28 + 92,14 + 22,10 + 54,50  = 623,40m

Calha cocho em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00m

Calha Cocho Creche= (2 * 43,89)= 87,78m

Calha do Lanternim= ( 2 * 41,74)= 83,48m

Calha da Lavanderia= 9,50m

Calha da Quadra= 13,50m

Metragem total = 194,26m

2.4 – REVESTIMENTO

Chapisco

Perímetro alvenaria externo = ((42,04 * 2) + 17,60 + 27,90 + ( 2 * 9,00) + 8,30) * 3,20 = 498,82m²

Platibanda = 9,65 + 30,90 + 44,20 + 21,90 + 21,00 + 2,00) * 1,25 * 2 = 324,13m²

Lanternim do Corredor da Creche= ((42,04 + 4,00) * 2 * 2,93) + ((42,04 + 4,00) * 2 * 0,87)= 349,90m²

Lactário= (4,30 + 2,20) * 2 * 3,20 = 41,60m²

Fraldário= (4,30 + 4,65) * 2 * 3,20 = 57,28m²

Cozinha= (4,30 + 4,65) * 2 * 3,20 = 57,28m²

Dispensa / Utensílios = (4,30 + 2,20) * 2 * 3,20 = 41,60m²

Sanitário / Vestiário Fem. e Masc.= 2 * ((3,16 + 2,25) * 2 * 3,20)) = 69,25m²

Lavanderia = (3,20 + 4,76) * 2 * 3,20 = 50,94m²

Sanitário / Vestiário Infantil Masc. e Femin. = 2 * ((6,00 + 2,10) * 2 * 3,20) = 103,68m²

Sanitário / Vestiário PNE Familiar= (2,55 + 2,69) * 2 * 3,20 = 33,54m²

Copa Funcionários = (3,30 + 2,19) * 2 * 3,20 = 35,14m²

Sanitário Adaptado Masc. e Femin. = 2 * ((1,65 + 1,80) * 2 * 3,20) = 44,16m²

TOTAL CHAPISCO = 1.707,32m²

Emboço comum

Lactário= (4,30 + 2,20) * 2 * 3,20 = 41,60m²

Fraldário= (4,30 + 4,65) * 2 * 3,20 = 57,28m²

Cozinha= (4,30 + 4,65) * 2 * 3,20 = 57,28m²

Depósito  / Utensílios = (3,84 + 3,01) * 2 * 3,20 = 43,84m²

Sanitário / Vestiário Fem. e Masc.= 2 * ((3,16 + 2,25) * 2 * 3,20)) = 69,25m²

Lavanderia = (3,20 + 4,76) * 2 * 3,20 = 50,94m²

Sanitário / Vestiário Infantil Masc. e Femin. = 2 * ((6,00 + 2,10) * 2 * 3,20) = 103,68m²

Sanitário / Vestiário PNE Familiar= (2,55 + 2,69) * 2 * 3,20 = 33,54m²

Copa Funcionários = (3,30 + 2,19) * 2 * 3,20 = 35,14m²

Sanitário Adaptado Masc. e Femin. = 2 * ((1,65 + 1,80) * 2 * 3,20) = 44,16m²

TOTAL EMBOÇO = 536,71m²

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Perímetro alvenaria externo = ((42,04 * 2) + 17,60 + 27,90 + ( 2 * 9,00) + 8,30) * 3,20 = 498,82m²

Platibanda = 9,65 + 30,90 + 44,20 + 21,90 + 21,00 + 2,00) * 1,25 * 2 = 324,13m²

Lanternim do Corredor da Creche= ((42,04 + 4,00) * 2 * 2,93) + ((42,04 + 4,00) * 2 * 0,87)= 349,90m²

TOTAL EMBOÇO DESEMPENADO = 1,172,85m²

Gesso sobre Laje

Creche – Corredor = 833,37 – 153,61 = 679,76m²

Laje Impermeabilizada Acesso = (5,71 x 3,00) = 17,13m²

TOTAL GESSO SOBRE LAJE = 696,89m²

Gesso sobre Alvenaria Interna

Salas de Atividades e Depósito de aimentos = 7 * ((4,30 + 7,00) * 2 * 3,20) = 506,24m²

Circulação = (1,69 + 7,00) * 2 * 3,20 = 55,62m²

Berçário Atividades / Repouso = 2 * ((4,30 + 7,00) * 2 * 3,20) = 144,64m²

Secretaria / Recepção = (4,30 + 4,00) * 2 * 3,20 = 53,12m²

Almoxarifado = (4,30 + 2,85) * 2 * 3,20 = 45,76m²

Circulação = (2,85 + 3,90 + 1,50 + 3,90 + 1,80 + 1,50 + 6,10) * 3,20 = 68,96m²

Diretoria = (3,25 + 2,55) * 2 * 3,20 = 37,12m²

Sala dos Professores = (6,00 + 2,10) * 2 * 3,20 = 51,84m²

Refeitório = (7,15 + 6,15) * 3,20 = 42,56m²

Corredor = (41,74 + 3,00) * 2 * 6,13 = 548,51m²

Sala Nutricionista = (3,01 + 3,84) * 2 * 3,20 = 43,84m²

Circulação = (4,66 + 1,45) * 2 * 3,20 = 39,10m²

DML / Dispensa = (3,84 + 2,25) * 2 * 3,20 = 38,98m²

Depósito = (3,84 + 2,45) * 2 * 3,20 = 40,26m²

TOTAL GESSO SOBRE ALVENARIA INTERNA = 1.716,55m²

Lastro de pedra britada, para execução de contrapiso interno e externo

Contrapiso interno = 812,26m²

Solariuns = 6 * 6,85 * 4,30 = 176,73m²

Calçadas Externas = (2,00 x 35,60) + (1,25 * 7,00) + (3,00 * 5,71) + (7,00 x 1,25) + (2,00 x 20,89) +

(13,35 * 13,60) + (8,90 * 0,70) + (5,00 * 11,64) = 396,97m²

Volume total = 396,97 * 0,05 = 19,85m³

Concreto usinado, Fck = 20 Mpa, para execução de contrapiso interno e externo

Contrapiso interno = 812,26m²

Solariuns = 6 * 6,85 * 4,30 = 176,73m²

Calçadas Externas = (2,00 x 35,60) + (1,25 * 7,00) + (3,00 * 5,71) + (7,00 x 1,25) + (2,00 x 20,89) +

(13,35 * 13,60) + (8,90 * 0,70) + (5,00 * 11,64) = 396,97m²

Volume total = 396,97 * 0,08 = 31,76m³

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento, para execução de contrapiso interno e externo

Contrapiso interno = 812,26m²

Solariuns = 6 * 6,85 * 4,30 = 176,73m²

Calçadas Externas = (2,00 x 35,60) + (1,25 * 7,00) + (3,00 * 5,71) + (7,00 x 1,25) + (2,00 x 20,89) +

(13,35 * 13,60) + (8,90 * 0,70) + (5,00 * 11,64) = 396,97m²

Volume total = 396,97 * 0,08 = 31,76m³

Argamassa de regularização e/ou proteção

Contrapiso interno = 812,26m²

Solariuns = 6 * 6,85 * 4,30 = 176,73m²

Calçadas Externas = (2,00 x 35,60) + (1,25 * 7,00) + (3,00 * 5,71) + (7,00 x 1,25) + (2,00 x 20,89) +

(13,35 * 13,60) + (8,90 * 0,70) + (5,00 * 11,64) = 396,97m²

Volume total = 396,97 * 0,03 = 11,91m³

Cimentado desempenado 396,97 m2

Revestimento em placa cerâmica esmaltada acetinada retificada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada

Lactário= (4,30 + 2,20) * 2 * 3,20 = 41,60m²

Fraldário= (4,30 + 4,65) * 2 * 3,20 = 57,28m²

Cozinha= (4,30 + 4,65) * 2 * 3,20 = 57,28m²

Dispensa / Utensílios = (4,30 + 2,20) * 2 * 3,20 = 41,60m²

Sanitário / Vestiário Fem. e Masc.= 2 * ((3,16 + 2,25) * 2 * 3,20)) = 69,25m²

Lavanderia = (3,20 + 4,76) * 2 * 3,20 = 50,94m²

Sanitário / Vestiário Infantil Masc. e Femin. = 2 * ((6,00 + 2,10) * 2 * 3,20) = 103,68m²

Sanitário / Vestiário PNE Familiar= (2,55 + 2,69) * 2 * 3,20 = 33,54m²

Copa Funcionários = (3,30 + 2,19) * 2 * 3,20 = 35,14m²

Sanitário Adaptado Masc. e Femin. = 2 * ((1,65 + 1,80) * 2 * 3,20) = 44,16m²

Revestimento Total = 534,47m²

Revestimento Porcelanato

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado retificada para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

TOTAL REVESTIMENTO PORCELANATO = 812,26m²(igual a regularização interna).

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Salas de Atividades e Uso Múltiplo = 7 * ((4,30 + 7,00) * 2) = 158,20m

Circulação = (1,69 + 7,00) * 2  = 17,38m

Berçário Atividades / Repouso = 2 * ((4,30 + 7,00) * 2) = 45,20m

Secretaria / Recepção = (4,30 + 4,00) * 2 = 16,60m

Almoxarifado = (4,30 + 2,85) * 2 = 14,30m

Circulação = (2,85 + 3,90 + 1,50 + 3,90 + 1,80 + 1,50 + 6,10) = 21,55m

Diretoria = (3,25 + 2,55) * 2 = 11,60m

Corredor = (41,74 + 3,00) * 2 = 89,48m

Sala dos Professores = (6,00 + 2,10) * 2 = 16,20m

Refeitório =  7,15 + 6,15 = 13,30m

Sala Nutricionista = (3,01 + 3,84) * 2 = 13,70m

Circulação = (4,66 + 1,45) * 2 = 12,22m

DML / Dispensa = (3,84 + 2,25) * 2 = 12,18m

Depósito = (3,84 + 2,45) * 2 = 12,58m

TOTAL DE RODAPÉ = 454,49m

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm,

acabamento polido verde

Soleiras das Portas de entrada = 2 * 2,80= 5,60m

Soleiras das Portas de Circulação= 1,75 + 0,80= 2,55m

Cozinha= 1,20m

Soleiras das Portas das Salas de Atividades / Fraldário / Berçários / Lactário / Depósito / Sala da Nutricionista / Sanitários/Vest. / Circulação / Depósitos / Vest. Infantil Masc./Femin./ Sala Prof. / San. Familiar / Diretoria / Secretaria / Almoxarifado / Copa Func.= (6 + 5 + 2 + 2 + 2 + 1 + 3 + 3 + 9) * 0,80= 26,40m

Soleiras da Lavanderia / Cozinha / Sanit. Adap. Masc./Femin./ Banheiro Família= 5 * 0,90= 4,50m

Peitoril das Salas de Atividades = 12 * 0,75 = 9,00m

Peitoril do Fraldário e Berçário = 3 * 3,00 = 9,00m

Peitoril da Secretaria = 4,00m

Peitoril do Berçário Repouso = 4,00m

Cozinha = 1,70 * 2 = 3,40m

Banheiro Func. Masc/Femin. e Almoxarifado = 1,20 * 6 = 7,20m

Banheiros Infantis Masc./Femin. = 1,20 * 2 = 2,40m

Sala dos Professores = 2,65m

Cozinha Funcionários = 1,80m

Sala Nutricionista = 1,20m

DML / Dispensa = 1,85m

Depósito = 1,20m

TOTAL PEITORIS E SOLEIRAS = 92,15m

2.5 - ESQUADRIAS

2.5.1 – PORTAS E PORTÕES – MADEIRA, ALUMÍNIO E METÁLICA

PM1 – Porta lisa de madeira p/pintura c/visor 0,80x2,10m – c/batente, guarnições e ferragens.

09 Unidades –  06 Salas de Atividades, 01 Berçário Repouso e 01 Berçário Atividades. = 08 * 0,80 * 2,10 = 13,44m²

PM2 - Porta lisa de madeira, p/pintura, 0,80x2,10m  - c/batente, guarnições e ferragens.

10 Unidades – 01 Sala da Nutricionista, 01 Depósito de alimentos, 01 DML/Dispensa, 01 Depósito Utensílios, 01 Depósito Mat. Escolares, 01 Circulação Serviço, 01 Sala dos Professores, 01 Diretoria, 01 Secretaria e 01 Almoxarifado. = 10 * 0,80 * 2,10 = 16,80m²

PAL1 - Porta balcão de alumínio/vidro 0,80x2,10m  - linha comercial - completa.

04 Unidades – 01 Copa/cozinha funcionários, 01 Lactário e 02 Fraldário.= 4 * 0,80 * 2,10 = 6,71m².

PAL2 – Porta veneziana de alumínio 0,80x2,10m – linha comercial – completa.

05 Unidades – 01 Cozinha, 02 Banheiro funcionários masc. e femin., 01 Circulação Serviço e 01 Lavanderia.= 5 * 0,80 * 2,10 = 8,40m²

PAL3 – Porta veneziana de alumínio 0,60x1,65m, p/box banheiro, linha comercial, c/fechadura livre/ocupado – completa.

04 Unidades – 04 Banheiro/Vest. Funcionários masculino e feminino.= 4 * 0,60 * 1,65 = 3,96m²

PAL4 – Porta veneziana 2 folhas de abrir, c/visor, alumínio 1,20x2,10m – linha comercial, completa.

01 Unidade – 01 Cozinha Creche. = 1,20 * 2,10 = 2,52m²

PAL5 – Porta veneziana 1 folha de correr, alumínio 0,90x2,10m – linha comercial, completa.

03 Unidades – 01 Depósito Alimentos, 01 Banheiro PNE família e 02 Banheiros PNE. = 04 * 0,90 * 2,10 = 7,56m².

PMT – Portão de abrir  1 folha em chapa metálica c/batente 0,90x2,10m – completo.

03 Unidades – 01 Acesso Funcionários/Estacionamento, 02 Acesso Estacionamento e Creche.

= 3 * 0,90 * 2,10 = 5,67m²

PTA – Portão de abrir 2 folhas em chapa metálica c/batente 2,80x2,40m – completo.

02 Unidades – 02 Acesso Creche e fundos.= 2 * 2,80 * 2,40 = 13,44m²

PTC – Portão de correr 1 folha em chapa metálica 5,00x2,40m – completo.

02 Unidades – 01 Acesso Estacionamento e 01 Acesso Serviços.= 2 * 5,00 * 2,40 = 24,00m²

PTS – Portão de abrir 2 folhas em chapa metálica c/batente 1,20x2,10m – completo.

01 Unidade – 01 Corredor serviços.= 1,20 * 2,40 = 2,88m²

2.5.2 – CAIXILHOS - PORTAS MISTAS, VITRÔS E JANELAS

A – Porta 2 folhas de abrir alumínio/vidro, c/ bandeira 1,50x3,00m, completa.

06 Unidades – Salas de Atividades.= 6 * 1,50 * 3,00 = 27,00m²

A1 – Caixilhos Basculante de alumínio/vidro 0,75x1,90m – completo.

12 Unidades – Salas de Atividades.= 12 * 0,75 * 1,90 = 17,10m²

B – Caixilhos Basculante de alumínio/vidro 3,00x0,90m – completo.

03 Unidades – 01 Fraldário Repouso, 01 Fraldário Atividades e 01 Berçário.

= 3 * 3,00 * 0,90 = 8,10m²

C e C.1 – Vidro fixo 8,0mm – 4,00x1,00m - completo.

02 Unidade – Berçário repouso / Cozinha  = (4,00+1,70) * 1,00 = 5,70m²

D – Caixilhos de Correr de alumínio/vidro 3,00x1,00m – completo.

01 Unidade – Lactário = 3,00 * 1,00 = 3,00m²

D1 – Caixilhos Basculante de alumínio/vidro 3,00x0,90m – completo.

01 Unidade – Lactário = 3,00 x 0,90 = 2,70m²

E – Caixilhos Basculante de alumínio/vidro 1,95x0,90m – completo.

01 Unidade – Diretoria = 1,95 * 0,90 = 1,76m²

F – Caixilhos de Correr de alumínio/vidro 1,70x1,00m c/ tela mosqueteiro – completo.

02 Unidades – Cozinha = 2 * 1,70 * 1,00 = 3,40m²

G – Caixilhos Basculante de alumínio/vidro 1,20x0,90m – completo.

06 Unidades –  04 Banheiro funcionários Masc./Femin. e 02 Almoxarifado.= 6 * 1,20  * 0,90 = 6,48m²

H – Porta de correr 5 folhas de alumínio/vidro 3,95x3,00m, c/bandeira basc. – completo.

03 Unidade – 03 Refeitório = 3 * 3,95 * 3,00 = 35,55m²

I – Caixilhos Basculante de alumínio/vidro 1,20x0,90m – completo.

02 Unidades – 02 Banheiros Infantis Masc.e Femin. – 2 * 1,20 * 0,90 = 2,16m²

J - Caixilhos Basculante de alumínio/vidro 2,65x1,90m – completo.

01 Unidade – 01 Sala dos Professores = 1 * 2,65 * 1,90 = 5,04m²

K - Caixilhos de Correr de alumínio/vidro 1,80x1,00m c/ tela mosqueteiro – completo.

01 Unidade – 01 Copa/Cozinha funcionários – 1 * 1,80 * 1 = 1,80m²

L - Caixilhos de Correr de alumínio/vidro 2,60x1,00m – completo.

01 Unidade – 01 Sala da Nutricionista – 1 * 1,20 * 1 = 1,20m²

M - Caixilhos Basculante de alumínio/vidro 1,85x0,90m – completo.

01 Unidade – 01 DML/Dispensa = 1 * 1,85 * 0,90 = 1,67m²

N - Caixilhos Basculante de alumínio/vidro 1,20x0,90m – completo.

01 Unidade – 01 Depósito = 1 * 1,20 * 0,90 = 1,08m²

VI – Veneziana linha comercial de Acrílico – 4,10x0,60m – completa.

09 Unidades – 09 Corredor Creche = 9 * 4,10 * 0,60 = 22,14m²

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

2 unidades para cada banheiro pne

Metragem = 2 * 3 = 6 unidades

Barra de apoio para lavatório p/cada banheiro PNE

= 1 * 3 = 3 Unidades

Barras de apoio para chuveiro e trocador do banheiro PNE FAMÍLIA.

= 3 unidades

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm

01 unidade para cada porta dos banheiro pne

Metragem = 1 * 3 = 03 unidades

2.6 – PINTURA

Massa corrida a base de PVA, somente no teto dos ambientes

Creche – Corredor = 833,37 – 153,61 = 679,76m²

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo

Somente áreas internas

Laje = 696,89m²

Alvenaria Interna =

Salas de Atividades e Uso Múltiplo = 7 * ((4,30 + 7,00) * 2 * 3,20) = 506,24m²

Circulação = (1,69 + 7,00) * 2 * 3,20 = 55,62m²

Berçário Atividades / Repouso = 2 * ((4,30 + 7,00) * 2 * 3,20) = 144,64m²

Secretaria / Recepção = (4,30 + 4,00) * 2 * 3,20 = 53,12m²

Almoxarifado = (4,30 + 2,85) * 2 * 3,20 = 45,76m²

Circulação = (2,85 + 3,90 + 1,50 + 3,90 + 1,80 + 1,50 + 6,10) * 3,20 = 68,96m²

Diretoria = (3,25 + 2,55) * 2 * 3,20 = 37,12m²

Sala dos Professores = (6,00 + 2,10) * 2 * 3,20 = 51,84m²

Refeitório = (7,15 + 6,15) * 3,20 = 42,56m²

Corredor = (41,74 + 3,00) * 2 * 6,13 = 548,51m²

Sala Nutricionista = (3,01 + 3,84) * 2 * 3,20 = 43,84m²

Circulação = (4,66 + 1,45) * 2 * 3,20 = 39,10m²

DML / Dispensa = (3,84 + 2,25) * 2 * 3,20 = 38,98m²

Depósito = (3,84 + 2,45) * 2 * 3,20 = 40,26m²

TOTAL = 1.716,55m² + 696,89 = 2.413,44 m²

Textura acrílica para uso externo, inclusive preparo

Somente nas áreas externas (LAMATO)

Perímetro alvenaria externo = ((42,04 * 2) + 17,60 + 27,90 + ( 2 * 9,00) + 8,30) * 3,20 = 498,82m²

Platibanda = 9,65 + 30,90 + 44,20 + 21,90 + 21,00 + 2,00) * 1,25 * 2 = 324,13m²

Lanternim do Corredor da Creche= ((42,04 + 4,00) * 2 * 2,93) + ((42,04 + 4,00) * 2 * 0,87)= 349,90m²

TOTAL = 1,172,85m²

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

PMT – Portão de abrir  1 folha em chapa metálica c/batente 0,90x2,10m – completo.

03 Unidades – 01 Acesso Funcionários/Estacionamento, 02 Acesso Estacionamento e Creche.

= 3 * 0,90 * 2,10 = 5,67m²

PTA – Portão de abrir 2 folhas em chapa metálica c/batente 2,80x2,40m – completo.

02 Unidades – 02 Acesso Creche e fundos.= 2 * 2,80 * 2,40 = 13,44m²

PTC – Portão de correr 1 folha em chapa metálica 5,00x2,40m – completo.

02 Unidades – 01 Acesso Estacionamento e 01 Acesso Serviços.= 2 * 5,00 * 2,40 = 24,00m²

PTS – Portão de abrir 2 folhas em chapa metálica c/batente 1,20x2,10m – completo.

01 Unidade – 01 Corredor serviços.= 1,20 * 2,40 = 2,88m²

TOTAL= 45,99m²

Acrílico para quadras e pisos cimentados

Solariuns = 6 * 6,85 * 4,30 = 176,73m²

Calçadas Externas = (2,00 x 35,60) + (1,25 * 7,00) + (3,00 * 5,71) + (7,00 x 1,25) + (2,00 x 20,89) +

(13,35 * 13,60) + (8,90 * 0,70) + (5,00 * 11,64) = 396,97m²

Espaço de eventos = 184,63m²

TOTAL= 758,33m²

Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo

PM1 – Porta lisa de madeira p/pintura c/visor 0,80x2,10m – c/batente, guarnições e ferragens.

09 Unidades –  06 Salas de Atividades, 01 Sala de Uso Multiplo, 01 Berçário Repouso e 01 Berçário Atividades. = 09 * 0,80 * 2,10 = 15,12 M²

PM2 - Porta lisa de madeira, p/pintura, 0,80x2,10m  - c/batente, guarnições e ferragens.

08 Unidades – 01 Sala da Nutricionista, 01 DML/Dispensa, 01 Depósito, 01 Circulação Serviço, 01 Sala dos Professores, 01 Diretoria, 01 Secretaria e 01 Almoxarifado. = 08 * 0,80 * 2,10 = 13,44m²

TOTAL = 28,56 * 3 = 85,68m²

2.7 – TAMPOS, BANCADAS, PRATELEIRAS E ACESSORIOS

PEDRAS EM GRANITO BEGE e=2,0cm

BAN1 – Bancada em granito bege, c/cuba Inox CCM(50x40x20)cm

Lactário - A= 0,60 * 2,80 = 1,68m²

BAN2 - Bancada em granito bege

Lactário - A= 0,30 * 3,25 = 0,98m²

BAN3 - Bancada em granito bege

Lactário - A= 0,65 * 1,50 = 0,98m²

BAN4 - Trocador em granito bege = 0,80 * 2,00 = 1,60m²

BAN5 – Bancada em granito bege, c/3 cubas de fibra p/banho bebês

Fraldário - A= 0,80 * 4,30 = 3,44m²

BAN6 - Bancada em granito bege, c/cuba Inox CCM(50x40x20)cm

Copa/Cozinha funcionários - A= 0,60 * 1,80 = 1,08m²

BAN7 – Bancada em granito bege,

Cozinha Refeitório - A= 0,60 * 2,00 = 1,20m²,  c/cuba Inox CCG(104x40x25)cm

BAN8 – Bancada em granito bege,

Cozinha Refeitório - A= 0,60 * 3,15 = 1,89m²,  c/cuba Inox CCm(50x40x20)cm e cuba dupla

CCD(50x40x20)cm

BAN9 – Bancada em granito bege.

Cozinha Refeitório - A= 0,50 * 2,65 = 1,33m²

BAN10 - Trocador em granito bege

Banheiro PNE Família - A= 0,70 * 1,50 = 1,05m²

TOTAL= 15,23m²

DIVISÓRIAS E BALCÕES EM GRANITO BEGE e=2,5cm

DV1 – Banheiros Infantis Masc./Femin. = 8 * 0,80 * 1,60 = 10,24m²

DV2 – Banheiros Infantis Masc./Femin. = 4 * 0,70 * 1,20 =   3,36m²

DV3 – Banheiros Infantis Masc./Femin. = 4 * 0,50 * 1,20 =   2,40m²

DV3 – Banheiros Escovódromo Refeitório = 2 * 0,50 * 1,20 = 1,20m²

DV4 – Banheiros Funcionários Masc./Femin. = 2 * 0,95 * 1,80 = 3,42m²

DV5 – Banheiros Funcionários Masc./Femin. = 4 * 0,08 * 1,80 = 0,58m²

DV6 – Banheiros Funcionários Masc./Femin. = 2 * 1,00 * 1,80 = 3,60m²

DV7 – Banheiros PNE família = 1 * 0,70 * 1,80 = 1,26m²

BA1 – Secretaria e Almoxarifado = 6 * 0,30 * 1,50 = 2,70m²

BA2 – Lactário = 2 * 0,30 * 0,70 = 0,42m²

BA3 – Lactário = 1 * 3,20 * 0,55 = 1,76m²

TOTAL= 30,94m²

PRATELEIRAS EM GRANITO BEGE e=2,0cm

PR1.1 – Prateleira em granito bege – Depósito de  Alimentos 0,60 * 10,40 * 4 = 41,52m²

PR1.2 – Prateleira em granito bege – Sala Nutricionista = 4 * 0,60 * 3,00 = 7,20m²

PR1.3 – Prateleira em granito bege – DML/Dispensa= 4 * 0,60 * 3,85 = 9,24m²

PR1.4 – Prateleira em granito bege – DML/Dispensa= 4 * 0,60 * 3,85 = 9,24m²

PR1.5 – Prateleira em granito bege – Depósito = 4 * 0,60 * 2,65 = 6,60m²

PR1.6 – Prateleira em granito bege – Depósito = 4 * 0,60 * 4,50 = 10,80m²

PR1.7 – Prateleira em granito bege – Sala de Ativ.= 6 * 4 * 0,60 * 3,35 = 48,24m²

PR2 – Prateleira em granito bege – Lavanderia = 3 * 0,60 * 1,45 = 2,61m²

PR3 – Prateleira em granito bege – Lavanderia = 3 * 0,35 * 1,80 = 1,89m²

PR4 – Prateleira em granito bege – Lavanderia = 4 * 0,50 * 1,60 = 3,20m²

PTR – Prateleira em granito bege – Lavanderia = 1 * 0,40 * 1,50 = 0,60m²

TOTAL = 141,14m²

2.8 – HIDRÁULICA

2.8.1 – LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

Cubas para Pias

CCM(50X40X20)cm - Copa/cozinha Funcionários = 1 unidade

CCM(50X40X20)cm - Lactário = 1 unidade

CCM(50X40X20)cm – Cozinha Creche Refeitório = 1 unidade

CCD – Dupla (50X40X20)cm – Cozinha Creche Refeitório = 1 unidade

CCG(104X40X205cm - Cozinha Creche Refeitório = 1 unidade

Torneira p/ pias e tanques

CCM(50X40X20)cm - Copa/cozinha Funcionários = 1 unidade

CCM(50X40X20)cm - Lactário = 1 unidade

CCM(50X40X20)cm – Cozinha Creche Refeitório = 1 unidade

CCD – Dupla (50X40X20)cm – Cozinha Creche Refeitório = 2 unidades

CCG(104X40X205cm - Cozinha Creche Refeitório = 1 unidade

TANQUE – Fraldário = 1 unidade

TOTAL =  7 Unidades.

Válvula americana

Fraldário/Lactário = 5 unidades

Copa/Cozinha funcionários = 1 unidade

Cozinha Creche = 4 unidades

Quantidade total = 10 unidades

Lavatório de louça com coluna suspensa - linha especial

Banheiro Adaptado Funcionários/Banheiro PNE FAMÍLIA= 3 unidades

Fraldário (Cuba Pequena) = 1 unidade

Cozinha Creche (Cuba Pequena) = 1 unidade

Banheiro funcionários Masc./Femin. = 2 unidades

Quantidade total = 7 unidades

Sifão plástico sifonado universal

Fraldário/Lactário = 6 unidades

Copa/Cozinha funcionários = 1 unidade

Cozinha Creche = 4 unidades

Banheiro Adaptado Funcionários/Banheiro PNE FAMÍLIA= 3 unidades

Cozinha Creche = 1 unidade

Banheiro funcionários Masc./Femin. = 2 unidades

Banheiros Infantis Masculino e Feminino = 2 unidades

Refeitório Creche = 3 unidades

Banheiro Funcionários Masculino e Feminino = 2 unidades

Lavanderia = 2 unidades

TOTAL = 25 Unidades.

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

Banheiro Adaptado Funcionários/Banheiro PNE FAMÍLIA= 3 unidades

Fraldário (Cuba Pequena) = 1 unidade

Cozinha Creche (Cuba Pequena) = 1 unidade

Banheiro funcionários Masc./Femin. = 2 unidades

Quantidade total = 7 unidades

Torneira de parede para bebedouro/escovódromo, DN ½’

Refeitório Creche = 7 unidades

Banheiros Infantis Masculino e Feminino = 6 unidades

TOTAL= 13 unidades

Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida, c/caixa acoplada - capacidade de 6 litros

Banheiros Funcionários Masc./Feminino = 2 unidades

Banheiros PNE FAMÍLIA = 1 unidades

TOTAL= 3 unidades

Bacia sifonada de louça, c/caixa acoplada - capacidade de 6 litros

Banheiros Funcionários Masc./Feminino = 2 unidades

TOTAL = 2 unidades

Bacia sifonada de louça, infantis, c/caixa acoplada - capacidade de 6 litros

Fraldário = 1 unidade

Banheiros Infantis Masc./Femin. = 6 unidades

TOTAL = 7 unidades

Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml

Fraldário = 1 unidade

Lactário = 1 unidade

Banheiros Funcionários Masc./Feminino = 2 unidades

Banheiros Funcionários Adaptados Masc./Feminino = 2 unidades

Banheiros PNE FAMÍLIA = 1 unidades

Banheiros Infantis Masc./Femin. = 4 unidades

Refeitório Creche = 2 unidades

Cozinha Creche = 1 unidade

TOTAL =  14 Unidades.

Dispenser toalheiro em ABS, para folhas

Fraldário = 1 unidade

Lactário = 1 unidade

Banheiros Funcionários Masc./Feminino = 2 unidades

Banheiros Funcionários Adaptados Masc./Feminino = 2 unidades

Banheiros PNE FAMÍLIA = 1 unidades

Banheiros Infantis Masc./Femin. = 4 unidades

Refeitório Creche = 2 unidades

Cozinha Creche = 1 unidade

TOTAL =  14 Unidades.

Ducha higiênica com registro

Fraldário = 1 unidade

Banheiros Funcionários Masc./Feminino = 2 unidades

Banheiros PNE FAMÍLIA = 1 unidade

Banheiros Funcionários Masc./Feminino = 2 unidades

Banheiros Infantis Masc./Femin. = 6 unidades

TOTAL =  12 Unidades.

Chuveiros elétricos plásticos 220v

Banheiros PNE FAMÍLIA = 1 unidade

Banheiros Infantis Masc./Femin. = 8 unidades

Banheiros Funcionários Masc./Feminino = 2 unidades

TOTAL =  11 Unidades.

Ducha elétronica 220v p/ banho bebês

Fraldário = 5 unidades

TOTAL =  5 Unidades.

Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 ½¨

Quantidade = 1 * 5 = 5 unidades

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1¨ - linha especial

Cozinha= 01 unidades

Fraldário e Lactário= 04 unidades

Lavanderia / Sanitário Vest. Masc./Femin.= 05 unidades

Beb. / Vest./Sanit. Infantil Femin.= 03 unidades

Vest/Sanit. Infantil Masc.= 02 unidades

TOTAL= 15 Unidades

Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1¨ - linha especial

Sanitário Vest. Masc./Femin.= 02 unidades

Vest./Sanit. Infantil Femin.= 04 unidades

Vest/Sanit. Infantil Masc.= 04 unidades

TOTAL= 10 Unidades

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 ¼¨ - linha especial

Cozinha= 01 unidades

Beb/Vest./Sanit. Infantil Femin.= 01 unidade

Vest/Sanit. Infantil Masc.= 01 unidade

TOTAL= 03 Unidades

2.8.2 - REDE DE ÁGUA FRIA

Reservatório Metálico

Reservatório Metálico Cap. 10.000 litros

16m Tubo de gaveta galvanizado ø 2”, inclusive conexões para o extravasor

01 Registro galvanizado bruto ø 2”, inclusive conexões p/ extravasor

22m Tubo  galvanizado ø 1”, inclusive conexões p/alimentação.

01 Registro de gaveta galvanizado ø 1”, inclusive conexões p/alimentação

18m Tubo galvanizado ø 2¹/²”, inclusive conexões p/consumo

1 Registro de gaveta galvanizado ø 2¹/²”, inclusive conexões p/consumo

22m Tubo galvanizado ø 2¹/²”, inclusive conexões p/bombeiro

2 Registro de gaveta galvanizado ø 2¹/²”, inclusive conexões p/bombeiro

2 Válvulas de retenção galvanizada ø 2¹/²”, inclusive conexões p/bombeiro

Tubo PVC soldável ø25mm, inclusive conexões

Torneiras de Jardim PVC= 17,58m

(2,52+0,54+3,65+3,67+0,41+3,80+0,49+2,15+1,35+0,18+0,28+1,23+0,63+0,50+1,03+0,48+0,60+3,24+0,86) + (Descidas 3,35 * 22)= 101,31m

Fraldário e Lactário= 14,00m

Sanitário Familiar, Copa funcionários, PNE masc./femin.= 26,00m

Bebedouro, Sanit./Vest. Infantil Masc./Femin.=  19,00m

Lavanderia / Vest.sanit.Masc./Femin.= 23,00m

Cozinha= 8,00m

TOTAL= 191,31 + 10%= 210,44M

Tubo PVC soldável ø32mm, inclusive conexões =

Torneiras de Jardim PVC= 24,08+25,86+9,26+20,89+22,30+8,58= 110,97 m

Percurso= 0,60+4,00+1,00+0,86+0,39+1,20+0,60+1,52+0,48+0,82+1,53+0,40

+ ( Descidas 3,35 * 3 = 23,46m

Bebedouro, Sanit./Vest. Infantil Masc./Femin.= 3,00m

Cozinha= 4,00m

TOTAL= 141,43 + 10%= 155,57M

Tubo PVC soldável ø40mm, inclusive conexões = 10,30+10,30+9,15+0,87 = 30,62 + 10%= TOTAL 33,68m

Tubo PVC soldável ø50mm, inclusive conexões = 4,18+2,58+6,90+9,59=  23,26 + 10% = TOTAL 25,56m

Tubo PVC soldável ø60mm, inclusive conexões = 5,41+20,00 + 10% = TOTAL 27,95m

Tubo PVC soldável ø75mm, inclusive conexões = 5,00+15,80+6,00+15,03= 41,83 + 10%= TOTAL 46,01m

2.8.3 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

Tubo PVC esgoto p/ventilação, descida de águas pluviais, caixas de inspeção e tubulação enterrada.

Tubo PVC esgoto ø75mm, inclusive conexões

= 14 * 6,0 = 84,00 + 10% = TOTAL 92,40m

Tubo PVC esgoto ø100mm, inclusive conexões

Tubulação enterrada = (3,46+3,05+3,86+5,42) * 3 Conjuntos Solariuns= TOTAL 47,37M

Descidas = (17 * 5,00) + (2 * 8,00)= TOTAL 101,00M

Descidas até Caixas de Inspeção= 1,69+8,53+15,38+21,50+16,84+10,72+2,80+4,12+10,43+13,95+6,15+4,10+4,06+5,83+1,30+10,0+5,05+9,05= TOTAL 151,50M

TOTAL GERAL= 151,50+101,00+47,37= 299,87 + 10%= 329,86M

Tubo PVC esgoto ø150mm, inclusive conexões

= 9,38+9,35+9,34+120,00= 138,73 + 10% = TOTAL 152,60M

Tubo PVC esgoto ø200mm, inclusive conexões

= 9,34+3,82+7,80+10,41+12,07+8,93+8,87+8,87+9,97+10,19+20,11=  + 10% = TOTAL 120,42M

Tubo PVC esgoto ø250mm, inclusive conexões

= 10,40+9,46+14,87= 34,73 + 10% = TOTAL 38,20M

Tubo PVC esgoto ø300mm, inclusive conexões

= 11,93 + 10% = TOTAL 13,12M

Caixa de Inspeção de Águas Pluviais com Grelha (60x60)cm

05 Unidades – Estacionamento

Caixa de Inspeção de Águas Pluviais (60x60)cm

11 Unidades –  Área Externa

2.8.4 - REDE DE ESGOTOS

Caixa de Inspeção de gordura  em alvenaria (60x60)cm

Externas 07 Unidades.

Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha

Fraldário = 1 unidade

Lactário = 1 unidade

Banheiros Funcionários Masc./Feminino = 2 unidades

Banheiros Funcionários Adaptados Masc./Feminino = 2 unidades

Copa / Cozinha Funcionários= 1 unidade

Banheiros PNE FAMÍLIA = 1 unidade

Banheiros Infantis Masc./Femin. = 2 unidades

Cozinha Creche = 1 unidade

TOTAL= 11 Unidades.

Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros

Copa / Cozinha Funcionários= 1 unidade

Cozinha Creche = 1 unidade

TOTAL = 2 Unidades.

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

Metragem = 4,00+(2 *(1,42+0,95))+3,50+1,78+0,66+1,44+8,00+1,00= 25,12m

Fraldário e Lactário= 14,00m

Sanitário Familiar, Copa funcionários, PNE masc./femin.= 8,00m

Bebedouro, Sanit./Vest. Infantil Masc./Femin.= 6,00m

Lavanderia / Vest.sanit.Masc./Femin.= 11,00m

Cozinha= 2,00m

TOTAL= 66,12M + 10%= 73,73M

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

Metragem = 1,92+0,43+2,70+4,00+4,00+1,13+( 4 * 1,08) + ( 2 * (1,32+0,53)) + (4 * 0,38+0,68)) + ( 2 * (0,94+0,47)) + 4,37 + 3,29 + 2,13 + 8,00= 47,05m

Ventilação= 11 * 5,00= 55,00m

Fraldário e Lactário=30,00m

Sanitário Familiar, Copa funcionários, PNE masc./femin.= 22,00m

Bebedouro, Sanit./Vest. Infantil Masc./Femin.= 37,00m

Lavanderia / Vest.sanit.Masc./Femin.= 22,00m

Cozinha= 13,00m

TOTAL= 226,05M + 10%= 248,66M

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto sé rie normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

Metragem = 1,69+1,55+7,24+1,43+1,75+1,97= 15,63m

Fraldário e Lactário= 4,00m

Cozinha= 11,00m

TOTAL= 30,63 + 10%= 33,69M

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

=8,16+11,97+11,56+9,40+9,07+5,92+1,40+17,80+4,80+1,45+7,87+5,32+(2 * (1,14+6,78+1,63))+(4 * 1,13) +1,28+0,58+5,69 = 125,89m

Fraldário e Lactário= 22,00m

Sanitário Familiar, Copa funcionários, PNE masc./femin.= 20,00m

Bebedouro, Sanit./Vest. Infantil Masc./Femin.= 23,00m

Lavanderia / Vest.sanit.Masc./Femin.= 8,00m

Cozinha= 8,00m

TOTAL= 206,89 + 10% = 227,58M

2.8.5 – BOMBEIRO

Tubo galvanizado ø 2¹/²”, inclusive conexões

Rua enterrado, registro de recalque= 2,96+1,80+4,0+29,93+4,0+33,18+4,46+4,00= 84,33=10%= 92,76m

Tubo de aço galvanizado sem costura (DIN 2441 - NBR 5580 P), inclusive conexões

Carga e descarga, e montagem, conforme projeto e memorial descritivo: Ø2.1/2" =  81,00m

Caixa de Abrigo para mangueira,em chapa 20, medindo 90x60x20cm

Conforme projeto e memorial descritivo =  2,00 pç

2 Conjunto de acessórios para abrigo de mangueira, incluindo: dois suportes em perfil "L" metálico pintado tipo mão francesa invertida com articulação, tampão, engate rápido ("Storz") em latão polido Ø2.1/2", chave dupla para conexões Storz = 2 pç

3 Esguicho regulável =  2,00pç

4 Mangueiras completas (conexões para mangueira, acoplamento interno e externo) contendo textura circular paralela, em fibras puras e longas de algodão (urdume) e poliéster (trama), revestidas internamente com tubo de borracha, Tipo – 2 industrial: “Sintex = 2,00pç

5 Extintor de água pressurizada 10 L - Capacidade extintora 2A = 2,00pç

6 Extintor de pó químico seco 6 kg - Capacidade extintora 20BC= 4,00pç

7 Extintor de gás carbônico 6 kg - Capacidade extintora 5B= 1,00pç

8 Placa em plástico de alta performance e pigmento fotoluminescente para sinalização de equipamentos de combate a incêndio, conforme instruções técnicas do Corpo de Bombeiros = 25,00 uni.

9 Bomba para recalque, vazão 19 m3/h, pressão 36 mca, conforme projeto e memorial descritivo.= 1,00unid.

10 Central de Alarme Incêndio = 1,00unid.

11 Acionador do Sistema de Alarme de Incêndio= 2,00unid.

12 Sirene para o Siistema de Alarme de Incêndio=  2,00unid.

13 Botoeira de acionamento da Bomba do sistema de Hidrantes= 3,00unid.

14 Bloco autônomo de iluminalção de emergência 25 watts= 27,00unid.

2.8.6 – INSTALAÇÕES DE GLP

01 Abrigo GLP 2P45-90KG

Tubo de cobre 16,0mm= 10,69 + 10%= TOTAL 11,76M

2.9 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.9.1 – ENTRADA DE ENERGIA

01 - Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m = 1,00unid.

02 - Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias = 1,00unid

03 - Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m = 1,00unid

04 - Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A = 1,00unid

05 - Suporte para 1 isolador de baixa tensão = 1,00unid

06 - Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm = 1,00unid

07 - Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C = 40,00mt

08 - Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples = 6,00unid

09 - Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² = 6,00unid

10 - Conector cabo/haste de 3/4´ = 1,00unid

11 - Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm = 1,00 unidade

2.9.2 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

01 - Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes = 1,00unid

02 - Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes = 3,00unid

03 - Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A= 12,00unid

04 - Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A = 3,00unid

05 - Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A = 77,00unid

06 - Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm = 8,00unid

2.9.3 - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

01 - Caixa em PVC de 4´ x 2´ = 155,00unid

02 - Caixa em PVC de 4´ x 4´ = 8,00unid

03 - Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ = 4,00unid

04 - Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ = 80,00unid

05 - Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm = 725,00mt

06 - Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm = 250,00mt

07 - Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios = 200,00mt

08 -Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios = 60,00mt

09 - Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa = 112,00cj

10 - Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa = 8,00cj

11 - Interruptor com 1 tecla simples e placa = 34,00cj

12 - Interruptor com 2 teclas simples e placa = 3,00cj

13 - Interruptor com 3 teclas simples e placa = 5,00cj

14 - Interruptor com 1 tecla paralelo e placa = 3,00cj

15 - Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 1 lâmpada fluorescente de 32 W/36 W/40 W = 27,00unid

16 - Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. Af_02/2020 = 36,00unid

17 - Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. Af_02/2020 = 15,00unid

18 - Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020 = 62,00unid

19 - Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W = 15,00unid

20 - Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C = 1.000mt

21 - Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C = 3.500mt

22 - Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C = 1.500mt

23 - Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C = 200mt

24 - Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C = 200mt

25 - Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C = 200mt

26 - Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples = 12,00unid

27 - Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples = 20,00unid

2.9.4 - TELEFONIA / LÓGICA/ PARA - RAIOS

01 - Fio telefônico externo tipo FE-160 = 200mt

02 - Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna = 150mt

03 - Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 = 20,00unid

04 - Conector RJ-45 fêmea - categoria 6ª = 20,00unid

05 - Caixa em PVC de 4´ x 2´ = 1,00unid

06 - Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm = 250mt

07 - Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m = 31,00unid

08 - Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² = 100mt

09 - Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² = 80mt

10 - Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² = 280mt

11 - Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8" e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada = 135unid 3 - LIMPEZA GERAL Limpeza final da obra Área da edificação conforme projeto = 1.226,17 m²

_________________________

R.E. DOS SANTOS CONTRUÇÕES DE EDIFICOS

CNPJ. 05.936.4610001-94

FABIO DANIEL SOUZA GOMES

Engenheiro

CREA - 5070436567

ART Nº: 28027230211471228

__________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

CNPJ. 45.318.9950001-71

HUGO CÉSAR LOURENÇO

Prefeito Municipal de Rifaina