MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA NA ORLA DA PRAIA

LOCAL: AVENIDA CALIXTO JORGE, BAIRRO CENTRO - RIFAINA - SÃO PAULO.

1 - SERVIÇO PRELIMINAR

Placa em lona com impressão digital e requadros em metalon

Dimensões: 5,00m x 2,00m (Conforme manual de identidade visual do Governo do Estado de São Paulo)

Área: 5,00m x 2,00m = 10,00 m2

Tapume móvel para fechamento de áreas

Comprimento medido do inicio da calçada ate o final da construção + 2,0m de distância

Largura medida do inicio da calçada ate o final da escada + 1,0m de distancia.

Área = (42,00 * 2 + 16,00 * 2) * 2 = 232m²

Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

Conforme tempo de execução = 12unmes

Locação de obra de edificação

Somente área coberta

Área do w.c. feminino = 10,50 * 4,50 = 47,25m²

Área do w.c. masculino = 10,50 * 4,50 = 47,25m²

Área do deposito = 0,7 * 4,15 + 1,9 * 3,9 = 10,32m²

Área do CAT (Central de Atendimento) = 11,45 * 3,3 = 37,79m²

Área total = 47,25 + 47,25 + 10,32 + 37,79 = 142,61m²

2 – INFRAESTRUTURA

Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

Metragem das Brocas = Profundidade x Quantidades

Metragem das Brocas = 8,00 * 46 = 368m

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m

Blocos 1 estaca (36 unidades) = 0,55 * 0,55 * 0,5 * 36 = 5,45m³

Blocos 2 estacas (05 unidades) = 0,55 * 1,3 * 0,5 * 5 = 1,79m³

Vigas baldrame (conforme projeto) = 4,84m³

Volume Total = 5,45 + 1,79 + 4,84 = 12,08m³

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa

Blocos 1 estaca (36 unidades) conforme projeto = 410,67kg

Blocos 2 estacas (05 unidades) conforme projeto = 92kg

Vigas baldrame (conforme projeto) = 260,10kg

Peso total = 410,67 + 92 + 260,10 = 767,77kg

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa

Blocos 2 estacas (05 unidades) conforme projeto = 11,50kg

Vigas baldrame (conforme projeto) = 76,75kg

Peso Total = 11,5 + 76,75 = 88,25kg

Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa

Blocos 1 estaca (36 unidades) = 0,55 * 0,55 * 0,5 * 36 = 5,45m³

Blocos 2 estacas (05 unidades) = 0,55 * 1,3 * 0,5 * 5 = 1,79m³

Vigas baldrame (conforme projeto) = 4,84m³

Volume Total = 5,45 + 1,79 + 4,84 = 12,08m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

Blocos 1 estaca (36 unidades) = 0,55 * 0,55 * 0,5 * 36 = 5,45m³

Blocos 2 estacas (05 unidades) = 0,55 * 1,3 * 0,5 * 5 = 1,79m³

Vigas baldrame (conforme projeto) = 4,84m³

Volume Total = 5,45 + 1,79 + 4,84 = 12,08m³

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

Metragem Linear das Vigas baldrame

Banheiros = (10,5 * 2 + 4 * 2) * 2 + (10,5 * 2 + 4 * 2 + 2,05 + 1,6) * 2 = 123,30m

Deposito = 0,7 + 4,15 + 3,9 * 2 + 0,45 + 3,9 + 2,15 * 2 = 21,30m

CAT (Central de Atendimento) = 2,86 * 2 = 5,72m

Total metragem linear (2 faces) = 123,30 + 21,30 + 5,72 = 150,32m

Área das Vigas baldrame = 150,32 * 0,20 + 150,32 * 0,3 = 75,16m²

Área da Alvenaria de embasamento = 0,2 * 150,32 = 30,06m²

Área dos blocos de fundação = (0,55 * 0,5 * 4 + 0,55 * 0,55) * 36 + (1,3 * 0,5 * 2 + 0,55 * 0,5 * 2 + 1,3 * 0,55) * 5 = 63,32m²

Área total = 75,16 + 30,06 + 63,32 = 168,54m²

Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum

Volume = 0,20 * 0,20 * 150,32 = 6,01m³

Lastro de pedra britada

Blocos 1 estaca (36 unidades) = 0,55 * 0,55 * 0,05 * 36 = 0,54m³

Blocos 2 estacas (05 unidades) = 0,55 * 1,3 * 0,05 * 5 = 0,18m³

Vigas baldrame = 150,32 * 0,20 * 0,05= 1,50m³

Volume Total = 0,54 + 0,18 + 1,50 = 2,22m³

Forma em madeira comum para fundação

Banheiros = (10,5 * 2 + 4 * 2) * 2 + (10,5 * 2 + 4 * 2 + 2,05 + 1,6) * 2 = 123,30m

Deposito = 0,7 + 4,15 + 3,9 * 2 + 0,45 + 3,9 + 2,15 * 2 = 21,30m

CAT (Central de Atendimento) = 2,86 * 2 = 5,72m

Total metragem linear (2 faces) = 123,30 + 21,30 + 5,72 = 150,32m

Área das Vigas baldrame = 150,32 * 0,3 = 45,10m²

Área dos blocos de fundação = (0,55 * 0,5 * 4) * 36 + (1,3 * 0,5 * 2 + 0,55 * 0,5 * 2) * 5 = 48,85m²

Área total = 45,10 + 48,85 = 93,95m²

3 - SUPRAESTRUTURA, ALVENARIA E DIVISÓRIAS

Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa

Volume dos pilares e vigas conforme projeto estrutural

Pilares = 7,21m³

Vigas Térreo = 4,39m³

Vigas Platibanda e Cobertura = 1,14m³

Vigas Respaldo para estrutura metálica = 7,68 * 0,16 * 0,13 = 0,16m³

Vigas Respaldo - 1,40m de altura em toda estrutura (exceto paredes com portas e janelas) = (4 * 2 + 10 * 2 + 3,94 + 3,2 + 3,9 + 3,3) * 0,16 * 0,13 = 0,88m³

Volume Total = 7,21 + 4,39 + 1,14 + 0,16 + 0,88 = 13,78m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Volume dos pilares e vigas conforme projeto estrutural

Pilares = 7,21m³

Vigas Térreo = 4,39m³

Vigas Platibanda e Cobertura = 1,14m³

Vigas Respaldo para estrutura metálica = 7,68 * 0,16 * 0,13 = 0,16m³

Vigas Respaldo - 1,40m de altura em toda estrutura (exceto paredes com portas e janelas) = (4 * 2 + 10 * 2 + 3,94 + 3,2 + 3,9 + 3,3) * 0,16 * 0,13 = 0,88m³

Volume Total = 7,21 + 4,39 + 1,14 + 0,16 + 0,88 = 13,78m³

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Pilares

Ca 50 = 713,90kg

Vigas térreo

Ca 50 = 279 kg

Vigas Platibanda e Cobertura

Ca 50 = 72,10kg

Viga Respaldo = (7,68 + (4 * 2 + 10 * 2 + 3,94 + 3,2 + 3,9 + 3,3)) * 2 * 0,617 = 61,72kg

Peso Total = 713,9 + 279 + 72,1 + 61,72 = 1.126,72kg

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

Pilares

Ca 60 = 159,30kg

Vigas térreo

Ca 60 = 66,10kg

Vigas Platibanda e Cobertura

Ca 60 = 17,70kg

Peso Total = 159,3 + 66,1 + 17,7 = 243,10kg

Forma em madeira comum para estrutura

Pilares = 126,96m²

Vigas térreo = 60,81m²

Vigas platib. e cobertura = 15,94m²

Total = 126,96 + 60,81 + 15,94 = 203,71m²

Obs.: Dividir por 2, reaproveitar forma de madeira

Área Total = 203,71 / 2 = 101,86m²

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm

Metragem Linear

Banheiros = (10,5 + 4) * 2 + (10,5 + 4) * 2 = 58,00m

Deposito 02 = 2,3 + 1,6 = 3,90m

Deposito 01 (até a laje) = 3,9 + 3,9 + 0,7 = 8,50m

Deposito 01 (acima da laje) = 4,4 + 4,4 + 2,1 + 2,1 = 13,00m

CAT (Central de Atendimento) = 2,86m

Total metragem linear (até a laje) = 58,00 + 3,90 + 8,50 + 2,86 = 73,26m

Total metragem linear (acima da laje do deposito 01) = 13,00m

Área ate a laje = 73,26 * 3 = 219,78m²

Área acima da laje (deposito 01) = 13,00 * 2,14 = 27,82m²

Área da platibanda w.c. feminino = (10,5 * 2 + 4 * 2) * 1,39 = 40,31m²

Área da platibanda w.c. masculino = (10,5 * 2 + 4 * 2) * 0,84 = 24,36m²

Área da diferença do pé direito da CAT com o restante da edificação (1,85m) = 2,86 * 1,85 = 5,29m²

Abertura de portas = 0,9 + 2,1 * 2 + 0,8 * 2,1 + 0,70 * 2,10 = 8,25m²

Abertura de janelas = 3,75 * 0,6 * 4 + 1,5 * 0,6 + 0,60 * 1,00 = 10,50m²

Área Total = 219,78 + 27,82 + 40,31 + 24,36 + 5,29 - (8,25 + 10,5) = 298,81m²

Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm

W.C. Feminino = (4 + 8,5 + 1,55 * 8) * 2,10 = 52,29m²

W.C. Masculino = ((1,55 * 3 + 1,75 + 4,35) * 2,10 + (12 * 0,5 * 0,7) = 26,78m²

Abertura de portas = 0,7 * 1,80 * 12 + 0,8 * 1,80 * 2 = 18m²

Área total das divisórias = 52,29 + 26,78 - 18 = 61,07m²

4 - COBERTURA

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 Mpa

Área total = 10,50 * 4,50 * 2 + 4,40 * 2,60 = 105,94m²

Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido

Área do Telhado w.c. feminino e masculino = 10,00 * 4,00 * 2 = 80,00m²

Área do Telhado CAT (Central de Atendimento) = 14,00 * 2,75 = 38,50m²

Área da cobertura do deposito = 81,39m²

Área total = 80,00 + 38,50 + 81,39 = 199,89m²

Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura

Cobertura 01: medidas retiradas do projeto

Perfil retangular  50x30x2 – 2,41kg/m

4x10,28x2,41= 99,10kg

Perfil retangular 100x40x2 – 4,29kg/m

5x4,50x4,29= 96,53kg

Cobertura 02: medidas retiradas do projeto

Perfil retangular  50x30x2 – 2,41kg/m

4x10,56x2,41= 101,80kg

Perfil retangular 100x40x2 – 4,29kg/m

5x4,50x4,29= 96,53kg

Cobertura 03: medidas retiradas do projeto

Perfil retangular  50x30x2 – 2,41kg/m

25,60x2,41= 61,70kg

Perfil retangular 100x40x2 – 4,29kg/m

47,00x4,29= 201,63kg

Cobertura 04: medidas retiradas do projeto

Perfil retangular  50x30x2 – 2,41kg/m

3x14,49x2,41= 104,76kg

Perfil retangular 100x40x2 – 4,29kg/m

7x3,30x4,29= 99,10kg

Peso total do metalon: 99,10 + 96,53 + 101,80 + 96,53 + 61,70 + 201,63 + 104,76 + 99,10 = 861,15 kg

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

Viga em aço “U” 100x40x2 – chapa 14 = 2,72kg/m

Viga 01 – 500mm x 14.050mm

Quantidade: 02 (duas) unidades

Comprimento das peças de cada viga retirada do projeto: 68,50m

Peso total das vigas metálicas 01: 2 x 68,50 x 2,72 = 372,64kg

Viga 02 – 500mm x 3.300mm

Quantidade: 01 (uma) unidade

Comprimento das peças da viga retirada do projeto: 16,22m

Peso total da viga metálica 02: 1 x 16,22 x 2,72 = 44,12kg

Viga 03 – 250mm x 9000mm

Quantidade: 04 (quatro) unidade

Comprimento das peças de cada viga retirada do projeto: 35,93m

Peso total das vigas metálicas 03: 4 x 35,93 x 2,72 = 390,92kg

Viga 04 – 250mm x 13800mm

Quantidade: 02 (duas) unidades

Comprimento das peças de cada viga retirada do projeto: 54,37m

Peso total das vigas metálicas 04: 2 x 54,37 x 2,72 = 295,77kg

Peso total das vigas metálicas: 186,32 + 44,12 + 390,92 + 295,77 = 1.103,45kg

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m

Somente calhas

Calhas dos banheiros = 10 * 2 = 20m

Calha da cobertura do deposito = 13,88m

Calha da cobertura do CAT = 13,93m

Metragem total = 20 + 13,88 + 13,93 = 47,81m

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50m

Rufo na platibanda

Banheiros = (10,5 * 2 + 4 * 2) * 2 = 58,00m

Deposito = 3,90 * 2 + 0,70 = 8,50m

Cobertura do CAT = 14,43 * 2 + 2,8 * 2 = 34,46m

Rufo entre a telha e parede

Banheiros = (4 * 2 + 10) * 2 = 36,00m

Cobertura do CAT = 2,8 * 2 + 13,93 = 19,53m

Condutores

Banheiros = (3 * 2) * 4,50 = 27,00m

Cobertura do CAT = (2 * 1,5) + 1 * 6,5 = 9,50m

Cobertura do deposito = 2 * 6,5 = 13m

Metragem Total = 58 + 8,5 + 34,46 + 36 + 19,53 + 27 + 9,5 + 13 = 205,99m

Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem

Chapa de ferro para fechamento das vigas metálicas 01, 02 e 03

Viga 01: 2 (duas) unidades

Comprimento da viga: 14,05m

Fechamento da viga: 0,70m + 0,15 + 0,15 + 0,10 = 1,10m

Área total de fechamento das vigas 01: 2 x 14,05 x 1,10 = 30,91m2

Viga 02: 1 (uma) unidade

Comprimento da viga: 3,30m

Fechamento da viga: 0,70m + 0,15 + 0,15 + 0,10 = 1,10m

Área total de fechamento das vigas 02: 1 x 3,30 x 1,10 = 3,63m2

Viga 03: 4 (quatro) unidades

Comprimento da viga: 9,00m

Fechamento da viga: 0,30 + 0,15 + 0,15 + 0,10 = 0,70m

Área total de fechamento das vigas 03: 4 x 9,00 x 0,70 = 25,20m2

Área total de chapa para fechamento das vigas: 30,91 + 3,63 + 25,20 = 59,74m2

5 - REVESTIMENTOS

Chapisco

Área da alvenaria x 2 faces

Área Total da alvenaria = 219,78 + 27,82 + 40,31 + 24,36 + 5,29 - (8,25 + 10,5) = 298,81m²

Área das lajes = (10 * 4) + (3,9 * 2,1) + (2,05 * 1,6) + (1,7 * 1,79 + 8,21 * 4) = 87,35m²

Área do chapisco = (298,81 * 2) + 87,35 = 684,97m²

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Área do emboço = chapisco menos as áreas com revestimento

Revestimento - Paredes internas

Área total revestimento interno = (84 + 84) - 18,21 = 149,79m²

Revestimento - Paredes Externa

Área da fachada total = (10,25 + 4,5) * 4,55 + (0,5 + 10,5 + 4,5) * 4 = 129,11m²

Área total do revestimento externo = 129,11m²

Área das portas e janelas = 3,75 * 0,6 * 4 + 0,9 * 2,1 * 2 + 0,8 * 2,1 + 1,5 * 0,6 = 15,36m²

Área total de emboço = 684,97 - (149,79 + 129,11) = 406,07m²

Emboço comum

Área do emboço = chapisco - emboço desempenado

Área do emboço = 684,97 – 406,07 = 278,90m²

Lastro de pedra britada

Execução do contrapiso

Área w.c. masculino = 1,7 * 1,79 + 4 * 8,21 + 1,6 * 2,05 = 39,16m²

Área w.c. feminino = 4,00 * 10,00 = 40m²

Área do deposito = 3,90 * 2,10 = 8,19m²

Área do hall e sala do CAT = 8 * 3,3 + 3,03 * 3,3 = 36,40m²

Área da escada = 3,9 * 2,49 + 3,9 * 0,2 * 7 = 15,17m²

Área da área externa = 137,60m²

Área do hall de entrada dos banheiros = 3,90 * 3,95 = 15,40m²

Área das rampas = (1,25 * 3 + 4,2 * 3,0) * 2 = 32,70m²

Área dos chuveiros externos = 10,50 * 1,35 = 14,17m²

Volume Total = (39,16 + 40 + 8,19 + 36,4 + 15,17 + 137,6 + 15,4 + 32,7 + 14,17) * 0,05 = 16,94m³

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

Execução do contrapiso

Área w.c. masculino = 1,7 * 1,79 + 4 * 8,21 + 1,6 * 2,05 = 39,16m²

Área w.c. feminino = 4,00 * 10,00 = 40m²

Área do deposito = 3,90 * 2,10 = 8,19m²

Área do hall e sala do CAT = 8 * 3,3 + 3,03 * 3,3 = 36,40m²

Área da escada = 3,9 * 2,49 + 3,9 * 0,2 * 7 = 15,17m²

Área da área externa = 137,60m²

Área do hall de entrada dos banheiros = 3,90 * 3,95 = 15,40m²

Área das rampas = (1,25 * 3 + 4,2 * 3,0) * 2 = 32,70m²

Área dos chuveiros externos = 10,50 * 1,35 = 14,17m²

Volume Total = (39,16 + 40 + 8,19 + 36,4 + 15,17 + 137,6 + 15,4 + 32,7 + 14,17) * 0,08 = 27,10m³

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

Execução do contrapiso

Área w.c. masculino = 1,7 * 1,79 + 4 * 8,21 + 1,6 * 2,05 = 39,16m²

Área w.c. feminino = 4,00 * 10,00 = 40m²

Área do deposito = 3,90 * 2,10 = 8,19m²

Área do hall e sala do CAT = 8 * 3,3 + 3,03 * 3,3 = 36,40m²

Área da escada = 3,9 * 2,49 + 3,9 * 0,2 * 7 = 15,17m²

Área da área externa = 137,60m²

Área do hall de entrada dos banheiros = 3,90 * 3,95 = 15,40m²

Área das rampas = (1,25 * 3 + 4,2 * 3,0) * 2 = 32,70m²

Área dos chuveiros externos = 10,50 * 1,35 = 14,17m²

Volume Total = (39,16 + 40 + 8,19 + 36,4 + 15,17 + 137,6 + 15,4 + 32,7 + 14,17) * 0,08 = 27,10m³

Argamassa de regularização e/ou proteção

Área w.c. masculino = 1,7 * 1,79 + 4 * 8,21 + 1,6 * 2,05 = 39,16m²

Área w.c. feminino = 4,00 * 10,00 = 40m²

Área do deposito = 3,90 * 2,10 = 8,19m²

Área do hall e sala do CAT = 8 * 3,3 + 3,03 * 3,3 = 36,40m²

Área da escada = 3,9 * 2,49 + 3,9 * 0,2 * 7 = 15,17m²

Área da área externa = 137,60m²

Área do hall de entrada dos banheiros = 3,90 * 3,95 = 15,40m²

Área das rampas = (1,25 * 3 + 4,2 * 3,0) * 2 = 32,70m²

Área dos chuveiros externos = 10,50 * 1,35 = 14,17m²

Volume Total = (39,16 + 40 + 8,19 + 36,4 + 15,17 + 137,6 + 15,4 + 32,7 + 14,17) * 0,02 = 6,78m³

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido

Portas = 0,9 * 2 + 0,8= 2,60m

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Somente áreas internas

Revestimento - Paredes internas

Área w.c. masculino = (4 * 2 + 10 * 2) * 3 = 84,00m²

Área w.c. feminino = (4 * 2 + 10 * 2) * 3 = 84,00m²

Aberturas portas e janelas = 3,75 * 0,6 * 4 + 0,9 + 2,1 * 2 + 0,7 * 2,1 + 1,0 * 0,60 + 0,80 * 2,10 + 0,60 * 0,60 = 18,21m²

Área total revestimento das paredes = (84 + 84) - 18,21 = 149,79m²

Revestimento - Pisos

Área w.c. masculino = 1,7 * 1,79 + 4 * 8,21 + 1,6 * 2,05 = 39,16m²

Área w.c. feminino = 4,00 * 10,00 = 40m²

Área dos depositos = 3,90 * 2,10 + 2,05 * 1,60 = 11,47m²

Área total do revestimentos dos pisos = 39,16 + 40 + 11,47 = 90,63m²

Área total geral = 149,79 + 90,63 = 240,42m²

Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

Área externa e CAT

Área do hall e sala do CAT = 8 * 3,3 + 3,03 * 3,3 = 36,40m²

Área da escada = 3,9 * 2,49 + 3,9 * 0,2 * 7 = 15,17m²

Área da área externa = 137,60m²

Área do hall de entrada dos banheiros = 3,90 * 3,95 = 15,40m²

Área das rampas = (1,25 * 3 + 4,2 * 3,0) * 2 = 32,70m²

Área dos chuveiros externos = 10,50 * 1,35 = 14,17m²

Área total = 36,4 + 15,17 + 137,6 + 15,4 + 32,70 + 14,17 = 251,44m²

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Metragem dos depósitos = (2,1 * 2 + 3,9 * 2) + (2,05 * 2 + 1,6 * 2) - (0,7 + 0,8) = 17,80m

Revestimento em placa cerâmica esmaltada medidas conforme projeto e memorial descritivo, assentado e rejuntado com argamassa industrializada

Revestimento da fachada

Área da fachada total = (10,25 + 4,5 + 10,5 + 2,6) * 4,31 + (0,5 + 10,5 + 4,5 + 10,5 + 1,4) * 4 = 229,63m²

Área das portas e janelas = 3,75 * 0,6 * 4 + 0,9 * 2,1 * 2 + 0,8 * 2,1 + 1,5 * 0,6 = 15,36m²

Área total do revestimento = 229,63 - 15,36 = 214,27m²

Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado

Área total = 0,25 * 0,25 * 343 = 21,44m²

Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm

Somente nos banheiros

Metragem = (10 * 2 + 4 * 2) * 2 = 56,00m

Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo

Área da CAT (Central de Atendimento) = 11,03 * 3,30 = 36,40m²

Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa

Metragem = 0,15 + 1,6 + 10,5 + 2,49 * 2 + 2,49 + 3,02 + 1,72 = 24,46m

6 - ESQUADRIAS

Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial

Área = 0,9 * 2,1 * 2 + 0,8 * 2,10 + 0,70 * 2,10 + 0,7 * 1,80 * 12 + 0,9 * 1,80 * 2 = 25,29m²

Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial

Área = 3,75 * 0,6 * 4 + 1,5 * 0,6 + 0,60 * 0,60 = 10,26m²

Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto

Área = 3,3 * 2,5 = 8,25m²

Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada

Área de fechamento do CAT (Central de Atendimento) = 3,3 * 1,25 + 3,75 * 3 * 2 = 26,63m²

Vidro temperado incolor de 10 mm

Porta de corre = 3,30 * 2,50 = 8,25m²

Fechamento = 3,3 * 1,25 + 3,75 * 3 * 2 = 26,63m²

Área total = 8,25 + 26,63 = 34,88m²

Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm

Metragem = 0,80 * 2 = 1,60m

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´

Metragem = 0,80 * 4 = 3,20m

Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa

1 unidade para a porta do CAT (Central de Atendimento)

7 - PINTURA

Massa corrida a base de PVA

Área da laje do W.C. Masculino e Feminino = (1,7 * 1,79 + 4 * 8,21 + 1,6 * 2,05) + (4 * 10) = 79,16m²

Área do deposito (paredes e laje) = (3,9 * 2 + 2,1 * 2) * 3 + 3,90 * 2,10 = 44,19m²

Área do CAT (Central de Atendimento) paredes e forro de gesso = (3,3 * 3,6) + (11,03 * 3,30) = 48,28m²

Área total = 79,16 + 44,19 +48,28 = 171,63m²

Tinta acrílica em massa, inclusive preparo

Área da tinta acrílica = Área do emboço + área das lajes

Área total de emboço = 684,97 - (149,79 + 214,27) = 320,91m²

Área das lajes = (10 * 4) + (3,9 * 2,1) + (2,05 * 1,6) + (1,7 * 1,79 + 8,21 * 4) = 87,35m²

Área da tinta acrilica = 320,91 + 87,35 = 408,26m²

Esmalte a base de água em estrutura metálica

Chapa de aço da platibanda

Chapa de fechamento (platibanda) do CAT

Área (cobertura 04) = (14,05 + 14,05 + 3,30) * 1,10 = 34,54m²

Chapa de fechamento (platibanda) do Deposito 01

Área (cobertura 03) = (9 + 9 + 9 + 9) * 0,70 = 25,20m²

Área total = 34,54 + 25,20 = 59,74m2

9 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

9.1 - LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS

Cuba de louça de embutir oval

Quantidade conforme projeto = 6 + 5 = 11 unidades

Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN=1/2’ ou 3/4'

1 para cada pia = 6 + 5 = 11 unidades

Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido

Área = (4,95 + 3,85) * 0,5 = 4,40m²

Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros

Quantidade conforme projeto = 2unidades

Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros

Quantidade conforme projeto = 12unidades

Mictório de louça sifonado auto aspirante

Quantidade conforme projeto = 13unidades

Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml

1 a cada 2 pias

Quantidade = 6unidades

Dispenser toalheiro em ABS, para folhas

1 a cada 2 pias

Quantidade = 6unidades

Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor

1 por bacia sanitária

Quantidade = 14unidades

9.2 - REDE DE ÁGUA

Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´

Quantidade conforme projeto = 3unidades

Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´

Quantidade conforme projeto = 3unidades

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial

Quantidade conforme projeto = 2unidades

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial

Quantidade conforme projeto = 3unidades

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

Metragem = 6 * 1 + 1 * 13 + 7,53 + 1 + 0,2 + 4 * 1,1 + 1,2 + 1 + 1,70 = 36,03m

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões

Metragem = 1,3 + 6,4 + 8,25 + 1,1 * 5 + 2 + 2,6 + 8,15 + 1,15 = 35,35m

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões

Metragem = 2,5 + 10,15 + 2,6 + 1,35 * 9 + 7,95 + 1,1 + 3,3 + 1,35 + 0,95 * 2 + 1,5 + 1,35 * 4 + 1,1 = 51,00m

9.3 - REDE DE ESGOTO

Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha

4 em cada banheiro

Quantidade conforme projeto = 4 * 2 + 2 = 10unidades

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020

Quantidade conforme projeto = 2unidades

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

Metragem = (9,97 + 15,97 + 0,39 + 0,65 + 3,26 + 0,72 * 4 + 0,45 * 6 + 1,02 + 18,88 + 0,48 * 5 + 0,62 * 2 + 0,96 + 0,73 + 0,4 + 8,31 + 1,13 + 0,6 + 0,71 * 13 + 0,63 * 12 + 1,7 + 0,39 + 3,87) = 94,24m

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

+15m servidão e 1m deslocamento

Metragem = (2,37 + 2,17 + 0,31 * 9 + 0,88 * 9 + 0,77 + 0,8 + 1,06 * 7 + 14,61 + 2,4 + 2,3 + 0,31 * 4 + 0,88 * 4 + 0,93 * 2 + 0,86 + 0,65 + 1,5 + 8,83 + 3,51) + 16 = 81,52m

Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´

1 por bacia sanitária (não incluso bacia do banheiro pne)

Quantidade = 12unidades

Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´

1 por bacia sanitária do banheiro pne

Quantidade = 2unidades

Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´

1 para cada mictório

Quantidade conforme projeto = 13unidades

10 - PAISAGISMO

Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)

Quantidade retirada do projeto de paisagismo= 27,95 m2

Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)

Quantidade retirada do projeto de paisagismo= 27,95 m2

Rifaina-SP, 10 de maio de 2022

_________________________         _________________________

Angela Carolina Dorascenzi              Hugo César Lourenço

Responsável Técnica pelo Projeto        Prefeito Municipal

CAU: A34659-4 - RRT nºSI11944408I00CT001

_________________________

Lund José Faleiros de Melo

Responsável Técnico – Fiscalização e Medição

CAU: A19126-4 – RRT nºSI11762196I00CT001