MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIFAINA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA NA ORLA DA PRAIA.

ENDEREÇO: AVENIDA CALIXTO JORGE – CENTRO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

O presente memorial visa descrever os materiais, os elementos significativos, especificações técnicas e os serviços a serem executados para a Construção de Sanitários Públicos e Centro de Atendimento ao Turista na Orla da Praia.

Compõem-se de especificações gerais dos serviços a serem executados de acordo com o projeto. Aborda, também, de forma genérica as especificações relativas aos projetos complementares, cujas especificações técnicas serão objeto de detalhamento nos respectivos projetos, sendo:

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços da obra obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

Instalações provisórias e equipamentos de segurança

Todas as instalações provisórias necessárias para o bom andamento da obra é de competência da empresa vencedora desta licitação. O barracão de depósito de materiais e ferramentas para a execução pertencentes a firma construtora, deverá ser localizado junto ao canteiro da obra. Quando do acesso de caminhões junto ao canteiro da obra, a empreiteira construtora deverá colocar sinalizadores junto à via pública indiando perigo. Não será admitido nenhum tipo de equipamento, ferramentas, materiais e outros depositados junto ao passeio público, obstruindo assim a passagem mínima determinada para os pedestres.

Equipamentos de Proteção Individual – EPI

As empresas que não possuem SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e de Segurança e Medicina do Trabalho) ou CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), cabe ao empregador, mediante orientação técnica, fornecer e determinar o uso de EPI adequado.

Obrigação do Empregador

- Fornecer gratuitamente o EPI adequado e aprovado pelo MTb;

- Treinar o trabalhador e tomar seu uso obrigatório;

- Substituí-lo em caso de danificação ou extravio;

- Responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica.

Obrigações do Empregado

- Usar o EPI somente para suas finalidades;

- Cuidar por sua guarda e conservação;

- Comunicar o empregador no caso de qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

SUMÁRIO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 	3

2. INFRA-ESTRUTURA 	3

3. SUPRAESTRUTURA, ALVENARIA E DIVISÓRIAS 	3

4. COBERTURA	3

5. REVESTIMENTOS	4

6. ESQUADRIAS 	5

7. PINTURA 	5

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6

9. PAISAGISMO	7

10. DECLARAÇÕES FINAIS	8

### 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

### Fechamento em Tapume h=200cm, engastado no terreno e pintura látex face externa com Logotipo.

### Instalação de placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira.

### Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m².

### Locação de obra de edificação, conforme projeto arquitetônico.

### 2. INFRAESTRUTURA

### Itens

- Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

- Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

- Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

- Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

- Concreto usinado, fck = 25 MPa

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

- Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

- Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum

- Lastro de pedra britada

- Forma em madeira comum para fundação

As fundações serão executadas de acordo com Projeto de Cálculo - Formas, Cortes e Locação (Pranchas 01/30 à 06/30) em fundação com estacas escavadas manualmente com diâmetro de 25 cm e profundidade e blocos de acordo com o projeto, com armadura em barra de aço CA-50 e CA-60, e viga baldrame executada em concreto usinado (Fck 25,0 Mpa) nas dimensões conforme projeto. Deverá ser feita à impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa.

3. SUPRAESTRUTURA, ALVENARIA E DIVISÓRIAS

Itens

- Concreto usinado, fck = 25 MPa

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

- Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

- Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

- Forma em madeira comum para estrutura

- Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm

- Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm

Será composta de pilares de concreto armado, conforme o cálculo estrutural, Fck 25,0 Mpa com cobrimento mínimo de 2,5 cm e de dimensões conforme projeto estrutural. As vigas em concreto armado com cobrimento min de 4,0 cm e dimensões conforme projeto estrutural. As formas de madeiras deverão ser reaproveitadas. Os fechamentos serão em bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm. As divisórias das cabines dos sanitários de ambos os banheiros serão feitas em placas de granilite com espessura de 3 cm, na cor “ocre Itabira” / “cinza andorinha” ou similar.

4. COBERTURA

Itens

- Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa

- Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido

- Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura

- Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

- Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m

- Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m

- Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem

O forro será em laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25MPa. Estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura. Estrutura metálica, na cobertura do depósito, hall e sala da central de atendimento ao turista. Instalação do telhamento em chapa de aço com pintura poliéster (tipo sanduíche) com espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido. Instalação de calhas, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50m e 1m. 
Seguir instalações conforme projeto (Prancha 17/30).

### 5. REVESTIMENTOS

### Itens

- Chapisco

- Emboço desempenado com espuma de poliéster

- Emboço comum

- Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

- Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

- Argamassa de regularização e/ou proteção

- Cimentado desempenado e alisado (queimado)

- Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido

- Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

- Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

- Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

- Revestimento em placa cerâmica esmaltada medidas conforme projeto e memorial descritivo, assentado e rejuntado com argamassa industrializada

- Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado

- Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm

- Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo

- Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 – fck 25 Mpa.

As argamassas de revestimentos deverão ter a seguinte composição:

a) Chapisco – traço 1:3 cimento e areia – espessura 5mm

b) Emboço – traço 1:1:5 cimento cal areia – espessura 10mm a 15mm

c) Reboco – traço de 1:1:4 cimento cal e areia fina – espessura mínima de 5mm e máxima de 7mm.

Os pisos e revestimentos das paredes deverão seguir o que consta abaixo:

a) O piso do “HALL DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA”, “CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA” e “ÁREA EXTERNA” serão em placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial, conforme projeto (Prancha 21/30). As placas cerâmicas deverão ser idênticas as existentes, para padronização do calçamento. As cores serão definidas pela contratante.

b) Os peitoris e soleiras em granito, com espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido, na cor “ocre Itabira” / “cinza andorinha” ou similar. Com comprimento de 76, 86 e 96 cm, conforme projeto (Prancha 20/29).

c) Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.

O revestimento de pisos e paredes serão em revestimentos cerâmicos, tipo porcelanato esmaltado interno, com borda reta de dimensões 58,4X58,4 cm, modelo “Bianco – Portinari” ou similar. Rejunte: WEBER – BRANCO, REJUNTABRAS – CROMA, QUARTZOBRAS – BRANCO, ou similar, conforme projeto (Prancha 21/30).

d) Instalação de rodapés em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado, com o mesmo revestimento do item c).

e) Instalação de revestimento na fachada. O revestimento será em placas cerâmicas esmaltada acetinada, com dimensões 5X15 cm (Junta Amarrada), modelo “RIOJA – CERAMICA ATLAS (Ref. OM10809)” ou similar. Rejunte: BRANCO, conforme projeto (Prancha 23/30).

f) Instalação de revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional – colado, conforme projeto (Prancha 15/30).

g) Colocação de molduras de gesso simples, com largura até 6cm.

h) Instalação de forro em painéis de gesso acartonado, em acabamento liso, com espessura de 12,5 mm, fixo.

i)Execução de guia pré moldada reta tipo PMSP 100 – fck 25 Mpa, conforme projeto (Prancha 21/30).

6. ESQUADRIAS

Itens

- Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial

- Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial

- Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto

- Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada

- Vidro temperado incolor de 10 mm

- Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm

- Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´

- Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa

As esquadrias serão de alumínio, conforme projeto (Prancha 24/30), com fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa. As portas do banheiro pne deverão ser revestidas com uma chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm em ambos os lados, e deverá ser instalada barra de apoio reta, de 60 cm também em ambos os lados. Caixilhos em alumínio tipo maxim-ar, correr e pele de vidro, tipo fachada, com vidro temperado 10mm incolor, conforme projeto (Prancha 24/30).

### 7. PINTURA

Itens

- Aplicação de massa corrida a base de PVA

- Tinta acrílica em massa, inclusive preparo

- Esmalte a base de água em estrutura metálica

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações dos fabricantes das tintas e conforme projeto. As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinarem. A pintura externa e interna deverá ser executada com aplicação de fundo preparador de paredes sobre a superfície onde foi aplicado massa corrida a base de PVA e previamente lixadas. Aplicação de uma demão de liquido selador e aplicação final de no mínimo 2 (duas) demãos de tinta 100% acrílica para a parede e teto interno e acrílico para a parede externa conforme o caso, até obter-se o acabamento apropriado. Cada demão deverá ser contínua com espessura uniforme e livre de escorrimentos. Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que por ventura ocorrerem, deverão ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa estiverem frescas.

Obs.: Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a antecedente estiver bem seca. A superfície receberá a quantidade demão necessária para um bom acabamento, sendo no mínimo duas demãos.

Pintura utilizando esmalte a base se água para superfície galvanizada e/ou de alumínio, em todas as esquadrias (portas e janelas).

Pintura utilizando esmalte a base se água em superfície metálica, na parte de baixo da estrutura e cobertura metálica.

Fornecimento de toda a mão de obra especializada ou não, ferramentas necessárias à execução dos serviços. Incluí eventuais reparos na superfície a ser pintada, andaimes, torres e limpeza, além da proteção das demais áreas com o intuito de preservar os trabalhos já concluídos e a manutenção geral do canteiro de obras em condições ideais.

8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Itens

LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS

- Cuba de louça de embutir oval

- Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN=12’ ou 3/4'

- Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido

- Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros

- Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros

- Mictório de louça sifonado auto aspirante

- Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml

- Dispenser toalheiro em ABS, para folhas

- Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor

REDE DE ÁGUA

- Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´

- Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´

- Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial

- Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial

- Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

- Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões

- Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões

REDE DE ESGOTO

- Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha

- Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020

- Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

- Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

- Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´

- Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´

- Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´

As instalações para água fria serão executadas com emprego de tubos de PVC, o mesmo valendo para as conexões, com registros de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ e 3/4´, as válvulas de esfera monobloco em latão fundido passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2. Usar caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha conforme projeto (Prancha 26/30). Os tubos e conexões utilizados terão diâmetro conforme projeto. Observar caimento do piso para os ralos de 1,5%.

As caixas de inspeção, que receberá as águas servidas e imundas e terá as dimensões de 60x60x60cm, a fim de que seja permitida a inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações. Estas serão executadas com alvenaria de tijolos maciços e terão tampa removível em concreto armado.

Utilizar calhas, algerozes tubos de quedas, embutido no bloco, que possibilitem a estanqueidade da cobertura e retirada das águas pluviais de forma eficiente e para escoamento na sarjeta.

As cubas em louça de embutir oval, com torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, e terá tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido, na cor “ocre Itabira” / “cinza andorinha” ou similar. Instalação de espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede, conforme projeto (Prancha 22/30).

Nas cabines pne serão instaladas bacias sifonadas de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros com abertura frontal e barras de apoio reta, conforme projeto (Prancha 22/30).

Lavatório em louça de embutir oval com torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´. Nas cabines comuns será instalada bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros. Serão instalados saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml, dispenser toalheiro em ABS, para folhas e dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor. No banheiro masculino, serão instalados mictório de louça sifonado auto aspirante. Serão instaladas duchas cromadas simples, na área externa do banheiro, conforme projetos (Pranchas 25 e 26/30).

### 9. PAISAGISMO

Itens

- Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)

- Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)

- Forração - Clorofito

- Arbusto Guaimbê H=0.50 A 0.70 M

- Arbusto Pleomele H=0,50 a 0,70M

Preparo do Terreno para Plantio

Limpeza

O terreno destinado ao plantio será inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos, materiais não biodegradáveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serão removidos. A vegetação daninha será totalmente erradicada das áreas de plantio.

Grama

A grama será fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40 cm de largura ou comprimento e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverá ter as mesmas características da de plantio. As placas deverão chegar à obra podadas, retificadas, compactadas e empilhadas, com altura máxima de 50 cm, em local próximo à área de utilização, no máximo com um dia de antecedência.

Água para Irrigação

A água utilizada na irrigação será limpa, isenta de substâncias nocivas e prejudiciais à terra e às plantas.

Outros Cuidados

As áreas de demolição, ou as áreas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas durante a execução dos serviços e obras deverão ser submetidas a uma aragem profunda.

Cuidados após o Plantio

Logo após o plantio, as mudas deverão ser submetidas à rega conforme a necessidade de cada planta.

As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serão sempre abundantes para assegurar a umidificação das camadas de solo inferiores ao raizame e evitar a sua má formação, originada de desvios do raizame em busca de umidade.

### 10. DECLARAÇÕES FINAIS

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos e ferramentas e sobras de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança. Serão observadas para fins de recebimento do prédio as existências dos itens especificados.

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedência pelo Prefeitura, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.

Rifaina-SP, 10 de maio de 2022

__________________________               _________________________

Angela Carolina Dorascenzi               Hugo César Lourenço

Responsável Técnica pelo Projeto         Prefeito Municipal

CAU: A34659-4 - RRT nºSI11944408I00CT001

_________________________

Lund José Faleiros de Melo

Responsável Técnico – Fiscalização e Medição

CAU: A19126-4 – RRT nºSI11762196I00CT001