# MEMORIAL DESCRITIVO

## Obra: Construção de 05 (cinco) Residências Unifamiliares

Local 01: Rua 101; nº10, 20, 30 e 40 – Vila Moradia Digna

Local 02: Sitio São Sebastião do Gordurinha – Zona Rural

Município: Rifaina

Estado: São Paulo

Prefeitura Municipal de Rifaina

Programa Moradia Digna Lei nº1476 de 28 de janeiro de 2011

Instalações provisórias, Equipamentos, Ferramentas e Equipamentos de segurança

Todas as instalações provisórias necessárias para o bom andamento da obra é de competência da empresa vencedora desta licitação. O barracão de depósito de materiais e ferramentas para a execução pertencentes a firma construtora, deverá ser localizado junto ao canteiro da obra. Quando do acesso de caminhões junto ao canteiro da obra, a empreiteira construtora deverá colocar sinalizadores junto à via pública indiando perigo. Não será admitido nenhum tipo de equipamento, ferramentas, materiais e outros depositados junto ao passeio público, obstruindo assim a passagem mínima determinada para os pedestres.

O construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. O construtor deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes. O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários á execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação.

Durante a execução dos serviços, todos os cuidados para evitar acidentes, não só com os operários como com população em geral, devem ser tomados. O isolamento das áreas onde serão feitas as intervenções deverão ser providenciados pela contratada. Todo e qualquer acidente, relacionado à obra, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Equipamentos de Proteção Individual – EPI

As empresas que não possuem SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e de Segurança e Medicina do Trabalho) ou CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), cabe ao empregador, mediante orientação técnica, fornecer e determinar o uso de EPI adequado.

Obrigação do Empregador

- Fornecer gratuitamente o EPI adequado e aprovado pelo MTb;

- Treinar o trabalhador e tomar seu uso obrigatório;

- Substituí-lo em caso de danificação ou extravio;

- Responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica.

Obrigações do Empregado

- Usar o EPI somente para suas finalidades;

- Cuidar por sua guarda e conservação;

- Comunicar o empregador no caso de qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

- CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) RESIDENCIAS UNIFAMILIARES

  - SERVIÇOS PRELIMINARES: Será executado locação da obra de edificação.

  - INFRAESTRUTURA: Serão executadas brocas em concreto armado com diâmetro de 25 cm, profundidade de 3,00m, armadura em barra de aço CA-50 de 8mm e CA-60 de 5mm, e vigas baldrames de 20x30cm em concreto usinado fck de 20MPa, armadura em barra de aço CA-50 de 8mm e CA-60 de 4.2mm.

Antes da colocação das ferragens das vigas baldrames o fundo da vala receberá lastro de 5cm de pedra britada.

As alvenarias de embasamento serão com blocos/canaletas de concreto de 19x19x39cm, cheias de concreto e um aço CA-50 de 8mm, regularizadas com argamassa na espessura de 1,5cm e impermeabilizadas com pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos.

  - SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA: Consta de pilares que serão executados em concreto armado com Aço CA-50 de 8mm e CA-60 de 4.2mm, suas dimensões, locações e cotas obedecerão, rigorosamente o projeto.

As cintas serão executadas em blocos/canaletas de concreto cheias de concreto com aço CA-50 de 8mm, conforme projeto folhas 3/7 e 6/11.

Todas as paredes serão executadas em bloco cerâmico “tijolo baiano”, aplicados com argamassa de cimento, cal e areia. As locações e dimensões obedecerão, rigorosamente o projeto de arquitetura.

  - COBERTURA: A estrutura de sustentação do telhado será em madeira tesourada para telha de barro, sendo executadas 3 (TRÊS) unidades de TESOURA por casa. As telhas serão de barro tipo romana a inclinação do telhado obedecera a norma do fabricante da telha. O banheiro e hall da residência receberá laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica.

  - REVESTIMENTO: Todas as superfícies de paredes e tetos, receberão chapiscos de cimento e areia (1:4), e posteriormente emboço desempenado com espuma de poliéster em argamassa de cimento, cal e areia (1:2:6). Nas superfícies de parede do banheiro, serão aplicados revestimentos na altura de 1,60m. Para o assentamento dos revestimentos será usada argamassa colante industrializada, após o assentamento os revestimentos receberão rejuntes com argamassa industrializadas para rejunte;

  - ESQUADRIAS: As esquadrias externas serão metálicas e as internas de madeira e metálica. Todas as esquadrias terão requadração de 140 mm e as demais medidas no projeto de arquitetura;

  - PISO INTERNO / EXTERNO: Serão executados aterro manual apiloado e contrapiso em concreto simples (1:3:6), na espessura de 5,00 cm. Em todas as áreas serão executadas a regularização do contrapiso, com argamassa de cimento e areia (1:5) na espessura de 2,0cm. Todo piso da área interna da residência receberá placa cerâmica esmaltada PEI-4, assentado e rejuntado com argamassa industrializada.

As soleiras serão em granito com espessura de 2cm e largura até 20cm.

A calçada no entorno da residência será de 0,60 metros de largura e 3,00 cm de espessura, em piso com requadro em concreto simples sem controle de fck.

  - VIDROS: Todos os vidros serão liso transparente de 3 mm, aplicados com duas demãos de massa;

  - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: Serão executadas obedecendo rigorosamente o que determina todos os projetos e normas da SABESP;

1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICA: Serão executadas obedecendo rigorosamente o que determina todos os projetos e normas da CPFL;

  - FORRO: Toda área interna da residência receberá forro em lamina de PVC com exceção do banheiro e hall.

  - PINTURA: Todas as superfícies de parede e teto serão lixadas e receberão pintura com tinta acrílica. As esquadrias metálicas serão lixadas e receberão pintura com tinta contra ferrugem e esmalte. As esquadrias de madeira serão lixadas e pintadas a verniz.

- MURO DE DIVISA

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: Será executado locação dos muros

2.2 INFRAESTRUTURA: As fundações serão executadas conforme o Projeto Estrutural. A fundação profunda será do tipo broca moldada in loco, diâmetro de 20cm e profundidade 2,50m. O fundo das valas da viga baldrame deverá ser fortemente apiloados com maço de no mínimo 30Kg, e executado um lastro de pedra britada de 3,0cm. O concreto será usinado, com resistência característica mínima de fck=20MPa e adensado com vibração (mangote de 1”). Depois de preparado o concreto, deverá ser transportado, ter lançamento, adensamento e acabamento. A ferragem será conforme o projeto estrutural. Observando o que prescreve a norma NBR 6118 com relação aos recobrimentos da ferragem.

2.3 SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA: A execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o Projeto Estrutural e atender ao disposto nas Normas Brasileiras em vigor, bem como atender os detalhes apresentado para execução. O concreto estrutural será preparado no local, terá resistência característica mínima de fck=20MPa e adensado com vibração (mangote de 1”). Depois de preparado o concreto, deverá ser transportado, ter lançamento, adensamento e acabamento. A ferragem será conforme o projeto estrutural. Observando o que prescreve a norma NBR 6118 com relação aos recobrimentos da ferragem. As formas em madeira serão previamente untadas com desmoldante e devidamente contraventadas para evitar deformações.

Deverão ser tomadas precauções para que não se alterem as posições das armaduras durante os serviços de concretagem, nem se formem vazios.

Durante o prazo mínimo de sete dias, deverão as superfícies expostas ser conservadas permanentemente úmidas. No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superfícies deverão ser convenientemente protegidas com a simples utilização da sacaria existente, ou outro processo adequado.

Todas as paredes serão executadas em bloco cerâmico “tijolo baiano”, aplicados com argamassa de cimento, cal e areia. As fiadas serão perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 10mm e serão alegradas ou rebaixadas, à ponta de colher, para permitir a forte aderência do emboço.  As locações e dimensões obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura.

As cintas serão executadas em blocos/canaletas de concreto cheias de concreto com aço CA-50 de 8mm, conforme projeto folhas 6/7 e 10/11.

Os muros laterais receberão alvenarias de embasamentos com blocos/canaletas de concreto cheias de concreto com aço CA-50 de 8mm, conforme projeto folhas 6/7 e 10/11.

2.4 REVESTIMENTO: Todas as superfícies do muro, receberão chapiscos de cimento e areia (1:4), e posteriormente emboço desempenado com espuma de poliéster em argamassa de cimento, cal e areia (1:2:6).

2.5 ESQUADRIA: Cada residência receberá em seu muro frontal um portão de correr metálico com dimensões de 3,10mx2,20m, contendo um portão social de abrir metálico embutido no mesmo com dimensões de 0,90mx2,20, quadro será em metalon 50x30 na chapa 16, painel canelado ou ondulado na chapa 18, as fechaduras dos portões serão do tipo stam, todos os portões receberão calafetação em PU e pintura de fundo com zarcão.

2.6 PINTURA: Todas as superfícies do muro serão lixadas e receberão pintura com tinta acrílica. As esquadrias metálicas serão lixadas e receberão pintura com tinta contra ferrugem e esmalte.

2.7 RUFO: Os muros receberão rufos em chapa galvanizadas corte 0,33m, conforme projeto folhas 6/7 e 10/11.

- CALÇADA:

As calçadas serão executadas em concreto com 5cm de espessura e acabamento desempenado.

As calçadas deverão ser previamente capinadas, aterradas com material de 1ª qualidade, regularizadas e fortemente apiloadas com compactador mecânico tipo sapo, de modo a construir uma superfície firme e de resistência uniforme.

Nos pontos que o terreno apresentar solo muito mole, será necessário proceder-se sua remoção até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente.

Os quadros devem ter largura máxima de 2 (dois) metros, e serem concretados alternadamente, formando junta de dilatação, usando para tanto ripas, de madeira, sustentadas por pontas de ferro redondo de 10 cm e 30 cm de comprimento, cravadas alternadamente, de cada lado da ripa e espaçadas de no máximo 1,50 m. As emendas das ripas serão feitas, sem superposição ou recobrimento, por simples justaposição das extremidades.

Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente.

As ripas servirão como forma devendo ser retiradas antes da concretagem do quadro lateral.

A calçada acabada deverá ter caimento médio de 2% em direção à rua não devendo apresentar nichos.

Deverão ser executadas rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzidas nos locais indicados no projeto, e executadas com o mesmo material das calçadas.

Rifaina – SP, 23 de novembro de 2021

____________________________

Hugo César Lourenço

Prefeito Municipal

____________________________

Kelson Robert da Silva Floriano

Engenheiro Civil – CREA:5061583500