# MEMORIAL DESCRITIVO

## Obra: Construção de Galpão

Local: Aterro Sanitário – Zona Rural

Município: Rifaina

Estado: São Paulo

DESCRIÇÃO DO OBJETO: O presente memorial visa descrever os materiais, os elementos significativos, especificações técnicas e os serviços a serem executados para a CONSTRUÇÃO DE GALPÃO em estrutura metálica, que servirá de abrigo para maquinários pesados no Aterro Sanitário Municipal.

DISPOSIÇÕES GERAIS: Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços da obra obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

Instalações provisórias, Equipamentos, Ferramentas e Equipamentos de segurança

Todas as instalações provisórias necessárias para o bom andamento da obra é de competência da empresa contratada. O barracão de depósito de materiais e ferramentas para a execução pertencentes a firma construtora, deverá ser localizado junto ao canteiro da obra. Quando do acesso de caminhões junto ao canteiro da obra, a empreiteira construtora deverá colocar sinalizadores junto à via pública indiando perigo. Não será admitido nenhum tipo de equipamento, ferramentas, materiais e outros depositados junto ao passeio público, obstruindo assim a passagem mínima determinada para os pedestres.

O construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. O construtor deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes. O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação.

Durante a execução dos serviços, todos os cuidados para evitar acidentes, não só com os operários como com população em geral, devem ser tomados. O isolamento das áreas onde serão feitas as intervenções deverão ser providenciados pela contratada. Todo e qualquer acidente, relacionado à obra, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Equipamentos de Proteção Individual – EPI

As empresas que não possuem SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e de Segurança e Medicina do Trabalho) ou CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), cabe ao empregador, mediante orientação técnica, fornecer e determinar o uso de EPI adequado.

Obrigação do Empregador

- Fornecer gratuitamente o EPI adequado e aprovado pelo MTb;

- Treinar o trabalhador e tomar seu uso obrigatório;

- Substituí-lo em caso de danificação ou extravio;

- Responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica.

Obrigações do Empregado

- Usar o EPI somente para suas finalidades;

- Cuidar por sua guarda e conservação;

- Comunicar o empregador no caso de qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

- CONSTRUÇÃO DE GALPÃO

  - SERVIÇOS PRELIMINARES: Será executado pela contratante (Prefeitura Municipal) locação da obra de edificação para início da fundação.

  - INFRAESTRUTURA: Serão executadas pela contratante (Prefeitura Municipal):

- blocos de 1,10x0,55x0,55m e 0,55x0,55x0,55m em concreto armado, concreto usinado fck de 25Mpa e armadura em barra de aço CA-50 de 8mm – conforme projeto;

- brocas com diâmetro de 25 cm e profundidade de 4,00m e 5,00m em concreto armado, concreto usinado fck de 25Mpa e armadura em barra de aço CA-50 de 8mm e CA-60 de 5mm – conforme projeto;

- vigas baldrames de 20x30cm em concreto armado, concreto usinado fck de 20MPa, armadura em barra de aço CA-50 de 10mm e CA-60 de 4.2mm – conforme projeto.

Antes da colocação das ferragens dos blocos e vigas baldrames o fundo da vala receberá lastro de 5cm de pedra britada.

As alvenarias de embasamento serão com blocos/canaletas de concreto de 19x19x39cm, cheias de concreto, regularizadas com argamassa na espessura de 1,5cm e impermeabilizadas com pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos.

  - SUPRAESTRUTURA: Consta de colunas metálicas treliçadas de 100x300mm que serão executados em perfil “U” simples de 100x40mm na chapa 14 e perfil “U” encaixe 93x30mm na chapa 14, conforme projeto.

  - CONTRAVENTAMENTOS: Os contraventamentos entre pilares e da cobertura da estrutura metálica deverão ser executados em Barras de ½”, com seção transversal arredondada, conforme projeto.

  - COBERTURA: A estrutura de sustentação do telhado será em aço ASTM-A36, executadas em perfil “U” simples de 100x40mm na chapa 14, perfil “U” de encaixe 93x30mm na chapa 14 e Peril “U” enrijecido de 75x40mm na chapa 14, conforme projeto de cobertura. As telhas para a cobertura serão em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50mm.

  - FECHAMENTO LATERAL: Para tapamento lateral serão executadas 3 (três) vigas de suporte em perfil “U” enrijecido de 75x40mm na chapa 14 e telhas em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de 40mm, conforme projeto.

  - ESQUADRIA: Consta de Portão de correr de duas folhas em chapa metálica, com dimensão total de 8,00x4,00m, sendo cada folha de 4,00x4,00m, painel de chapa dobrada tipo canelado quadrado na chapa 18, requadro em metalon quadrado 60x40mm na chapa 16, trilho inferior de ferro redondo maciço de 1/2" e trilho superior em viga "U" 50x50 na chapa 14, incluso 2 trincos para fechamento na chapa 1 1/2" com espessura de 1/4" com cadeado.  Portão calafetado com PU e pintura de fundo com zarcão.

  - PISO: Serão executados pela contratante (Prefeitura Municipal) aterro manual apiloado e contrapiso em concreto armado, concreto usinado fck de 25Mpa e armadura em malha pop, tipo pesado 10x10cm, bitola 4.2mm, na espessura de 10,00 cm. Todo o piso terá acabamento com acabadora de superfície.

### DECLARAÇÕES FINAIS: A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.

Rifaina – SP, 27 de setembro de 2022

____________________________

Hugo César Lourenço

Prefeito Municipal

____________________________

Kelson Robert da Silva Floriano

Engenheiro Civil – CREA:5061583500