MEMORIAL DESCRITIVO

Obra/Serviço: Confecção e instalação de placas de sinalização de orientação turística e de pontos turísticos e totens de Rifaina

Local: Diversos logradouros do Município

Município: Rifaina – SP.

Data: 21/01/2022

Instalações provisórias e Equipamentos de segurança

Todas as instalações provisórias necessárias para o bom andamento da obra é de competência da empresa vencedora desta licitação. O barracão de depósito de materiais e ferramentas para a execução pertencentes a firma construtora, deverá ser localizado junto ao canteiro da obra. Quando do acesso de caminhões junto ao canteiro da obra, a empreiteira construtora deverá colocar sinalizadores junto à via pública indiando perigo. Não será admitido nenhum tipo de equipamento, ferramentas, materiais e outros depositados junto ao passeio público, obstruindo assim a passagem mínima determinada para os pedestres.

Equipamentos de Proteção Individual – EPI

As empresas que não possuem SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e de Segurança e Medicina do Trabalho) ou CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), cabe ao empregador, mediante orientação técnica, fornecer e determinar o uso de EPI adequado.

Obrigação do Empregador

- Fornecer gratuitamente o EPI adequado e aprovado pelo MTb;

- Treinar o trabalhador e tomar seu uso obrigatório;

- Substituí-lo em caso de danificação ou extravio;

- Responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica.

Obrigações do Empregado

- Usar o EPI somente para suas finalidades;

- Cuidar por sua guarda e conservação;

- Comunicar o empregador no caso de qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

- OBJETIVO

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo especificar todos os serviços e materiais a serem utilizados na execução de placas e totens turísticos em diversas ruas do município (verificar mapa do município).

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo todas as exigências da ABNT.

As placas e totens turísticos deverão ser instaladas em diversas ruas do município, nos locais definidos nos projetos gráficos.

3. PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA:

Junto aos locais indicados em projeto/mapa do município deverão ser instaladas as 23 (vinte e três) placas de sinalização turística:

As placas deverão ser em chapa de aço tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola 18, ou espessura de 1,50 mm, bitola 16 - ABNT NBR 11904, totalmente refletiva com película IA/IA - ABNT NBR 14644, com abraçadeira, parafusos e porcas para fixação, pintadas com fundo anticorrosivo.

Os suportes (postes) deverão ser em tubos de aço galvanizados de 21/2”, parede de 1,55mm, comprimento de 3,50m, contendo 4 haletas anti-giro de 100x50x1,55mm, e tampa plástica para não infiltrar água. A altura do bordo inferior do sinal deverá ficar no mínimo a 2,20 metros do passeio publico ou do chão, garantindo assim a visualização adequada dos condutores e dificultando a depredação.

Fundação para fixação do suporte metálico:

A fundação para instalação do suporte metálico de sustentação da placa será com uma broca de concreto de diâmetro 30cm e profundidade de 70cm, conforme detalhe de execução (verificar projeto). A execução da fundação/base em concreto e a instalação das placas com fornecimento de material e mão de obra, serão de responsabilidade da contratante.

4. TOTENS DE RIFAINA (LETREIRO TURÍSTICO):

Texto:

Conforme projeto, os Totens de Rifaina ou Letreiros Turísticos, serão com letras em caixa alta na fonte nexa heavy, sendo: "um Coração com dimensões de 1720x1500x100mm e a palavra Rifaina com uma letra  “R” maiúscula de 858x1300x100mm, duas letras “i” minúsculas de 171x900x100mm e o pingo das letras com diâmetro de 424mm e largura de 100mm, uma letra “f” minúscula de 477x1300x100mm, duas letras “a” minúsculas de 900x900x100mm, e uma letra “n” minúscula de 778x885x100mm.

Material/Pintura/Adesivo:

Deverão ser confeccionados em aço carbono na chapa 18 de 1,25mm. Soldadas e posteriormente pintadas com tinta automotiva nas cores da arte do letreiro (verificar projeto).

A contratada ficará responsável também pelo suporte/base em aço carbono na chapa 14 quadrada de 10x10cm para fixação das letras, sobre base existente (fornecida pela Contratante).

O símbolo do letreiro “coração” após a pintura automotiva, receberá adesivos conforme arte do letreiro (verificar projeto) em impressão digital solvente, látex e UV.

Fundação/Base para fixação dos Letreiros Turísticos:

A fundação/base fornecida pela Contratante, para instalação ou fixação dos Totens de Rifaina (Letreiros Turístico) pela Contratada, serão executadas conforme projeto das pranchas 24/26, 25/26 e 26/26, com brocas em concreto armado com diâmetro de 25 cm, profundidade de 1,50m, armadura em barra de aço CA-50 de 8mm e CA-60 de 5mm, vigas baldrames em concreto armado de 20x30cm, armadura em barra de aço CA-50 de 8mm e CA-60 de 4.2mm, ambos em concreto usinado fck 20Mpa. Nas laterais das vigas serão executadas contrapiso em concreto armado com espessura de 10cm e largura de 30cm para cada lado da viga, armadura em barra de aço CA-50 de 6.3mm e concreto usinado fck 20Mpa.

Antes da colocação das ferragens das vigas baldrames e contra piso, o fundo da vala receberá lastro de 5cm de pedra britada.

A execução da fundação/base em concreto armado com fornecimento de material e mão de obra, serão de responsabilidade da contratante.

5. DECLARAÇÕES FINAIS:

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras de materiais, serão totalmente removidos dos locais onde serão instalados as placas e totens turísticos, ficando o local em perfeitas condições de uso, funcionamento e segurança.

Rifaina – SP, 21 de janeiro de 2022

_______________________________

Kelson Robert da Silva Floriano

Engenheiro Civil – CREA:5061583500-SP

ART Nº28027230220092590

_______________________________

Hugo César Lourenço

Prefeito Municipal