MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIFAINA

OBJETO: REFORMA DOS 5 DECKS NA ORLA DA PRAIA DE RIFAINA.

ENDEREÇO: AVENIDA CALIXTO JORGE – CENTRO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO: O presente memorial visa descrever os materiais, os elementos significativos, especificações técnicas e os serviços a serem executados para a Reforma dos 5 Decks na Orla da Praia.

Compõem-se de especificações gerais dos serviços a serem executados de acordo com o projeto. Aborda, também, de forma genérica as especificações relativas aos projetos complementares, cujas especificações técnicas serão objeto de detalhamento nos respectivos projetos, sendo:

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços da obra obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

Instalações provisórias, Equipamentos, Ferramentas e Equipamentos de segurança

Todas as instalações provisórias necessárias para o bom andamento da obra é de competência da empresa vencedora desta licitação. O barracão de depósito de materiais e ferramentas para a execução pertencentes a firma construtora, deverá ser localizado junto ao canteiro da obra. Quando do acesso de caminhões junto ao canteiro da obra, a empreiteira construtora deverá colocar sinalizadores junto à via pública indicando perigo. Não será admitido nenhum tipo de equipamento, ferramentas, materiais e outros depositados junto ao passeio público, obstruindo assim a passagem mínima determinada para os pedestres.

O construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. O construtor deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes. O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação.

Durante a execução dos serviços, todos os cuidados para evitar acidentes, não só com os operários como com população em geral, devem ser tomados. O isolamento das áreas onde serão feitas as intervenções deverão ser providenciados pela contratada. Todo e qualquer acidente, relacionado à obra, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Equipamentos de Proteção Individual – EPI

As empresas que não possuem SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e de Segurança e Medicina do Trabalho) ou CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), cabe ao empregador, mediante orientação técnica, fornecer e determinar o uso de EPI adequado.

Obrigação do Empregador

- Fornecer gratuitamente o EPI adequado e aprovado pelo MTb;

- Treinar o trabalhador e tomar seu uso obrigatório;

- Substituí-lo em caso de danificação ou extravio;

- Responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica.

Obrigações do Empregado

- Usar o EPI somente para suas finalidades;

- Cuidar por sua guarda e conservação;

- Comunicar o empregador no caso de qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

Sumário

1 - DECK 01	3

1.1 - BANCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS METÁLICAS	3

1.2 - REVESTIMENTO	4

1.3 - LIMPEZA GERAL	4

2 - DECK 02	5

2.1 - BANCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS METÁLICAS	5

2.2 - REVESTIMENTO	6

2.3 - LIMPEZA GERAL	7

3 - DECK 03	7

3.1 - MOBILIÁRIO EM METÁLICA E MADEIRA	7

3.2 - REVESTIMENTO	8

3.3 - LIMPEZA GERAL	8

4 - DECK 04	9

4.1 - BANCO EM ALVENARIA E BALANÇO	9

4.2 - REVESTIMENTO	10

4.3 - LIMPEZA GERAL	11

5 - DECK 05	11

5.1 - BANCO EM ALVENARIA E BALANÇO	11

5.2 - REVESTIMENTO	12

5.3 - LIMPEZA GERAL	13

6 - DECLARAÇÕES FINAIS	13

# 1 - DECK 01

### OBS.: O GUARDA CORPO DE MADEIRA, GRADIL METALICO E O PISO DE MADEIRA SERÃO DEMOLIDOS PELA CONTRATANTE (PM).

## 1.1 - BANCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS METÁLICAS

### ITENS

- Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

- Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

- Lastro de pedra britada

- Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

- Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

- Concreto usinado, fck = 20 MPa

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

- Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

- Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C

- Forma plana em compensado para estrutura convencional

- Armadura em tela soldada de aço

- Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

- Chapisco

- Emboço desempenado com espuma de poliéster

- Cimentado desempenado

- Resina acrílica plastificante

- Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

- Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira cumaru)

- Verniz em superfície de madeira

- Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura

- Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

- Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´

As fundações serão executadas de acordo com o projeto em brocas de concreto armado, com diâmetro de 25 cm, escavadas manualmente, com profundidade e blocos de acordo com o projeto. Lastro de pedra britada, armadura em barra de aço CA-50, e bloco de concreto executada em concreto usinado (Fck 20,0 Mpa) nas dimensões conforme projeto. Deverá ser feita à impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa. A alvenaria será em bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, conforme projeto.

Para o assento, que será em concreto/cimentado, deverá ser feita a forma plana em compensado para estrutura convencional, executado em concreto não estrutural executado no local. O banco receberá chapisco, emboço desempenado com espuma de poliéster e cimentado desempenado, os assentos de madeira deverão ser executados com madeira cumaru ou similar. Após seco, receberá aplicação de resina acrílica plastificante e Tinta látex antimofo.

A estrutura metálica será fornecida e montada em perfil metalon, sem pintura (Cobertura e Pergolado). A pintura será em esmalte à base água em superfície metálica, na cor preta, conforme projeto. A estrutura terá a instalação de tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, com malha de 1’, também pintada na cor preta.

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações dos fabricantes das tintas e conforme projeto. As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinarem. Pintura utilizando esmalte a base se água em superfície metálica, na parte de baixo da estrutura e cobertura metálica. Fornecimento de toda a mão de obra especializada ou não, ferramentas necessárias à execução dos serviços. Incluí eventuais reparos na superfície a ser pintada, andaimes, torres e limpeza, além da proteção das demais áreas com o intuito de preservar os trabalhos já concluídos e a manutenção geral do canteiro de obras em condições ideais.

## 1.2 - REVESTIMENTO

ITENS

- Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

- Lastro de pedra britada

- Concreto usinado, fck = 20 MPa

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

- Argamassa de regularização e/ou proteção

- Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

- Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Será feita a Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal em solo. Execução de contrapiso, com lastro de pedra britada e concreto usinado (Fck = 20 MPa). Deverá ser feita a regularização do solo com argamassa. Assentamento de placa cerâmica não esmaltada extrudada, 11 x 24 cm e espessura de 9 mm, da marca Gail, na cor vermelha, conforme calçada existente no local. O rejuntamento será com argamassa industrializada bicomponente a base de resina furanica, com junta entre 3 e 6 mm, conforme indicação de fabricante.

## 1.3 - LIMPEZA GERAL

ITENS

- Limpeza complementar com hidrojateamento

Será executado o serviço de limpeza complementar, de áreas em geral, por meio de jato d´água de alta pressão, inclusive com a utilização de produtos químicos, quando necessário, esta incluso o fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

# 2 - DECK 02

### OBS.: O GUARDA CORPO DE MADEIRA, GRADIL METALICO E O PISO DE MADEIRA SERÃO DEMOLIDOS PELA CONTRATANTE (PM).

## 2.1 - BANCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS METÁLICAS

### ITENS

- Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

- Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

- Lastro de pedra britada

- Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

- Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

- Concreto usinado, fck = 20 MPa

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

- Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

- Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C

- Forma plana em compensado para estrutura convencional

- Armadura em tela soldada de aço

- Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

- Chapisco

- Emboço desempenado com espuma de poliéster

- Cimentado desempenado

- Resina acrílica plastificante

- Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

- Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira cumaru)

- Verniz em superfície de madeira

- Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura

- Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

- Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´

As fundações serão executadas de acordo com o projeto em brocas de concreto armado, com diâmetro de 25 cm, escavadas manualmente, com profundidade e blocos de acordo com o projeto. Lastro de pedra britada, armadura em barra de aço CA-50, e bloco de concreto executada em concreto usinado (Fck 20,0 Mpa) nas dimensões conforme projeto. Deverá ser feita à impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa. A alvenaria será em bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, conforme projeto.

Para o assento, que será em concreto/cimentado, deverá ser feita a forma plana em compensado para estrutura convencional, executado em concreto não estrutural executado no local. O banco receberá chapisco, emboço desempenado com espuma de poliéster e cimentado desempenado, os assentos de madeira deverão ser executados com madeira cumaru ou similar. Após seco, receberá aplicação de resina acrílica plastificante e Tinta látex antimofo.

Serão executadas mesas (2 unidades) e bancos (06 unidades) em alvenaria com bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, conforme projeto. Para o assento e o tampo da mesa, que será em concreto/cimentado, deverá ser feita a forma plana em compensado para estrutura convencional, executado em concreto não estrutural executado no local. O banco receberá chapisco, emboço desempenado com espuma de poliéster e cimentado desempenado. Após seco, receberá aplicação de resina acrílica plastificante.

A estrutura metálica será fornecida e montada em perfil metalon, sem pintura (Cobertura e Pergolado). A pintura será em esmalte a base de água em superfície metálica, na cor preta, conforme projeto. A estrutura terá a instalação de tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, com malha de 1’, também pintada na cor preta.

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações dos fabricantes das tintas e conforme projeto. As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinarem. Pintura utilizando esmalte a base se água em superfície metálica, na parte de baixo da estrutura e cobertura metálica. Fornecimento de toda a mão de obra especializada ou não, ferramentas necessárias à execução dos serviços. Incluí eventuais reparos na superfície a ser pintada, andaimes, torres e limpeza, além da proteção das demais áreas com o intuito de preservar os trabalhos já concluídos e a manutenção geral do canteiro de obras em condições ideais.

## 2.2 - REVESTIMENTO

ITENS

- Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

- Lastro de pedra britada

- Concreto usinado, fck = 20 Mpa

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

- Argamassa de regularização e/ou proteção

- Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

- Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Será feita a Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal em solo. Execução de contrapiso, com lastro de pedra britada e concreto usinado (Fck = 20 MPa). Deverá ser feita a regularização do solo com argamassa. Assentamento de placa cerâmica não esmaltada extrudada, 11 x 24 cm e espessura de 9 mm, da marca Gail, na cor vermelha, conforme calçada existente no local. O rejuntamento será com argamassa industrializada bicomponente a base de resina furânica, com junta entre 3 e 6 mm, conforme indicação de fabricante.

## 2.3 - LIMPEZA GERAL

ITENS

- Limpeza complementar com hidrojateamento

Será executado o serviço de limpeza complementar, de áreas em geral, por meio de jato d´água de alta pressão, inclusive com a utilização de produtos químicos, quando necessário, esta incluso o fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

# 3 - DECK 03

### OBS.: O GUARDA CORPO DE MADEIRA, GRADIL METALICO E O PISO DE MADEIRA SERÃO DEMOLIDOS PELA CONTRATANTE (PM).

## 3.1 - MOBILIÁRIO EM METÁLICA E MADEIRA

### ITENS

- Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

- Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

- Lastro de pedra britada

- Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

- Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

- Concreto usinado, fck = 20 MPa

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

- Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

- Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira maçaranduba)

- Verniz em superfície de madeira

- Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

- Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

- Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´

As fundações serão executadas de acordo com o projeto em brocas de concreto armado, com diâmetro de 25 cm, escavadas manualmente, com profundidade e blocos de acordo com o projeto. Para a base da estrutura será executado lastro de pedra britada, com armadura em barra de aço CA-50, e concreto executada em concreto usinado (Fck 20,0 Mpa) nas dimensões conforme projeto. Deverá ser feita à impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa. Execução de forma plana em compensado para estrutura.

A estrutura da peça será em aço ASTM-A36, sem pintura, conforme projeto. Posteriormente receber pintura em esmalte a base de água, na cor preta. Os fechamentos laterais serão em tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, com malha de 1’, pintados na cor preta.  O restante dos fechamentos será em estrutura em madeira (madeira maçaranduba ou similar) em perfil (medidas conforme projeto) com 2 cm de espessura. Pintura da estrutura de madeira em esmalte à base de água.

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações dos fabricantes das tintas e conforme projeto. As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinarem. Pintura utilizando esmalte a base se água em superfície metálica, na parte de baixo da estrutura e cobertura metálica. Fornecimento de toda a mão de obra especializada ou não, ferramentas necessárias à execução dos serviços. Incluí eventuais reparos na superfície a ser pintada, andaimes, torres e limpeza, além da proteção das demais áreas com o intuito de preservar os trabalhos já concluídos e a manutenção geral do canteiro de obras em condições ideais.

## 3.2 - REVESTIMENTO

ITENS

- Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

- Lastro de pedra britada

- Concreto usinado, fck = 20 MPa

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

- Argamassa de regularização e/ou proteção

- Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

- Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Será feita a Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal em solo. Execução de contrapiso, com lastro de pedra britada e concreto usinado (Fck = 20 MPa). Deverá ser feita a regularização do solo com argamassa. Assentamento de placa cerâmica não esmaltada extrudada, 11 x 24 cm e espessura de 9 mm, da marca Gail, na cor vermelha, conforme calçada existente no local. O rejuntamento será com argamassa industrializada bicomponente a base de resina furânica, com junta entre 3 e 6 mm, conforme indicação de fabricante.

## 3.3 - LIMPEZA GERAL

ITENS

- Limpeza complementar com hidrojateamento

Será executado o serviço de limpeza complementar, de áreas em geral, por meio de jato d´água de alta pressão, inclusive com a utilização de produtos químicos, quando necessário, esta incluso o fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

4 - DECK 04

### OBS.: O GUARDA CORPO DE MADEIRA, GRADIL METALICO E O PISO DE MADEIRA SERÃO DEMOLIDOS PELA CONTRATANTE (PM).

## 4.1 - BANCO EM ALVENARIA E BALANÇO

### ITENS

- Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

- Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

- Lastro de pedra britada

- Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

- Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

- Concreto usinado, fck = 20 MPa

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

- Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

- Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C

- Forma plana em compensado para estrutura convencional

- Armadura em tela soldada de aço

- Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

- Chapisco

- Emboço desempenado com espuma de poliéster

- Cimentado desempenado

- Resina acrílica plastificante

- Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

- Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira cumaru)

- Verniz em superfície de madeira

- Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

- Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

- Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm)

- Suporte Mosquetão com Chapa Redonda 10x100 mm, 6 furos Ø 9 mm

As fundações serão executadas de acordo com o projeto em brocas de concreto armado, com diâmetro de 25 cm, escavadas manualmente, com profundidade e blocos de acordo com o projeto. Lastro de pedra britada, armadura em barra de aço CA-50, e bloco de concreto executada em concreto usinado (Fck 20,0 Mpa) nas dimensões conforme projeto. Deverá ser feita à impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa. A alvenaria será em bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, conforme projeto.

Para o assento, que será em concreto/cimentado, deverá ser feita a forma plana em compensado para estrutura convencional, executado em concreto não estrutural executado no local. O banco receberá chapisco, emboço desempenado com espuma de poliéster e cimentado desempenado, os assentos de madeira deverão ser executados com madeira cumaru ou similar. Após seco, receberá aplicação de resina acrílica plastificante e Tinta látex antimofo.

A estrutura da peça será em aço ASTM-A36, sem pintura, conforme projeto. Posteriormente receber pintura em esmalte a base de água, na cor preta. O assento do balanço será em madeira com pintura da estrutura de madeira em esmalte à base de água.

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações dos fabricantes das tintas e conforme projeto. As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinarem. Pintura utilizando esmalte a base se água em superfície metálica, na parte de baixo da estrutura e cobertura metálica. Fornecimento de toda a mão de obra especializada ou não, ferramentas necessárias à execução dos serviços. Incluí eventuais reparos na superfície a ser pintada, andaimes, torres e limpeza, além da proteção das demais áreas com o intuito de preservar os trabalhos já concluídos e a manutenção geral do canteiro de obras em condições ideais.

## 4.2 - REVESTIMENTO

ITENS

- Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

- Lastro de pedra britada

- Concreto usinado, fck = 20 MPa

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

- Argamassa de regularização e/ou proteção

- Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

- Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Será feita a Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal em solo. Execução de contrapiso, com lastro de pedra britada e concreto usinado (Fck = 20 MPa). Deverá ser feita a regularização do solo com argamassa. Assentamento de placa cerâmica não esmaltada extrudada, 11 x 24 cm e espessura de 9 mm, da marca Gail, na cor vermelha, conforme calçada existente no local. O rejuntamento será com argamassa industrializada bicomponente a base de resina furânica, com junta entre 3 e 6 mm, conforme indicação de fabricante.

## 4.3 - LIMPEZA GERAL

ITENS

- Limpeza complementar com hidrojateamento

Será executado o serviço de limpeza complementar, de áreas em geral, por meio de jato d´água de alta pressão, inclusive com a utilização de produtos químicos, quando necessário, esta incluso o fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

5 - DECK 05

OBS.: O GUARDA CORPO DE MADEIRA, GRADIL METALICO E O PISO DE MADEIRA SERÃO DEMOLIDOS PELA CONTRATANTE (PM).

5.1 - BANCO EM ALVENARIA E BALANÇO

ITENS

- Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

- Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

- Lastro de pedra britada

- Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

- Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa

- Concreto usinado, fck = 20 Mpa

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

- Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

- Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C

- Forma plana em compensado para estrutura convencional

- Armadura em tela soldada de aço

- Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

- Chapisco

- Emboço desempenado com espuma de poliéster

- Cimentado desempenado

- Resina acrílica plastificante

- Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

- Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira cumaru)

- Verniz em superfície de madeira

- Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

- Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

- Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 Mpa (Esferas em concreto)

As fundações serão executadas de acordo com o projeto em brocas de concreto armado, com diâmetro de 25 cm, escavadas manualmente, com profundidade e blocos de acordo com o projeto. Lastro de pedra britada, armadura em barra de aço CA-50, e bloco de concreto executada em concreto usinado (Fck 20,0 Mpa) nas dimensões conforme projeto. Deverá ser feita à impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa. A alvenaria será em bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, conforme projeto.

Para o assento, que será em concreto/cimentado, deverá ser feita a forma plana em compensado para estrutura convencional, executado em concreto não estrutural executado no local. O banco receberá chapisco, emboço desempenado com espuma de poliéster e cimentado desempenado, os assentos de madeira deverão ser executados com madeira cumaru ou similar. Após seco, receberá aplicação de resina acrílica plastificante e Tinta látex antimofo.

A estrutura da peça será em aço ASTM-A36, sem pintura, conforme projeto. Posteriormente receber pintura em esmalte a base de água, na cor marrom (referencia tom similar à madeira).

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações dos fabricantes das tintas e conforme projeto. As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinarem. Pintura utilizando esmalte a base se água em superfície metálica, na parte de baixo da estrutura e cobertura metálica. Fornecimento de toda a mão de obra especializada ou não, ferramentas necessárias à execução dos serviços. Incluí eventuais reparos na superfície a ser pintada, andaimes, torres e limpeza, além da proteção das demais áreas com o intuito de preservar os trabalhos já concluídos e a manutenção geral do canteiro de obras em condições ideais.

Mobiliário em concreto pré-moldado, com Fck = 25 MPa (esferas de concreto)

## 5.2 - REVESTIMENTO

ITENS

- Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

- Lastro de pedra britada

- Concreto usinado, fck = 20 MPa

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

- Argamassa de regularização e/ou proteção

- Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

- Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Será feita a Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal em solo. Execução de contrapiso, com lastro de pedra britada e concreto usinado (Fck = 20 MPa). Deverá ser feita a regularização do solo com argamassa. Assentamento de placa cerâmica não esmaltada extrudada, 11 x 24 cm e espessura de 9 mm, da marca Gail, na cor vermelha, conforme calçada existente no local. O rejuntamento será com argamassa industrializada bicomponente a base de resina furânica, com junta entre 3 e 6 mm, conforme indicação de fabricante.

## 5.3 - LIMPEZA GERAL

ITENS

- Limpeza complementar com hidrojateamento

Será executado o serviço de limpeza complementar, de áreas em geral, por meio de jato d´água de alta pressão, inclusive com a utilização de produtos químicos, quando necessário, esta incluso o fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

# 6 - DECLARAÇÕES FINAIS

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos e ferramentas e sobras de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança. Serão observadas para fins de recebimento do prédio as existências dos itens especificados.

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedência pelo Prefeitura, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.

Rifaina-SP, 26 de Agosto de 2022.

____________________________

Angela Carolina Dorascenzi

Responsável Técnica pelo Projeto

CAU: A34659-4

RRT nº 11972621

____________________________

Prefeitura Municipal de Rifaina

Hugo César Lourenço

Prefeito Municipal