PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIFAINA

OBJETO: REFORMA DOS 5 DECKS NA ORLA DA PRAIA DE RIFAINA.

ENDEREÇO: AVENIDA CALIXTO JORGE – CENTRO.

MEMÓRIA DE CALCULO

1 - DECK 01

1.1 - BANCO EM ALVENARIA  E ESTRUTURAS METALICAS

Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

10 brocas com 1,00m de profundidade

Metragem = 10 * 1,00 = 10,00m

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

Fundação do Banco em Alvenaria = (4,7 + 2,9) * 0,5 * 0,2 = 0,76m³

Fundação da Estrutura metálica = (1,08 * 0,30 * 0,20) * 2 + (1,45 * 0,30 * 0,20) * 2 = 0,30m³

Volume total = 0,76 + 0,30 = 1,06m³

Lastro de pedra britada

Fundação do Banco em Alvenaria = (4,7 + 2,9) * 0,5 * 0,05 = 0,19m³

Fundação da Estrutura metálica = (1,08 * 0,20 * 0,05) * 2 + (1,45 * 0,20 * 0,05) * 2 = 0,05m³

Volume total = 0,19 + 0,05 = 0,24m³

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Peso conforme projeto = (3,94 + 2,89 + 16,14) = 22,97kg

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa

Peso conforme projeto = (2,17 + 1,63 + 7,69) = 11,49kg

Concreto usinado, fck = 20 Mpa

Fundação do Banco em Alvenaria = (4,7 + 2,9) * 0,5 * 0,2 = 0,76m³

Fundação da Estrutura metálica = (1,08 * 0,30 * 0,20) * 2 + (1,45 * 0,30 * 0,20) * 2 = 0,30m³

Volume total = 0,76 + 0,30 = 1,06m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

Fundação do Banco em Alvenaria = (4,7 + 2,9) * 0,5 * 0,2 = 0,76m³

Fundação da Estrutura metálica = (1,08 * 0,30 * 0,20) * 2 + (1,45 * 0,30 * 0,20) * 2 = 0,30m³

Volume total = 0,76 + 0,30 = 1,06m³

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

Fundação do Banco em Alvenaria = (4,7 + 0,5 * 3 + 1,35 + 2,9 * 2 + 2,85) * 0,2 + (4,7 + 2,9) * 0,5 = 7,04m²

Fundação da Estrutura metálica = ((1,08 * 0,30) * 2 + (0,20 * 0,30) * 2) + ((1,45 * 0,30) * 2 + (0,20 * 0,30) * 2) = 1,76m²

Área = 7,04 + 1,76 = 8,80m²

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C

Banco em alvenaria

Área = (4,7 + 2,9) * 0,37 * 2 + (0,16 * 0,37) * 3 = 5,80m²

Forma plana em compensado para estrutura convencional

Para execução dos assentos em concreto

Área = (4,7 + 2,90) * 0,36 + (4,7 + 2,9) * 0,12 * 2 + (0,50 * 0,12) * 3 = 4,74m²

Armadura em tela soldada de aço

Peso conforme projeto = 8,60kg

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

Somente na ultima fiada e assento em concreto

Volume da alvenaria = (4,7 + 2,90) * 0,10 * 0,17 * 2 + (0,50 * 3) * 0,10 * 0,17 = 0,28m³

Volume do assento = (4,7 + 2,90) * 0,50 * 0,08 = 0,30m³

Volume total = 0,28 + 0,30 = 0,58m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Somente na ultima fiada e assento em concreto

Volume da alvenaria = (4,7 + 2,90) * 0,10 * 0,17 * 2 + (0,50 * 3) * 0,10 * 0,17 = 0,28m³

Volume do assento = (4,7 + 2,90) * 0,50 * 0,08 = 0,30m³

Volume total = 0,28 + 0,30 = 0,58m³

Chapisco

Área = (4,7 + 2,90) * 0,50 * 2 + (0,50 * 3) * 0,50 = 8,35m²

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Área = (4,7 + 2,90) * 0,50 * 2 + (0,50 * 3) * 0,50 = 8,35m²

Cimentado desempenado

Área = (4,7 + 2,90) * 0,50 = 3,80m²

Resina acrílica plastificante

Somente na area de assento dos bancos

Área = (4,7 + 2,90) * 0,50 = 3,80m²

Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

Area lateral da alvenaria dos bancos = (4,7 + 2,90) * 0,50 * 2 + (0,50 * 3) * 0,50 = 8,35m²

Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira cumaru)

34 peças de 0,05x0,08m com 0,50m de comprimento

08 peças de 0,05x0,08m com 0,45m de comprimento

04 peças de 0,05x0,08m com 3,50m de comprimento

Volume total = (0,05 * 0,08 * 0,50) * 34 + (0,05 * 0,08 * 0,45) * 8 + (0,05 * 0,08 * 3,50) * 4 = 0,14m³

Verniz em superfície de madeira

34 peças de 0,05x0,08m com 0,50m de comprimento

08 peças de 0,05x0,08m com 0,45m de comprimento

04 peças de 0,05x0,08m com 3,50m de comprimento

Área total = (0,05 * 2 * 0,50 + 0,08 * 2 * 0,50) * 34 + (0,05 * 2 * 0,45 + 0,08 * 2 * 0,45) * 8 + (0,05 * 2 * 3,50 + 0,08 * 2 * 3,50) * 4 = 9,00m²

Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura (Cobertura metálica)

Tubo retangular 80x50 - esp. 3mm - 5,89kg/m

04 peças de 0,05x0,08m com 2,85m de comprimento

09 peças de 0,05x0,08m com 0,80m de comprimento

02 peças de 0,05x0,08m com 6,50m de comprimento

Peso total da cobertura metálica = (2,85 * 4 + 0,80 * 9 + 6,50 * 2) * 5,89 = 186,12kg

(Pergolado)

Tubo retangular 80x50 - esp. 3mm - 5,89kg/m

20 peças de 0,05x0,08m com 2,75m de comprimento

10 peças de 0,05x0,08m com 4,80m de comprimento

Peso total do pergolado = (2,75 * 20 + 4,80 * 10) * 5,89 = 606,67kg

Peso total geral = (186,12 + 606,67) = 792,79kg

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

Tubo retangular 80x50 - esp. 3mm - 5,89kg/m

Cobertura metálica

Tubo retangular 80x50 - esp. 3mm - 5,89kg/m

04 peças de 0,05x0,08m com 2,85m de comprimento

09 peças de 0,05x0,08m com 0,80m de comprimento

02 peças de 0,05x0,08m com 6,50m de comprimento

Área da cobertura metálica = ((0,05 * 2,85 * 2 + 0,08 * 2,85 * 2) * 4 + (0,05 * 0,80 * 2 + 0,08 * 0,80 * 2) * 9 + (0,05 * 6,50 * 2 + 0,08 * 6,50 * 2) * 2) * 2,42 = 19,89m²

Pergolado

Tubo retangular 80x50 - esp. 3mm - 5,89kg/m

20 peças de 0,05x0,08m com 2,75m de comprimento

10 peças de 0,05x0,08m com 4,80m de comprimento

Área do pergolado = (0,05 * 2,75 * 2 + 0,08 * 2,75 * 2) * 20 + (0,05 * 4,80 * 2 + 0,08 * 4,80 * 2) * 10 = 26,78m²

Fundação

Chapa de aço 10mm - 74,48kg/m²

Placa base = ((1,08 * 0,17) * 2 + (1,45 * 0,17) * 2) * 2 = 1,72m²

Área da tela ondulada = (1,66 * 0,8 * 4 + 1,3 * 0,8 * 4) * 2 = 18,94m²

Área total geral = 18,89+ 26,78 + 1,72 + 18,94 = 66,33m²

Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´

Área = 1,66 * 0,8 * 4 + 1,3 * 0,8 * 4 = 9,47m²

1.2 - REVESTIMENTO

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

Area do banco = (4,7 + 2,9) * 0,5 = 3,80m²

Area total = (7 * 6) - 3,80 = 38,20m²

Lastro de pedra britada

Area do banco = (4,7 + 2,9) * 0,5 = 3,80m²

Area total = (7 * 6) - 3,80 = 38,20m²

Volume total = (38,20) * 0,05 = 1,91m³

Concreto usinado, fck = 20 Mpa

Area do banco = (4,7 + 2,9) * 0,5 = 3,80m²

Area total = (7 * 6) - 3,80 = 38,20m²

Volume total = (38,20) * 0,05 = 1,91m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

Area do banco = (4,7 + 2,9) * 0,5 = 3,80m²

Area total = (7 * 6) - 3,80 = 38,20m²

Volume total = (38,20) * 0,05 = 1,91m³

Argamassa de regularização e/ou proteção

Area do banco = (4,7 + 2,9) * 0,5 = 3,80m²

Area total = (7 * 6) - 3,80 = 38,20m²

Volume total = (38,20) * 0,02 = 0,76m³

Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

Area do banco = (4,7 + 2,9) * 0,5 = 3,80m²

Area total = (7 * 6) - 3,80 = 38,20m²

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Area do banco = (4,7 + 2,9) * 0,5 = 3,80m²

Area total = (7 * 6) - 3,80 = 38,20m²

1.3 - LIMPEZA GERAL

Limpeza complementar com hidrojateamento

Area do banco = (4,7 + 2,9) * 0,5 = 3,80m²

Area total = (7 * 6) - 3,80 = 38,20m²

2 - DECK 02

2.1 - BANCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS METALICAS

Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

08 brocas com 1,50m de profundidade

06 brocas com 1,00m de profundidade

06 brocas com 0,50m de profundidade

Metragem = 08 * 1,50 + 06 * 1,00 + 06 * 0,50 = 21,00m

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

Fundação do Banco em alvenaria = (3,4 * 0,5 * 0,2) + (3,7 * 0,5 * 0,2) = 0,71m³

Conjunto de Mesa e Banco em alvenaria = ((0,8 * 0,8) * 0,20) * 2 + ((0,40 * 0,50) * 0,20) * 6 = 0,50m³

Fundação da Estrutura Metalica = (1,5 * 0,30 * 0,20) * 4 = 0,36m³

Volume = (0,71 + 0,50 + 0,36) = 1,57m³

Lastro de pedra britada

Fundação do Banco em alvenaria = (3,4 * 0,5 * 0,05) + (3,7 * 0,5 * 0,05) = 0,18m³

Conjunto de Mesa e Banco em alvenaria = ((0,8 * 0,8) * 0,05) * 2 + ((0,40 * 0,50) * 0,05) * 6 = 0,12m³

Fundação da Estrutura Metalica = (1,5 * 0,20 * 0,05) * 4 = 0,06m³

Volume = 0,18 + 0,12 + 0,06 = 0,36m³

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Peso conforme projeto = 8,52 + 15,08 + 8,16 = 31,76kg

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa

Peso conforme projeto = 5,86 + 7,1 + 4,34 = 17,30kg

Concreto usinado, fck = 20 Mpa

Fundação do Banco em alvenaria = (3,4 * 0,5 * 0,2) + (3,7 * 0,5 * 0,2) = 0,71m³

Conjunto de Mesa e Banco em alvenaria = ((0,8 * 0,8) * 0,20) * 2 + ((0,40 * 0,50) * 0,20) * 6 = 0,50m³

Fundação da Estrutura Metalica = (1,5 * 0,30 * 0,20) * 4 = 0,36m³

Volume = 0,71 + 0,50 + 0,36 = 1,57m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

Banco em alvenaria = (3,4 * 0,5 * 0,2) + (3,7 * 0,5 * 0,2) = 0,71m³

Conjunto de Mesa e Banco em alvenaria = ((0,8 * 0,8) * 0,20) * 2 + ((0,40 * 0,50) * 0,20) * 6 = 0,50m³

Fundação da Estrutura Metalica = (1,5 * 0,30 * 0,20) * 4 = 0,36m³

Volume = 0,71 + 0,50 + 0,36 = 1,57m³

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

Área dos bancos e mesa em alvenaria = (0,80 * 0,20 * 4) * 2 + (0,80 * 0,80) * 2 + (0,50 * 0,20 * 2 + 0,40 * 0,20 * 2) * 6 + (0,50 * 0,40) * 6 = 5,92m²

Fundação da Estrutura Metalica = (1,5 * 0,30 * 2 + 0,20 * 0,30 * 2 + 1,5 * 0,20) * 4 = 5,28m²

Área total = 5,92 + 5,28 = 11,20m²

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C

Área da mesa (2un) = (0,8 * 0,67 * 2 + 0,46 * 0,67 * 2) * 2 = 3,38m²

Área do banco para mesa (6un) = (0,5 * 0,37 * 2 + 0,16 * 0,37 * 2) * 6 = 2,93m²

Área do banco em alvenaria (item 06 - 3,40m) = (3,4 * 0,37 * 2 + 0,16 * 0,37 * 2) = 2,63m²

Área do banco em alvenaria (item 05 - 3,70m) = (3,7 * 0,37 * 2 + 0,16 * 0,37 * 2) = 2,86m²

Area total = (3,38 + 2,93 + 2,63 + 2,86) = 11,80m²

Forma plana em compensado para estrutura convencional

Para execução dos assentos e tampo da mesa em concreto

Área da mesa (2un) = ((0,50 * 0,50) + (0,80 * 4) * 0,12) * 2 = 1,27m²

Área do banco para mesa (6un) = ((0,20 * 0,30) + (0,40 * 2 + 0,50 * 2) * 0,12) * 6 = 1,66m²

Área do banco em alvenaria (item 06 - 3,40m) = ((3,1 * 0,2) + (3,4 * 2 + 0,5 * 2) * 0,12) = 1,56m²

Área do banco em alvenaria (item 05 - 3,70m) = ((3,4 * 0,2) + (3,7 * 2 + 0,5 * 2) * 0,12) = 1,69m²

Área total = (1,27 + 1,66 + 1,56 + 1,69) = 6,18m²

Armadura em tela soldada de aço

Peso conforme projeto = 13,84kg

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

Somente na ultima fiada e assento em concreto

Volume da alvenaria da mesa (2un) e banco (6un) = ((0,80 + 0,46) * 0,10 * 0,17 * 2) * 2 + ((0,40 + 0,16) * 0,10 * 0,17 * 2) * 6 = 0,20m³

Volume da tampa da mesa (2un) e banco (6un) = ((0,8 * 0,8) * 0,08) * 2 + ((0,40 * 0,50) * 0,08) * 6 = 0,20m³

Volume do banco em alvenaria (item 06 - 3,40m) = (3,4 * 2 + 0,16 * 2) * 0,10 * 0,17 + (3,4 * 0,5 * 0,08) = 0,26m³

Volume do banco em alvenaria (item 05 - 3,70m) = (3,70 * 2 + 0,16 * 2) * 0,10 * 0,17 + (3,70 * 0,5 * 0,08) = 0,28m³

Volume total = (0,2 + 0,2 + 0,26 + 0,28) = 0,94m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Somente na ultima fiada e assento em concreto

Volume da alvenaria da mesa (2un) e banco (6un) = ((0,80 + 0,46) * 0,10 * 0,17 * 2) * 2 + ((0,40 + 0,16) * 0,10 * 0,17 * 2) * 6 = 0,20m³

Volume da tampa da mesa (2un) e banco (6un) = ((0,8 * 0,8) * 0,08) * 2 + ((0,40 * 0,50) * 0,08) * 6 = 0,20m³

Volume do banco em alvenaria (item 06 - 3,40m) = (3,4 * 2 + 0,16 * 2) * 0,10 * 0,17 + (3,4 * 0,5 * 0,08) = 0,26m³

Volume do banco em alvenaria (item 05 - 3,70m) = (3,70 * 2 + 0,16 * 2) * 0,10 * 0,17 + (3,70 * 0,5 * 0,08) = 0,28m³

Volume total = (0,2 + 0,2 + 0,26 + 0,28) = 0,94m³

Chapisco

Área da mesa (2un) e banco (6un) = ((0,80 * 4) * 0,50) * 2 + ((0,50 * 2 + 0,40 * 2) * 0,50) * 6 = 8,60m²

Área do banco em alvenaria (item 06 - 3,40m) = (3,40 * 2 + 0,5 * 2) * 0,5 = 3,90m²

Área do banco em alvenaria (item 05 - 3,70m) = (3,70* 2 + 0,5 * 2) * 0,5 = 4,20m²

Área total = (8,6 + 3,9 + 4,2)= 16,70m²

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Área da mesa (2un) e banco (6un) = ((0,80 * 4) * 0,50) * 2 + ((0,50 * 2 + 0,40 * 2) * 0,50) * 6 = 8,60m²

Área do banco em alvenaria (item 06 - 3,40m) = (3,40 * 2 + 0,5 * 2) * 0,5 = 3,90m²

Área do banco em alvenaria (item 05 - 3,70m) = (3,70 * 2 + 0,5 * 2) * 0,5 = 4,20m²

Área total = (8,6 + 3,9 + 4,2)= 16,70m²

Cimentado desempenado

Área da mesa (2un) e banco (6un) = (0,80 * 0,80) * 2 + (0,40 * 0,50) * 6 = 2,48m²

Área do banco em alvenaria (item 06 - 3,40m) = (3,40 * 0,5) = 1,70m²

Área do banco em alvenaria (item 05 - 3,70m) = (3,70 * 0,5) = 1,85m²

Área total = (2,48 + 1,70 + 1,85) = 6,03m²

Resina acrílica plastificante

Somente na area do cimentado

Área da mesa (2un) e banco (6un) = (0,80 * 0,80) * 2 + (0,40 * 0,50) * 6 = 2,48m²

Área do banco em alvenaria (item 06 - 3,40m) = (3,40 * 0,5) = 1,70m²

Área do banco em alvenaria (item 05 - 3,70m) = (3,70 * 0,5) = 1,85m²

Área total = (2,48 + 1,70 + 1,85) = 6,03m²

Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

Somente na lateral da alvenaria

Área da mesa (2un) e banco (6un) = ((0,80 * 4) * 0,50) * 2 + ((0,50 * 2 + 0,40 * 2) * 0,50) * 6 = 8,60m²

Área do banco em alvenaria (item 06 - 3,40m) = (3,40 * 2 + 0,5 * 2) * 0,5 = 3,90m²

Área do banco em alvenaria (item 05 - 3,70m) = (3,70 * 2 + 0,5 * 2) * 0,5 = 4,20m²

Área total = (8,6 + 3,9 + 4,2)= 16,70m²

Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira cumaru)

04 peças de 0,05x0,08m com 0,45m de comprimento

04 peças de 0,05x0,08m com 3,75m de comprimento

04 peças de 0,05x0,08m com 0,45m de comprimento

04 peças de 0,05x0,08m com 3,45m de comprimento

Volume total = (0,05 * 0,08 * 0,45) * 4 + (0,05 * 0,08 * 3,75) * 4 + (0,05 * 0,08 * 0,45) * 4 + (0,05 * 0,08 * 3,45) * 4 = 0,13m³

Verniz em superfície de madeira

04 peças de 0,05x0,08m com 0,45m de comprimento

04 peças de 0,05x0,08m com 3,75m de comprimento

04 peças de 0,05x0,08m com 0,45m de comprimento

04 peças de 0,05x0,08m com 3,45m de comprimento

Área total = (0,05 * 2 * 0,45 + 0,08 * 2 * 0,45) * 4 + (0,05 * 2 * 3,75 + 0,08 * 2 * 3,75) * 4 + (0,05 * 2 * 0,45 + 0,08 * 2 * 0,45) * 4 + (0,05 * 2 * 3,45 + 0,08 * 2 * 3,45) * 4 = 8,42m²

Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura (Cobertura metálica com pergolado)

Tubo retangular 80x50 - esp. 3mm - 5,89kg/m

08 peças de 0,05x0,08m com 2,85m de comprimento

08 peças de 0,05x0,08m com 1,10m de comprimento

04 peças de 0,05x0,08m com 5,50m de comprimento

34 peças de 0,05x0,08m com 2,65m de comprimento

Peso total = (2,85 * 8 + 1,10 * 8 + 5,50 * 4 + 2,65 * 34) * 5,89 = 846,39kg

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (Cobertura metálica com pergolado)

Tubo retangular 80x50 - esp. 3mm - 5,89kg/m

08 peças de 0,05x0,08m com 2,85m de comprimento

08 peças de 0,05x0,08m com 1,10m de comprimento

04 peças de 0,05x0,08m com 5,50m de comprimento

34 peças de 0,05x0,08m com 2,65m de comprimento

Fundação

Chapa de aço 10mm - 74,48kg/m²

Placa base = ((1,42 * 0,17) * 4) * 2 = 1,93m²

Área da tela ondulada = (1,1 * 1,3 * 8) + (1,78 * 1,1 * 6) = 23,19m²

Área total = (((0,05 * 2,85 * 2 + 0,08 * 2,85 * 2) * 8 + (0,05 * 1,10 * 2 + 0,08 * 1,10 * 2) * 8 + (0,05 * 5,50 * 2 + 0,08 * 5,50 * 2) * 2 + (0,05 * 2,65 * 2 + 0,08 * 2,65 * 2) * 34) * 2,42) + (1,93) + (23,19 * 2) = 131,80m²

Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´

Área = (1,1 * 1,3 * 8) + (1,78 * 1,1 * 6) = 23,19m²

2.2 - REVESTIMENTO

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

Area da mesa (2un) e banco (6un) = (0,8 * 0,8 * 2 + 0,4 * 0,5 * 6) = 2,48m²

Área do banco em alvenaria (item 06 - 3,40m) = (3,40 * 0,5) = 1,70m²

Área do banco em alvenaria (item 05 - 3,70m) = (3,70 * 0,5) = 1,85m²

Área total = (7 * 6) - (2,48 + 1,70 + 1,85) = 35,97m²

Lastro de pedra britada

Volume = ((7 * 6) - (2,48 + 1,70 + 1,85)) * 0,05 = 1,80m³

Concreto usinado, fck = 20 Mpa

Volume = ((7 * 6) - (2,48 + 1,70 + 1,85)) * 0,05 = 1,80m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

Volume = ((7 * 6) - (2,48 + 1,70 + 1,85)) * 0,05 = 1,80m³

Argamassa de regularização e/ou proteção

Volume = ((7 * 6) - (2,48 + 1,70 + 1,85)) * 0,02 = 0,72m³

Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

Area da mesa (2un) e banco (6un) = (0,8 * 0,8 * 2 + 0,4 * 0,5 * 6) = 2,48m²

Área do banco em alvenaria (item 06 - 3,40m) = (3,40 * 0,5) = 1,70m²

Área do banco em alvenaria (item 05 - 3,70m) = (3,70 * 0,5) = 1,85m²

Área total = (7 * 6) - (2,48 + 1,70 + 1,85) = 35,97m²

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Area da mesa (2un) e banco (6un) = (0,8 * 0,8 * 2 + 0,4 * 0,5 * 6) = 2,48m²

Área do banco em alvenaria (item 06 - 3,40m) = (3,40 * 0,5) = 1,70m²

Área do banco em alvenaria (item 05 - 3,70m) = (3,70 * 0,5) = 1,85m²

Área total = (7 * 6) - (2,48 + 1,70 + 1,85) = 35,97m²

2.3 - LIMPEZA GERAL

Limpeza complementar com hidrojateamento

Area da mesa (2un) e banco (6un) = (0,8 * 0,8 * 2 + 0,4 * 0,5 * 6) = 2,48m²

Área do banco em alvenaria (item 06 - 3,40m) = (3,40 * 0,5) = 1,70m²

Área do banco em alvenaria (item 05 - 3,70m) = (3,70 * 0,5) = 1,85m²

Área total = (7 * 6) - (2,48 + 1,70 + 1,85) = 35,97m²

3 - DECK 03

3.1 - MOBILIARIO EM METALICA E MADEIRA

Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

Mobiliário em Metálica e Madeira

4 brocas com 1,50m de profundidade

Metragem = 4 * 1,50 = 6m

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

Bloco de fundação

Volume = (1 * 0,4 * 0,6) + (1 * 0,4 * 0,86) = 0,58m³

Lastro de pedra britada

Bloco de fundação

Volume = (1 * 0,05 * 0,6) + (1 * 0,05 * 0,86) = 0,07m³

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Peso dos blocos conforme projeto = 6,64 + 4,74 = 11,38kg

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa

Peso dos blocos conforme projeto = 2,59 + 2,03 = 4,62kg

Concreto usinado, fck = 20 Mpa

Bloco de fundação + Apoio

Volume = ((1 * 0,4 * 0,6) + (1 * 0,4 * 0,86)) + (0,55 * 0,60 * 0,10 + 0,55 * 0,86 * 0,10) = 0,66m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

Bloco de fundação + Apoio

Volume = ((1 * 0,4 * 0,6) + (1 * 0,4 * 0,86)) + (0,55 * 0,60 * 0,10 + 0,55 * 0,86 * 0,10) = 0,66m³

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

Área = (1,00 * 0,40 * 2 + 0,60 * 0,40 * 2 + 1,00 * 0,60) + (1,00 * 0,40 * 2 + 0,86 * 0,40 * 2 + 1,00 * 0,86) = 4,23m²

Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira maçaranduba) Mobiliário 01 e 02

Volume = (6,65 + 4,14) * 0,86 * 0,02 + (4,61 + 2,89) * 0,60 * 0,02 = 0,28m³

Verniz em superfície de madeira

Mobiliário 01 e 02

Área = ((6,65 + 4,14) * 0,86 + (4,61 + 2,89) * 0,60) * 2 + ((4,61 + 2,89 + 6,65 + 4,14) * 0,02 *) * 2 = 27,82m²

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

Mobiliário 01

Tubo retangular 80x50 - esp. 3mm - 5,89kg/m

04peças de 0,05x0,08m com 0,20m de comprimento (para chumbamento)

02 peças de 0,05x0,08m com 0,57m de comprimento

04 peças de 0,05x0,08m com 0,27m de comprimento

02 peças de 0,05x0,08m com 4,37m de comprimento

02 peças de 0,05x0,08m com 2,80m de comprimento

08 peças de 0,05x0,08m com 0,60m de comprimento

Mobiliário 02

Tubo retangular 80x50 - esp. 3mm - 5,89kg/m

04peças de 0,05x0,08m com 0,20m de comprimento (para chumbamento)

02 peças de 0,05x0,08m com 0,90m de comprimento

04 peças de 0,05x0,08m com 0,56m de comprimento

02 peças de 0,05x0,08m com 6,42m de comprimento

02 peças de 0,05x0,08m com 4,06m de comprimento

08 peças de 0,05x0,08m com 0,86m de comprimento

Peso total do mobiliário = ((4 * 0,2 + 2 * 0,57 + 4 * 0,27 + 2 * 4,37 + 2 * 2,8 + 8 * 0,60) + (4 * 0,2 + 2 * 0,9 + 4 * 0,56 + 2 * 6,42 + 2 * 4,06 + 8 * 0,86)) * 5,89 = 323,00kg

Estrutura para fixação

Tubo retangular 80x80 - esp. 3mm - 7,29kg/m

02 peças de 0,08x0,08m com 0,80m de comprimento

02 peças de 0,08x0,08m com 0,55m de comprimento

04 peças de 0,08x0,08m com 0,40m de comprimento

04 peças de 0,08x0,08m com 0,45m de comprimento

02 peças de 0,08x0,08m com 1,05m de comprimento

02 peças de 0,08x0,08m com 0,80m de comprimento

04 peças de 0,08x0,08m com 0,40m de comprimento

05 peças de 0,08x0,08m com 0,70m de comprimento
Peso = ((2 * 0,80 + 2 * 0,55 + 4 * 0,40 + 4 * 0,45) + (2 * 1,05 + 2 * 0,80 + 4 * 0,40 + 4 * 0,70)) * 7,29 = 103,52kg

Peso total geral = (323,00 + 103,52) = 426,52kg

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

Mobiliário 01

Tubo retangular 80x50 - esp. 3mm - 5,89kg/m

04peças de 0,05x0,08m com 0,20m de comprimento (para chumbamento)

02 peças de 0,05x0,08m com 0,57m de comprimento

04 peças de 0,05x0,08m com 0,27m de comprimento

02 peças de 0,05x0,08m com 4,37m de comprimento

02 peças de 0,05x0,08m com 2,80m de comprimento

08 peças de 0,05x0,08m com 0,60m de comprimento

Mobiliário 02

Tubo retangular 80x50 - esp. 3mm - 5,89kg/m

04peças de 0,05x0,08m com 0,20m de comprimento (para chumbamento)

02 peças de 0,05x0,08m com 0,90m de comprimento

04 peças de 0,05x0,08m com 0,56m de comprimento

02 peças de 0,05x0,08m com 6,42m de comprimento

02 peças de 0,05x0,08m com 4,06m de comprimento

08 peças de 0,05x0,08m com 0,86m de comprimento

Metragem total = ((4 * 0,2 + 2 * 0,57 + 4 * 0,27 + 2 * 4,37 + 2 * 2,8 + 8 * 0,60) + (4 * 0,2 + 2 * 0,9 + 4 * 0,56 + 2 * 6,42 + 2 * 4,06 + 8 * 0,86)) = 54,84m

Área da tela ondulada = ((3,21 * 2) + (1,50 * 2)) * 2 = 18,84m²

Estrutura para fixação

Tubo retangular 80x80 - esp. 3mm - 7,29kg/m

02 peças de 0,08x0,08m com 0,80m de comprimento

02 peças de 0,08x0,08m com 0,55m de comprimento

04 peças de 0,08x0,08m com 0,40m de comprimento

04 peças de 0,08x0,08m com 0,45m de comprimento

02 peças de 0,08x0,08m com 1,05m de comprimento

02 peças de 0,08x0,08m com 0,80m de comprimento

04 peças de 0,08x0,08m com 0,40m de comprimento

05 peças de 0,08x0,08m com 0,70m de comprimento
Area da estrutura de fixação = ((2 * 0,80 + 2 * 0,55 + 4 * 0,40 + 4 * 0,45) + (2 * 1,05 + 2 * 0,80 + 4 * 0,40 + 4 * 0,70)) * 0,08 * 4 = 4,54m²

Fundação

Chapa de aço 10mm - 74,48kg/m²

Placa base = ((0,60 * 0,55) + (0,86 * 0,55)) * 2 = 1,61m²

Área total = ((0,05 * 54,84 * 2 + 0,08 * 54,84 * 2 + 4,5) * 2,42) + 18,84 + 1,61 = 65,85m²

Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´

Área = (3,21 * 2) + (1,50 * 2) = 9,42m²

3.2 - REVESTIMENTO

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

Area da estrutura metálica e madeira = (0,75 * 0,86 + 0,55 * 0,6) = 0,98m²

Area toal = ((7 * 6) - 0,98) = 41,02m³

Lastro de pedra britada

Volume = ((7 * 6) - 0,98) * 0,05 = 2,05m³

Concreto usinado, fck = 20 Mpa

Volume = ((7 * 6) - 0,98) * 0,05 = 2,05m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

Volume = ((7 * 6) - 0,98) * 0,05 = 2,05m³

Argamassa de regularização e/ou proteção

Volume = ((7 * 6) - 0,98) * 0,02 = 0,82m³

Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

Area da estrutura metálica e madeira = (0,75 * 0,86 + 0,55 * 0,6) = 0,98m²

Area toal = ((7 * 6) - 0,98) = 41,02m³

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Area da estrutura metálica e madeira = (0,75 * 0,86 + 0,55 * 0,6) = 0,98m²

Area toal = ((7 * 6) - 0,98) = 41,02m³

3.3 - LIMPEZA GERAL

Limpeza complementar com hidrojateamento

Area da estrutura metálica e madeira = (0,75 * 0,86 + 0,55 * 0,6) = 0,98m²

Area toal = ((7 * 6) - 0,98) = 41,02m³

DECK 04

4.1 - BANCO EM ALVENARIA E BALANÇO

Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

Bancos em alvenaria e Balanço

06 brocas com 2,00m de profundidade

02 brocas com 1,00m de profundidade

Metragem = 06 * 2,00 + 02 * 1,00 = 14m

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

Fundação do Banco em alvenaria = (0,5 * 2,00) * 0,20 = 0,20m³

Fundação do balanço = (1 * 0,4 * 0,6) * 3 = 0,72m²

Volume total = 0,20 + 0,72 = 0,92m³

Lastro de pedra britada

Fundação do Banco em alvenaria = (0,5 * 2,00) * 0,05 = 0,05m³

Fundação do balanço = (1 * 0,4 * 0,05) * 3 = 0,06m²

Volume total = 0,05 + 0,06 = 0,11m³

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Peso conforme projeto = 14,23 + 4,25 = 18,48kg

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa

Peso conforme projeto = 6,08 + 1,97 = 8,05kg

Concreto usinado, fck = 20 Mpa

Fundação do Banco em alvenaria = (0,5 * 2,00) * 0,20 = 0,20m³

Fundação do balanço = (1 * 0,4 * 0,6) * 3 = 0,72m²

Volume total = 0,20 + 0,72 = 0,92m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

Fundação do Banco em alvenaria = (0,5 * 2,00) * 0,20 = 0,20m³

Fundação do balanço = (1 * 0,4 * 0,6) * 3 = 0,72m²

Volume total = 0,20 + 0,72 = 0,92m³

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

Área do banco em alvenaria = (0,50 * 0,20) * 2 + (0,20 * 2,00) * 2 + (0,50 * 2,00) = 2,00m²

Fundação do balanço = (1,00 * 0,4 * 2 + 0,60 * 0,40 * 2 + 1,00 * 0,60) * 3 = 5,64m²

Área total = 2,00 + 5,64 = 7,64m²

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C

Área do banco em alvenaria = (2,00 * 2 + 0,16 * 2) * 0,37 = 1,60m²

Forma plana em compensado para estrutura convencional

Para execução dos assentos do banco em alvenaria

Área = (0,26 * 2,00) + (2,00 * 2 + 0,50 * 2) * 0,12 = 1,12m²

Armadura em tela soldada de aço

Peso conforme projeto = 2,28kg

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

Somente na ultima fiada e assento em concreto

Volume da alvenaria = ((2,00 + 0,16) * 0,10 * 0,17) * 2 = 0,07m³

Volume do assento = (2,00 * 0,50) * 0,08 = 0,08m³

Volume total = 0,07 + 0,08= 0,15m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Somente na ultima fiada e assento em concreto

Volume da alvenaria = ((2,00 + 0,16) * 0,10 * 0,17) * 2 = 0,07m³

Volume do assento = (2,00 * 0,50) * 0,08 = 0,08m³

Volume total = 0,07 + 0,08= 0,15m³

Chapisco

Área do banco em alvenaria = (0,50 * 0,50) * 2 + (2,00 * 0,50) * 2 = 2,50m²

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Área do banco em alvenaria = (0,50 * 0,50) * 2 + (2,00 * 0,50) * 2 = 2,50m²

Cimentado desempenado

Área do banco em alvenaria = (0,50 * 2,00) = 1,00m²

Resina acrílica plastificante

Somente na area do assento do  banco em alvenaria

Área do banco em alvenaria = (0,50 * 2,00) = 1,00m²

Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

Somente na lateral do banco em alvenaria

Área do banco em alvenaria = (0,50 * 0,50) * 2 + (2,00 * 0,50) * 2 = 2,50m²

Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira cumaru)

04 peças de 0,05x0,08m com 0,45m de comprimento (banco)

04 peças de 0,05x0,08m com 2,05m de comprimento (banco)

02 peças de 0,08x0,40m com 1,30m de comprimento (balanço)

Volume total = (0,05 * 0,08 * 0,45) * 4 + (0,05 * 0,08 * 2,05) * 4 + (0,08 * 0,40 * 1,30) * 2 = 0,12m³

Verniz em superfície de madeira

04 peças de 0,05x0,08m com 0,45m de comprimento (banco)

04 peças de 0,05x0,08m com 2,05m de comprimento (banco)

02 peças de 0,08x0,40m com 1,30m de comprimento (balanço)

Área total = (0,05 * 2 * 0,45 + 0,08 * 2 * 0,45) * 4 + (0,05 * 2 * 2,05 + 0,08 * 2 * 2,05) * 4 + (0,08 * 0,40 * 2 + 1,30 * 0,40 * 2) * 2 = 4,81m²

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

Estrutura

Perfil Duplo "U" inrejecido (UDE 100x300x30x6,30mm) - 49,39kg/m²

Perfil Duplo "U" inrejecido (UDE 75x200x30x6,30mm) - 49,39kg/m²

03 peças de Perfil Duplo "U" inrejecido (UDE 100x300x30x6,30mm) com 2,26m de comprimento

02 peças de Perfil Duplo "U" inrejecido (UDE 75x200x30x6,30mm) com 3,40m de comprimento

Peso total da estrutura = ((((0,03 * 2 + 0,1 * 2 + 0,3) * 2) * 2,26) * 3) + ((((0,03 * 2 + 0,075 * 2 + 0,2) * 2) * 3,40) * 2) * 49,39 = 282,99kg

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

Perfil Duplo "U" inrejecido (UDE 100x300x30x6,30mm) - 49,39kg/m²

Perfil Duplo "U" inrejecido (UDE 75x200x30x6,30mm) - 49,39kg/m²

03 peças de 0,20x0,30m com 2,26m de comprimento

02 peças de 0,15x0,20m com 3,40m de comprimento

Área total = ((0,20 * 2,26 * 2 + 0,30 * 2,26 * 2) * 3 + (0,15 * 3,40 * 2 + 0,20 * 3,40 * 2) * 2) * 1,45 = 16,73m²

Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm)

Peso da corrente por metro = 3,168kg/m

Acrescentado 0,40cm para fixação no assento de madeira

Peso total = (2,15 * 4) * 3,168 = 27,24kg

Suporte Mosquetão com Chapa Redonda 10x100 mm, 6 furos Ø 9 mm

Quantidade conforme projeto = 4 unidades

4.2 - REVESTIMENTO

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

Area total = (7 * 6) - (2,00 * 0,50) = 41,00m²

Lastro de pedra britada

Volume = ((7 * 6) - (2,00 * 0,50)) * 0,05 = 2,05m³

Concreto usinado, fck = 20 Mpa

Volume = ((7 * 6) - (2,00 * 0,50)) * 0,05 = 2,05m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

Volume = ((7 * 6) - (2,00 * 0,50)) * 0,05 = 2,05m³

Argamassa de regularização e/ou proteção

Volume = ((7 * 6) - (2,00 * 0,50)) * 0,02 = 0,82m³

Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

Area total = (7 * 6) - (2,00 * 0,50) = 41,00m²

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Area total = (7 * 6) - (2,00 * 0,50) = 41,00m²

4.3 - LIMPEZA GERAL

Limpeza complementar com hidrojateamento

Area total = (7 * 6) - (2,00 * 0,50) = 41,00m²

5 - DECK 05

5.1 - BANCO EM ALVENARIA E ESTRUTURA EM MADEIRA

Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

08 brocas com 1,50m de profundidade

04 brocas com 1,00m de profundidade

Metragem = (08 * 1,50 + 04 * 1,00) = 16,00m

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

Fundação do Banco em Alvenaria = ((1,17 + 1,1) * 0,6 * 0,2) * 2 = 0,54m³

Fundação da Estrutura Metalica = (1,6 * 0,40 * 0,30) * 4 = 0,77m³

Volume total = (0,54 + 0,77) = 1,31m³

Lastro de pedra britada

Fundação do Banco em Alvenaria = ((1,17 + 1,1) * 0,6 * 0,05) * 2 = 0,14m³

Fundação da Estrutura de madeira = (1,6 * 0,40 * 0,05) * 4 = 0,13m³

Volume total = (0,14 + 0,13) = 0,27m²

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Peso conforme projeto = 13,08 + 9,64 = 22,72kg

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa

Peso conforme projeto = 7,1 + 5,47 = 12,57kg

Concreto usinado, fck = 20Mpa

Fundação do Banco em Alvenaria = ((1,17 + 1,1) * 0,6 * 0,2) * 2 = 0,54m³

Fundação da Estrutura Metalica = (1,6 * 0,40 * 0,30) * 4 = 0,77m³

Volume total = 0,54 + 0,77 = 1,31m²

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

Fundação do Banco em Alvenaria = ((1,17 + 1,1) * 0,6 * 0,2) * 2 = 0,54m³

Fundação da Estrutura Metalica = (1,6 * 0,40 * 0,30) * 4 = 0,77m³

Volume total = 0,54 + 0,77 = 1,31m²

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

Banco em alvenaria = ((1,7 + 1,17 + 0,57 + 1,1 + 0,6) * 0,2 + (1,7 * 0,6 + 0,57 * 0,6)) * 2 = 4,78m²

Fundação da estrutura = (1,6 * 0,3 * 2 + 0,4 * 0,3 * 2 + 1,6 * 0,4) * 4 = 7,36m²

Área total = (4,78 + 7,36) = 12,14m²

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C

Área do banco em alvenaria = ((1,7 + 0,26 + 1,1 + 0,74 + 0,46 * 2 + 1) * 0,37) * 2 = 4,23m²

Forma plana em compensado para estrutura convencional

Para execução dos assentos

Área = ((1,46 * 0,36 + 0,65 * 0,36 + 0,35 * 0,10) + (1,7 + 1,17 + 0,13 + 0,3 + 0,35 + 0,13 + 0,3 + 0,57 + 1,1 + 0,6) * 0,12) * 2 = 3,11m²

Armadura em tela soldada de aço

Peso conforme projeto = 6,53kg

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

Somente na ultima fiada e assento em concreto

Volume da alvenaria = ((1,7 + 0,26 + 1,1 + 0,74 + 0,46 * 2 + 1) * 0,10 * 0,17) * 2 = 0,19m³

Volume do assento = ((1,7 * 0,6 + 0,57 * 0,6 + 0,35 * 0,3) * 0,08) * 2 = 0,23m³

Volume total = 0,19 + 0,23 = 0,42m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Somente na ultima fiada e assento em concreto

Volume da alvenaria = ((1,7 + 0,26 + 1,1 + 0,74 + 0,46 * 2 + 1) * 0,10 * 0,17) * 2 = 0,19m³

Volume do assento = ((1,7 * 0,6 + 0,57 * 0,6 + 0,35 * 0,3) * 0,08) * 2 = 0,23m³

Volume total = 0,19 + 0,23 = 0,42m³

Chapisco

Área do banco em alvenaria = ((1,7 + 0,26 + 1,1 + 0,74 + 0,46 * 2 + 1) * 0,37) * 2 = 4,23m²

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Área do banco em alvenaria = ((1,7 + 0,26 + 1,1 + 0,74 + 0,46 * 2 + 1) * 0,37) * 2 = 4,23m²

Cimentado desempenado

Área = (1,7 * 0,6 + 0,57 * 0,6 + 0,35 * 0,3) * 2 = 2,69m²

Resina acrílica plastificante

Somente na area de assento do banco em alvenaria

Área = (1,7 * 0,6 + 0,57 * 0,6 + 0,35 * 0,3) * 2 = 2,69m²

Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

Somente na lateral do banco em alvenaria

Área do banco em alvenaria = ((1,7 + 0,26 + 1,1 + 0,74 + 0,46 * 2 + 1) * 0,37) * 2 = 4,23m²

Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira cumaru)

02 Bancos

05 peças de 0,05x0,07m com 0,45m de comprimento

Peças com diversas medidas (0,05x0,07m) = (1,75 + 1,30 + 1,65 + 1,50 + 1,50 + 1,35 + 1,40 + 1,25 + 1,30 + 0,80) = 13,80m

Volume da madeira dos bancos = ((0,05 * 0,07 * 0,45) * 5 + (13,80 * 0,05 * 0,07)) * 2 = 0,11m³

Verniz em superfície de madeira

02 Bancos

Metragem total = (1,75 + 1,30 + 1,65 + 1,50 + 1,50 + 1,35 + 1,40 + 1,25 + 1,30 + 0,80) + (0,45 * 5) = 16,05m

Área dos bancos = (16,05 * 0, 05 * 2 + 16,05 * 0,07 * 2) * 2 = 7,70m²

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

Estrutura

Perfil Duplo "U" inrejecido (UDE 75X200X25X3,35MM) - 9,809kg/m (cada peça)

Perfil Duplo "U" inrejecido (UDE 85X250X25X3,35MM) - 11,65kg/m (cada peça)

12 peças de Perfil Duplo "U" inrejecido (UDE 75X200X25X3,35MM) com 1,20m de comprimento

12 peças de Perfil Duplo "U" inrejecido (UDE 85X250X25X3,35MM) com 2,20m de comprimento

Peso total da estrutura = (12 * 1,2 * 2) * 9,809 + (12 * 2,2 * 2) * 11,65 = 897,62kg

Chapa de aço MSG 10, esp. 3,35mm (tampa) 24 unidades 0,25x0,17m - 26,30kg/m²

Chapa de aço MSG 10, esp. 3,35mm (tampa) 24 unidades 0,025x0,17m - 26,30kg/m²
Peso da tampa = ((0,25 * 0,17) * 24 + (0,025 * 0,17) * 24) * 26,30 = 29,51kg

Peso total geral = (897,62 + 29,51) = 927,13kg

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

Perfil Duplo "U" inrejecido (UDE 75X200X25X3,35MM) - 9,809kg/m (cada peça)

Perfil Duplo "U" inrejecido (UDE 85X250X25X3,35MM) - 11,65kg/m (cada peça)

12 peças de Perfil Duplo "U" inrejecido (UDE 75X200X25X3,35MM) com 1,20m de comprimento

12 peças de Perfil Duplo "U" inrejecido (UDE 85X250X25X3,35MM) com 2,20m de comprimento

Área total = ((0,20 * 1,20 * 2 + 0,15 * 1,20 * 2 + 0,20 * 0,15 * 2) * 12) * 1,69 + ((0,25 * 2,20 * 2 + 0,17 * 2,20 * 2 + 0,05 * 0,17) * 12) * 1,45 = 50,55m²

Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 Mpa (Esferas em concreto)

Volume = (4 / 3 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 0,45) + (4 / 3 * 3,14 * 0,35 * 0,35 * 0,35) * 2 = 0,74m³

5.2 - REVESTIMENTO

Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

Area total = (7 * 6) - (1,7 * 0,6 + 0,57 * 0,6 + 0,35 * 0,3) * 2 = 39,07m³

Lastro de pedra britada

Volume = ((7 * 6) - (1,7 * 0,6 + 0,57 * 0,6 + 0,35 * 0,3) * 2) * 0,05 = 1,95m³

Concreto usinado, fck = 20 Mpa

Volume = ((7 * 6) - (1,7 * 0,6 + 0,57 * 0,6 + 0,35 * 0,3) * 2) * 0,05 = 1,95m³

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

Volume = ((7 * 6) - (1,7 * 0,6 + 0,57 * 0,6 + 0,35 * 0,3) * 2) * 0,05 = 1,95m³

Argamassa de regularização e/ou proteção

Volume = ((7 * 6) - (1,7 * 0,6 + 0,57 * 0,6 + 0,35 * 0,3) * 2) * 0,02 = 0,78m³

Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

Area total = (7 * 6) - (1,7 * 0,6 + 0,57 * 0,6 + 0,35 * 0,3) * 2 = 39,07m³

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Area total = (7 * 6) - (1,7 * 0,6 + 0,57 * 0,6 + 0,35 * 0,3) * 2 = 39,07m³

5.3 - LIMPEZA GERAL

Limpeza complementar com hidrojateamento

Area total = (7 * 6) - (1,7 * 0,6 + 0,57 * 0,6 + 0,35 * 0,3) * 2 = 39,07m³

Rifaina-SP, 26 de Agosto de 2022.

____________________________

Angela Carolina Dorascenzi

Responsável Técnica pelo Projeto

CAU: A34659-4

RRT nº 11972621

____________________________

Prefeitura Municipal de Rifaina

Hugo César Lourenço

Prefeito Municipal