# MEMORIAL DESCRITIVO DE SINALIZAÇÃO

# DEFINIÇÃO E FUNÇÃO

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego.

A sinalização horizontal e classificada segundo sua função:

● Ordenar e canalizar o fluxo de veículos;

● Orientar o fluxo de pedestres;

● Orientar os deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via, tais como, geometria, topografia e obstáculos;

● Complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação, visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite;

● Regulamentar os casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em algumas situações a sinalização horizontal atua, por si só, como controladora de fluxos. Pode ser empregada como reforço da sinalização vertical, bem como ser complementada com dispositivos auxiliares.

# IMPORTÂNCIA

A sinalização horizontal:

-Permite o melhor aproveitamento do espaço viário disponível, maximizando seu uso;

-Aumenta a segurança em condições adversas tais como: neblina, chuva e noite;

-Contribui para a redução de acidentes;

-Transmite mensagens aos condutores e pedestres.

Apresenta algumas limitações:

-Reduzir a durabilidade, quando sujeita a tráfego intenso;

Visibilidade deficiente, quando sob neblina, pavimento molhado, sujeira, ou quando houver tráfego intenso.

# PADRÃO DE FORMAS E CORES

A sinalização horizontal e constituída por combinações de traçado e cores que definem os diversos tipos de marcas viárias.

# Padrão de formas:

- Continua: corresponde as linhas sem interrupção, aplicadas em trecho específico de pista;

-Tracejada ou Seccionada: corresponde as linhas interrompidas, aplicadas em cadência, utilizando espaçamentos com extensão igual ou maior que o traço;

-Setas, Símbolos e Legendas: correspondem as informações representadas em forma de desenho ou inscritas, aplicadas no pavimento, indicando uma situação ou complementando a sinalização vertical existente.

# Padrão de cores:

Amarela, utilizada para:

. Separar movimentos veiculares de fluxos opostos;

. Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral;

. Delimitar espaços proibidos para estacionamento e/ou parada;

. Demarcar obstáculos transversais a pista (lombada).

Branca, utilizada para:

Separar movimentos veiculares de mesmo sentido;

Delimitar áreas de circulação;

Delimitar trechos de pistas, destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais;

. Regulamentar faixas de travessias de pedestres;

. Regulamentar linha de transposição e ultrapassagem;

. Demarcar linha de retenção e linha de “De a preferência”

. Inscrever setas, símbolos e legendas.

Vermelha, utilizada para:

Demarcar ciclovias ou ciclo faixas;

Inscrever símbolo (cruz).

Azul, utilizada como base para:

Inscrever símbolo em áreas especiais de estacionamento ou de parada para

embarque e desembarque para pessoas portadoras de deficiência física.

Preta, utilizada para:

Proporcionar contraste entre a marca viária/inscrição e o pavimento, (utilizada

principalmente em pavimento de concreto) não constituindo propriamente uma cor de sinalização.

# Considerações Gerais

A utilização das cores deve ser feita obedecendo-se aos critérios abaixo e ao padrão Munsell indicado ou outro que venha a substituir, de acordo com as normas da ABNT. Os materiais devem atender a NBR 11862, sendo utilizada tinta acrílica a base de solvente e adição de microesferas de vidro retro refletidas do tipo pré-mix, incorporadas a tinta antes de sua aplicação, permanecendo internas a película aplicada e drop-on, aplicadas por aspersão imediatamente após a aplicação da tinta, permitindo imediata retro-refletorização. A espessura de aplicação da tinta deve compreender entre 0,4mm e 0,6mm.

# Cor Tonalidade

Amarela 10 YR 7,5/14

Branca N 9,5

Vermelha 7,5 R 4/14

Azul 5 PB 2/8

Preta N 0,5

# MARCAS LONGITUDINAIS, MARCAS TRANSVERSAIS, MARCAS DE CANALIZAÇÃO E LEGENDAS ADOTADAS

Para o município de Rifaina-SP foram adotadas como marcas longitudinais as Linhas de divisão de fluxos opostos seccionada (LFO-1).

    - Linha simples contínua (LFO-1)

| Definição | A LFO-1 divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaç disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro. |  |
| --- | --- | --- |
| Cor | Amarela. |  |
| Dimensões | Esta linha deve ter largura definida em função da velocidad regulamentada na via, conforme quadro a seguir: |  |
|  | VELOCIDADE – v (km/h) | LARGURA DA LINHA – l (m) |
|  | v < 80 | 0,10* |
|  | v ≥ 80 | 0,15 |
|  | * Pode ser utilizada largura de até 0,15m em casos que estudos de engenharia indiquem a necessidade, por questões de segurança. |  |

Sendo adotado para Rifaina-SP, largura da linha (L) de 0,10m. Comprimentos e quantitativos verificar no quadro de quantitativos mais adiante.

    - Linha dupla contínua (LFO-3)

| Definição | A LFO-3 divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro. |
| --- | --- |
| Cor | Amarela. |
| Dimensões | A largura (l) das linhas e a distância (d) entre elas é de no mínimo 0,10 m e no máximo de 0,15 m. |

Sendo adotado para Rifaina-SP, largura da linha (l) e distância entre elas (d) de 0,10m. Comprimentos e quantitativos verificar no quadro de quantitativos mais adiante.

Linhas de Retenção (LRE):

| Definição | A LRE indica ao condutor o local limite em que deve parar o veículo. |
| --- | --- |
| Cor | Branca. |
| Dimensões | A largura (l) mínima é de 0,30 m e a máxima de 0,60 m de acordo com estudos de engenharia. |

Sendo adotado para Rifaina - SP, largura da linha de 0,30 m. O espaçamento sempre obedecerá a distância mínima de 1,00m do cruzamento. Comprimentos e quantitativos verificar no quadro de quantitativos mais adiante.

Zebrado de preenchimento da área de pavimento não utilizável (ZPA):

| Definição | O ZPA destaca a área interna às linhas de canalização, reforçando a idéia de área não utilizável para a circulação de veículos, além de direcionar os condutores para o correto posicionamento na via. |
| --- | --- |
| Cor | Branca, quando direciona fluxos de mesmo sentido; Amarela, quando direciona fluxos de sentidos opostos. |

Dimensões      O ZPA deve ter as dimensões conforme tabela abaixo:

| DIMENSÕES | CIRCULAÇÃO | ÁREA DE PROTEÇÃO DE ESTACIONAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Largura da linha interna A | mínima 0,30 m | mínima 0,10 m |
|  | máxima 0,50 m | máxima 0,40 m |
| Distância entre linhas B | mínima 1,10 m | mínima 0,30 m |
|  | máxima 3,50 m | máxima 0,60 m |

A marcação do zebrado é feita com linhas inclinadas de 45º em relação à direção dos fluxos de tráfego, acompanhando o sentido de circulação dos veículos nas faixas adjacentes à área de pavimento não utilizável.

Sendo adotado para Rifaina-SP, largura da linha (A) de 0,30 m. O Espaçamento (B) será de 0,60m. Comprimentos e quantitativos verificar no quadro de quantitativos mais adiante. Conforme figuras 1, 2 e 3, para Rifaina-SP foram projetados ZPA’s de cruzamento, delimitando a área de estacionamento dos veículos próximos aos términos dos quarteirões. Esta é considerada uma eficaz medida de segurança, aumentando a visibilidade e impedindo acomodação de veículos que possam causar graves colisões.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

# Legendas de Solo:

As legendas são formadas a partir de combinações de letras e algarismos, aplicadas no pavimento da pista de rolamento, com o objetivo de advertir aos condutores acerca das condições particulares de operação da via.

| Definição | As legendas são mensagens com o objetivo de advertir os condutores acerca das condições particulares de operação da via. |
| --- | --- |
| Cor | Branca. |
| Dimensões | O quadro a seguir apresenta as alturas de letras ou números a serem adotadas em função do tipo de via e da velocidade regulamentada: |

Vias Urbanas VELOCIDADE (km/h) ALTURA (m) v ≤ 80 1,60 v > 80 2,40

Vias Rurais VELOCIDADE (km/h) ALTURA (m) v ≤ 60 2,40 v > 60 4,00

Sendo adotado para Rifaina-SP, a altura das letras de 1,60m.

Legenda “PARE”:

A legenda “PARE” deve ser posicionada, no mínimo, a 1,60 m antes da linha de retenção, centralizada na faixa de circulação em que está inscrita.

Deve ser utilizada como reforço ao sinal de regulamentação R-1

– “Parada obrigatória”.

Para quantidades e localização verificar mais adiante no quadro de quantitativos e pranchas em anexo.

# CONCLUSÃO

Conforme disposto anteriormente, o presente Projeto de Sinalização Viária Horizontal atende todas as necessidades do município de Rifaina-SP, contemplando os itens que se fazem necessários para segurança de motoristas e pedestres em atendimento total a legislação em vigor.

Estão expostos a seguir pranchas apresentando o projeto técnico, contendo todas as informações e detalhamentos necessários para a correta execução da Sinalização Viária Horizontal do município de Rifaina-SP.

# BIBLIOGRAFIA

Conselho Nacional de Trânsito (Brasil) (CONTRAN).

Sinalização horizontal / Contran Denatran.

1ª Edição – Brasília: Contran, 2007.

128 p.: il. (Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.

1. Sinalização (Trânsito), legislação, Brasil. 2. Trânsito, legislação, Brasil. 3. Normas de trânsito, Brasil. 4. Código de trânsito, Brasil. I. Brasil. Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) II. Titulo.

___________________________________

EDUARDO BARROSO
SECRETÁRIO DE ENGENHARIA

Rifaina – SP, 11 de Agosto de 2025.