# MEMORIAL DESCRITIVO

## Obra: Construção de Alambrado no Campo de Futebol Society

Local: Rua 100, Residencial Santa Luzia

Município: Rifaina

Estado: São Paulo

CONDIÇÕES GERAIS

A presente obra compreende a execução de alambrado no Campo de Futebol Society no Residencial Santa Luzia.

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, os projetos fornecidos e as especificações, que se complementam. Deverão ser observadas, também, as demais instruções contidas no presente processo licitatório.

Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e material a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificações, deverá ser previamente esclarecida junto ao responsável técnico/fiscal desta municipalidade, visto que, após apresentada a proposta, a Prefeitura Municipal não acolherá nenhuma reivindicação.

Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da fiscalização e com autorização por escrito do mesmo.

Ficará o construtor obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a vistoria correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.

Todo e qualquer dano causado às instalações vizinhas, por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para a Prefeitura.

A obra deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence do Construtor, e com as instalações em perfeito funcionamento.

O responsável técnico da obra (RT) será Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formação plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Região sob a qual esteja jurisdicionada a obra. O RT será obrigatoriamente o profissional que acompanhará a obra.

A Prefeitura poderá exigir do construtor a substituição de qualquer profissional do canteiro de obras, desde que verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro.

DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANÇA

Instalações provisórias, Equipamentos, Ferramentas e Equipamentos de segurança

Todas as instalações provisórias necessárias para o bom andamento da obra é de competência da empresa vencedora desta licitação. O barracão de depósito de materiais e ferramentas para a execução pertencentes a firma construtora, deverá ser localizado junto ao canteiro da obra. Quando do acesso de caminhões junto ao canteiro da obra, a empreiteira construtora deverá colocar sinalizadores junto à via pública indiando perigo. Não será admitido nenhum tipo de equipamento, ferramentas, materiais e outros depositados junto ao passeio público, obstruindo assim a passagem mínima determinada para os pedestres.

O construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. O construtor deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes. O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários á execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação.

Durante a execução dos serviços, todos os cuidados para evitar acidentes, não só com os operários como com população em geral, devem ser tomados. O isolamento das áreas onde serão feitas as intervenções deverão ser providenciados pela contratada. Todo e qualquer acidente, relacionado à obra, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Equipamentos de Proteção Individual – EPI

As empresas que não possuem SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e de Segurança e Medicina do Trabalho) ou CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), cabe ao empregador, mediante orientação técnica, fornecer e determinar o uso de EPI adequado.

Obrigação do Empregador

- Fornecer gratuitamente o EPI adequado e aprovado pelo MTb;

- Treinar o trabalhador e tomar seu uso obrigatório;

- Substituí-lo em caso de danificação ou extravio;

- Responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica.

Obrigações do Empregado

- Usar o EPI somente para suas finalidades;

- Cuidar por sua guarda e conservação;

- Comunicar o empregador no caso de qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

ALAMBRADO

Alambrado: Instalação de alambrado tubular para fechamento lateral e frontal do campo na altura indicada em projeto, sendo executados os serviços de:

• Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço galvanizado com costura, DN 2", chapa 14, chumbados diretamente nas brocas, nas profundidades de 1,00m na lateral e 1,50m na frente do campo. As brocas de concreto armado deverão ser com as profundidades de 2,00m e 3,00m, com diâmetro de 25cm;

• Fornecimento e instalação de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes superior, intermediária e inferior do alambrado, em tubos de aço galvanizado com costura, DN 1.1/4”, chapa 14;

• Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 15 m, ou nos seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de aço galvanizado com costura, DN 1.1/4”, chapa 14, soldadas nos montantes verticais;

• Fornecimento e instalação de tela de arame galvanizada quadrangular/losangular, fio 2,77mm (12 BWG), malha 5x5cm, com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração;

• Executar a instalação de portões pivotantes de uma folha e duas folhas conforme projeto, constituído por perfil tubular de aço galvanizado, com DN 2" e 1.1/4 e tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,77mm (12 BWG), malha 5x5cm.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A empresa fica responsável pela garantia da obra e sua estabilidade pelo prazo estabelecido em lei.

Rifaina – SP, 31 de outubro de 2022

____________________________  __________________________________

Hugo César Lourenço           Kelson Robert da Silva Floriano

Prefeito Municipal            Engenheiro Civil – CREA: 5061583500-SP