# MEMORIAL DESCRITIVO

## Obra: Construção de Alambrado de Fechamento no Aterro Sanitário

Local: Sitio Santo Antônio – Aterro Sanitário – Zona Rural

Município: Rifaina

Estado: São Paulo

CONDIÇÕES GERAIS

A presente obra compreende a execução de alambrado no Aterro Sanitário Municipal, fazendo a junção da nova construção com o alambrado já existente no local.

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, os projetos fornecidos e as especificações, que se complementam. Deverão ser observadas, também, as demais instruções contidas no presente processo licitatório.

Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condições locais, averiguar os serviços e material a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificações, deverá ser previamente esclarecida junto ao responsável técnico/fiscal desta municipalidade, visto que, após apresentada a proposta, a Prefeitura Municipal não acolherá nenhuma reivindicação.

Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da fiscalização e com autorização por escrito do mesmo.

Ficará o construtor obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a vistoria correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa correspondente considerada não concluída.

Todo e qualquer dano causado às instalações vizinhas, por elementos ou funcionários da contratada, deverá ser reparado sem ônus para a Prefeitura.

A obra deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence do Construtor, e com as instalações em perfeito funcionamento.

O responsável técnico da obra (RT) será Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formação plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Região sob a qual esteja jurisdicionada a obra. O RT será obrigatoriamente o profissional que acompanhará a obra.

A Prefeitura poderá exigir do construtor a substituição de qualquer profissional do canteiro de obras, desde que verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro.

DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANÇA

Instalações provisórias, Equipamentos, Ferramentas e Equipamentos de segurança

Todas as instalações provisórias necessárias para o bom andamento da obra é de competência da empresa vencedora desta licitação. O barracão de depósito de materiais e ferramentas para a execução pertencentes a firma construtora, deverá ser localizado junto ao canteiro da obra. Quando do acesso de caminhões junto ao canteiro da obra, a empreiteira construtora deverá colocar sinalizadores junto à via pública indiando perigo. Não será admitido nenhum tipo de equipamento, ferramentas, materiais e outros depositados junto ao passeio público, obstruindo assim a passagem mínima determinada para os pedestres.

O construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. O construtor deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes. O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários á execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação.

Durante a execução dos serviços, todos os cuidados para evitar acidentes, não só com os operários como com população em geral, devem ser tomados. O isolamento das áreas onde serão feitas as intervenções deverão ser providenciados pela contratada. Todo e qualquer acidente, relacionado à obra, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Equipamentos de Proteção Individual – EPI

As empresas que não possuem SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e de Segurança e Medicina do Trabalho) ou CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), cabe ao empregador, mediante orientação técnica, fornecer e determinar o uso de EPI adequado.

Obrigação do Empregador

- Fornecer gratuitamente o EPI adequado e aprovado pelo MTb;

- Treinar o trabalhador e tomar seu uso obrigatório;

- Substituí-lo em caso de danificação ou extravio;

- Responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica.

Obrigações do Empregado

- Usar o EPI somente para suas finalidades;

- Cuidar por sua guarda e conservação;

- Comunicar o empregador no caso de qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

SERVIÇOS PRELIMINARES

O fundo da vala deverá ser isento de pedras soltas, detritos orgânicos, etc. e apresentar-se perfeitamente no plano horizontal, podendo eventualmente formar degraus quando as condições do terreno assim o exigirem. O fundo da vala deverá ser abundantemente molhado com a finalidade de localizar possíveis elementos estranhos (raízes de árvores, formigueiros, etc), não aflorados, que serão acusados por percolação da água após o que deverá ser fortemente apiloado.

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Para a construção do alambrado com comprimento de 662,35 metros, deve ser executado uma mureta de 40cm de altura em alvenaria com bloco de concreto de 14x19x39cm, para fixação da tela do alambrado, sendo necessária a devida escavação da vala com profundidade de 5cm, para acomodação do lastro de concreto e alvenaria, ou seja, acima do solo natural, já em relação a largura deve ser com dimensão final acabada de 40cm. A superfície da mureta terá acabamento somente no chapisco.

FECHAMENTO E COLOCAÇÃO DE MOURÕES

Instalação dos mourões de concreto armado pré-moldado (tipo topo inclinado ou ponta virada), altura da seção reta de 2,60m e a ponta inclinada de 0,40m com seção 10 x 10 cm, sendo que 0,60m deve permanecer enterrado, para servir de fundação e 2,00m fica aparente, acima do nível do solo natural.

A Contratada deverá marcar os pontos das instalações dos mourões com uma estaca de madeira, que deverá estar alinhada com as outras estacas. Os pontos onde serão fixados os mourões de concreto, os buracos ou valas terão diâmetro de Ø = 0,20m e profundidade de 0,70m, e estarão distantes uns dos outros com 2,50 m de distância, conforme pode-se observar no projeto, ressalvando os pilares com mudança de fluxo e desnivel que terão um menor espaçamento entre si.

Escavação nos locais da instalação do mourão, com abertura com cavadeira manual com 0,70m de profundidade. Compactação do fundo da vala e posterior instalação do mourão de concreto no prumo, conforme detalhes do projeto. Reposição do solo retirado e compactação a cada camada acrescentada, juntamente com solo- cimento, na proporção de 1 pra 3, ou seja, uma parte de cimento para cada três partes de solo (isento de matéria orgânica, ramos, folhas e qualquer outro detrito que prejudique a mistura e o traço especificado). Os mourões deverão estar em um alinhamento e prumo perfeito (usar prumo de face para verificação).

O escoramento deverá ser feito colocando um mourão tipo esticador e cravar a mão francesa com duas estacas nas laterais, conforme projeto.

TELA, FIO E ARAME FARPADO

Após a instalação dos mourões de concreto e da tela do alambrado a contratada deverá instalar os dois fios # 12 BWG de apoio ou tensor para a tela alambrada. Os fios devem ser instalados em toda a extensão do alambrado, na linha mediana e na linha superior da tela, instalados “costurando” a malha da tela e amarrados junto ao mourão de concreto e nas telas com fio de arame galvanizado # 16 BWG. Utilizar um esticador de arame para tensionar o fio de arame.

A instalação da tela de arame galvanizado, malha 3”, fio # 12 BWG, que deverá ser fixada na extremidade (altura/vertical) da tela no primeiro mourão de concreto com arame galvanizado fio # 12 BWG, para amarração. Depois de bem esticada a tela, amarre-a em todos os mourões de concreto com arame galvanizado fio # 16. Na parte inclinada dos mourões, ou seja, na cabeça dos postinhos serão instalados quatro fios de arame farpado em toda a sua extensão do alambrado.

PORTÃO

Deverá ser instalado um portão de abrir metálico no local indicado em projeto, com duas folhas, requadro em tubo metálico de 2” na chapa 18, tela malha 3”, fio # 12 BWG e 2 pilares pré moldados de 15x15cm com altura de 300cm, conforme projeto.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A empresa fica responsável pela garantia da obra e sua estabilidade pelo prazo estabelecido em lei.

Rifaina – SP, 10 de outubro de 2022

____________________________  __________________________________

Hugo César Lourenço           Kelson Robert da Silva Floriano

Prefeito Municipal            Engenheiro Civil – CREA: 5061583500-SP