MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIFAINA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ENDEREÇO:RUA CARLOS VEDOVATO, Nº291, BAIRRO: CENTRO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:O presente memorial visa descrever os materiais, os elementos significativos, especificações técnicas e os serviços a serem executados para a CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Compõem-se de especificações gerais dos serviços a serem executados de acordo com o projeto. Aborda, também, de forma genérica as especificações relativas aos projetos complementares, cujas especificações técnicas serão objeto de detalhamento nos respectivos projetos, sendo:

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços da obra obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

SUMÁRIO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES	3

2. INFRAESTRUTURA	3

3. SUPRAESTRUTURA	4

4. COBERTURA	4

5. REVESTIMENTO	5

6. ESQUADRIAS	5

7. PINTURA 	6

8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 	6

9. DECLARAÇÕES FINAIS 	7

### 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação de obra de edificação

A Empreiteira será responsável pela locação dos elementos a construir, devendo executar o serviço rigorosamente de acordo com as cotas e alinhamentos definidos no projeto, cabendo a ela toda a obrigação de proceder necessárias modificações, demolições e reposições que ocorram por problemas de locação.

Proceder-se-á a locação da obra, de acordo com o projeto, através de "gabarito" de madeira firmemente fixada ao solo, após o qual, poderão ser iniciados os trabalhos de fundações definido no projeto estrutural.

2. INFRAESTRUTURA

Toda a Infrasestrutura deve ser executada, obedecendo projeto fornecido pelo calculista responsável, qualquer tipo de alteração devera ser autorizado pelo profissional responsável pelos calculos.

Serviços:

- Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

- Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

- Forma em madeira comum para fundação

- Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

- Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

- Lastro de pedra britada

- Concreto usinado, fck = 25 MPa

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

- Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação

- Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

- Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A

- Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa, utilizado em canaleta de concreto entre a viga baldrame e a viga de transição, uma fiada no meio do vão

- Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa, utilizado em canaleta de concreto entre a viga baldrame e a viga de transição, uma fiada no meio do vão

- Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³, utilizado em canaleta de concreto entre a viga baldrame e a viga de transição, uma fiada no meio do vão

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura, utilizado em canaleta de concreto entre a viga baldrame e a viga de transição, uma fiada no meio do vão

- Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.

### 3. SUPRAESTRUTURA

### Deverão obedecer a detalhes específicos do projeto na execução quanto as dimensões e alinhamentos. As alvenarias de embasamento serão executadas sobre valas com fundo apiloados, enterradas no mínimo 0,20m relativamento a superfície do terreno. Nas alvenarias de embasamento que ultrapassem a altura de 1,00m deverá ser executada cinta intermediaria de concreto armado, fck = 13.5 Mpa, com dimensões e armações do baldrame.

### As alvenarias de elevação serão executadas de forma a apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente, evitando-se amarrações de canto para ligações posteriores.

### A espessura das juntas deverá ser no máximo 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

### Serviços:

- Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C

- Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

- Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

- Forma em madeira comum para estrutura, reutilizar 2 a 3 vezes

- Concreto usinado, fck = 25 MPa

- Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

- Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm, para execução de base para bancada

- Argamassa de regularização e/ou proteção.

### 4. COBERTURA

### Deverão obedecer a detalhes específicos do projeto na execução quanto as dimensões e alinhamentos.

### Serviços:

- Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa

- Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa

- Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa

- Fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura da garagem contendo 3 (três) vigas treliçadas de 50x10x870cm, em viga U 100x40 e 93x30 na chapa 14, travamento em viga U 100x40 na chapa 14 - incluso pintura fundo primer cor cinza. (Conforme Projeto).

- Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido

- Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura

- Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm

- Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm

- Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m

- Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m

- Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m

### 5. REVESTIMENTOS

### Sobre o aterro perfeitamente compactado, após colocadas as canalizações que devem passar sob o piso, será executado o lastro com uma camada de brita. Após a compactação do lastro, será executado o contrapiso.

### Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento entre paredes e contrapiso.

### Serviços:

- Chapisco

- Emboço comum

- Emboço desempenado com espuma de poliéster

- Lastro de pedra britada

- Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm

- Concreto usinado, fck = 20 MPa

- Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

- Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa

- Argamassa de regularização e/ou proteção

- Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície

- Impermeabilização em contrapiso das camaras de resfriamento e congelamento, consultar fiscalização e responsavel por execução das camaras( asfalto frio )

- Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada

- Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

- Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

- Peitoril e/ou soleira em granito, peitoril conforme detalhe em projeto

- Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm

- Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm.

### 6. ESQUADRIAS

### As esquadrias deverão obedecer a sua tabela específica e serem executadas de acordo com as boas normas indicadas para o serviço, acompanhando detalhes específicos de projeto. Antes de sua fixação na alvenaria, deverá o executor selecionar com rigor todo o lote, refugando as peças que apresentarem defeitos ou incorreções na fabricação ou para o uso.

### Todos os quadros fixos ou móveis além de bem esquadrinhados, levarão soldas nas emenda e deverão se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados para que desapareçam saliências, rebarbas e etc.

### A pintura das esquadrias somente poderá ser feita após expressa autorização do proprietário.

### Serviços:

- Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca

- P6 - Porta de vidro temperado 10mm, incolor, perfil em alumínio natural fosco, 01 folha corre atrás da parede, incluso trilhos, roldanas e fechadura específicos para instalação – 1,50x2,10m

- P8 - Porta de vidro temperado 10mm, incolor, perfil em alumínio natural fosco, 01 folha corre atrás da parede, incluso trilhos, roldanas e fechadura específicos para instalação – 2,00x2,10m

- Fornecimento e montagem de Grade metálica fixa com dimensões de 5,65 x 2,50m e um portão metálico de abrir em 1 (uma) folha com dimensões de 1,00 x 2,50m, ambos em metalon 30x20 chapa 16, com 4 (quatro) travamento em metalon 50x30 chapa 16 e 2 (dois) pilares de sustentação em metalon 100x100 chapa 14 - incluso fechadura e pintura fundo primer cor cinza. (Conforme Projeto).

- Fornecimento e montagem de Portão metálico de entrada da garagem com dimensões 6,00x2,50m de abrir em 2 (duas) folhas na chapa 16, requadro em tubo 50x30 chapa 16, travamento em barra chata ¼” chapa 16, incluso fechadura, trinco e pintura fundo primer cor cinza. (Conforme Projeto).

- Fornecimento e montagem de Portão metálico social da entrada principal com dimensões 1,00x2,50m de abrir em 1 (uma) folha na chapa 16, requadro em tubo 50x30 chapa 16, travamento em barra chata ¼” chapa 16, incluso fechadura e pintura fundo primer cor cinza. (Conforme Projeto)

- J1 - Janela basculante devidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio natural branco, 01 folha báscula com auxilio de correntinha - 1,00x0,80m

- J2 - Janela basculante devidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio natural branco, 02 Folha Báscula nas laterais, 01 fixo central com auxilio de correntinha - 2,00x0,60m

- J3 - Janela basculante devidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio natural branco, 02 Folha Báscula nas laterais, 01 fixo central com auxilio de correntinha - 1,50x0,60m

- J4 - Vidro temperado 08mm, incolor, perfil em alumínio natural Fosco, 01 vidro fixo com auxilio de perfil tipo “U” – 3,00x1,00m

- J5 -Janela de vidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio Natural fosco, 01 fixo e 01 corre, incluso trilhos, roldanas e fechadura específicos para instalação – 2,00x1,00m

- J6 -Janela de vidro temperado 8mm, incolor, perfil em alumínio Natural fosco, 01 fixo e 01 corre, incluso trilhos, roldanas e fechadura específicos para instalação – 1,50x1,00m

- Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´

- Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi

- Fornecimento e montagem de escada metálica em perfil retangular de metalon 50x30 na chapa 14, inclusive pintura de fundo.

- Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial

### 7. PINTURA

### Deverão ser observados a determinações do Projeto da Obra e Orçamento de Custo, quanto ao tipo de tinta a ser utilizada.Sendo executadas tantas demãos quantas necessárias para perfeito recobrimento (mínimo de duas demãos) da superfície e obtido coloração uniforme e estável, para o necessário recobrimento.

### Em esquadrias metálicas devera ser preliminarmente lixadas e receberão após 01(uma) demão de zarcão.

### As tintas a serem aplicadas deverão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com instruções dos respectivos fabricantes. Deverão ser de primeira qualidade.

### Serviços:

- Massa corrida a base de PVA

- Tinta acrílica em massa, inclusive preparo

- Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

### 8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

### Os tubos a serem usados serão de PVC soldável, desde o registro de pressão, até o chuveiro com diâmetro conforme projeto específico.

### As tubulações quando enterrados devem ser assentes sobre o terreno com base firme, recobrimento mínimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível ou onde a tubulação esteja sujeita as fortes compressões de choque, deverá receber proteção que aumenta sua resistência mecânica, ou ser executada em ferro fundido.

### Serviços:

- Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm

- Torneira de mesa para lavatório com ducha, consultar fiscal de obra

- Sifão plástico sanfonado universal de 1´

- Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido

- Lavatório em louça com coluna suspensa

- Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

- Torneira de mesa para lavatorio com sensor, consultar fiscal de obra

- Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml

- Dispenser toalheiro em ABS, para folhas

- Ducha higiênica com registro

- Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor

- Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros

- Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm (Ralo linear oculto com fechamento automatico), consultar fiscal de obra

- Tanque de louça sem coluna com cuba dupla

- Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado

- Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm

- Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros

- Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões

- Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

- Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial

- Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial

- Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´

- Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´

- Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´

- Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões

- Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha

- Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm

- Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60 cm com tampa h= 60 cm - fornecimento e instalação

- Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

- Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

- Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

- Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

- Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´

- Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

- Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum

- Lastro de pedra britada

- Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

- Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

- Argamassa de regularização e/ou proteção

- Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação

- Chapisco

- Emboço desempenado com argamassa industrializada

- Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas

- Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

- Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60 cm com tampa h= 60 cm - fornecimento e instalação

### 5. DECLARAÇÕES FINAIS

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança. Serão observadas para fins de recebimento do prédio as existências dos itens especificados.

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedência pelo fiscal responsável pela Prefeitura, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.

02 de dezembro de 2019.

________________________________

Angela Carolina Dorascenzi

Arquiteta e Urbanista

Responsável Técnica pelo Projeto

CAU: A34659-4

RRT nº 9038258

_______________________________

Hugo César Lourenço

Prefeito Municipal