MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA / SERVIÇO: INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL)

LOCAL: RUA JOSÉ RONCA BELOTE, RUA VISCONDE DE OURO PRETO, RUA LUIZ PEREIRA GOULART E RUA RUI BARBOSA

MUNICÍPIO: RIFAINA

ESTADO: SÃO PAULO

ART nº28027230220206032

PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL RIFAINA-SP

- INTRODUÇÃO

O presente projeto visa atender a Resolução nº 236/2007 que regulamenta e aprova o Volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização do Trânsito. Preparando o município de Rifaina-SP para o cumprimento integral do exposto no referido manual, quanto as alterações na Sinalização Viária Horizontal.

O Manual Brasileiro de Sinalização de Transito – Volume IV foi elaborado em consonância como Código de Transito Brasileiro (CTB) e com as diretrizes da Política Nacional de Transito. Trata-se de um documento técnico que visa a uniformização e padronização da Sinalização Horizontal, configurando-se como ferramenta de trabalho importante para os técnicos que trabalham nos órgãos ou entidades de transito em todas as esferas.

Assim sendo, todas as soluções projetadas para a Sinalização Viária Horizontal do município de Rifaina-SP a seguir, estão em concordância com suas normas regentes, afim de alcançar a revitalização das ruas e consequente segurança de seus munícipes.

Temos a seguir a reprodução da Resolução nº 236, de 11 de Maio de 2007 do CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN.

RESOLUÇÃO Nº 236, DE 11 DE MAIO DE 2007

Aprova o Volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, usando da competência que lhe confere o art. 12, inciso VIII, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e conforme Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema

Nacional de Trânsito – SNT, e Considerando a necessidade de promover informação técnica atualizada aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, compatível com o disposto na Resolução n° 160, de 22 de abril de 2004, do CONTRAN; Considerando os estudos e a aprovação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Engenharia de Tráfego, da Sinalização e da Via, em setembro de 2006, resolve:

Art. 1º Fica aprovado, o Volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, anexo a esta Resolução.

Art. 2º Ficam revogados o Manual de Sinalização de Trânsito Parte II – Marcas Viárias, aprovado pela Resolução nº 666/86, do CONTRAN, e disposições em contrário.

Art. 3º Os órgãos e entidades de trânsito terão até 30 de junho de 2008 para se adequarem ao disposto nesta Resolução.

Art. 4º Os Anexos desta Resolução encontram-se disponíveis no site eletrônico www.denatran.gov.br.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALFREDO PERES DA SILVA

Presidente

LUIZ CARLOS BERTOTTO

Ministério das Cidades – Titular

JOSÉ ANTONIO SILVÉRIO

Ministério da Ciência e Tecnologia – Suplente

RODRIGO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES

Ministério da Educação – Titular

JOÃO PAULO SYLLOS

Ministério da Defesa – Titular

CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS

Ministério do Meio Ambiente – Suplente

EDSON DIAS GONÇALVES

Ministério dos Transportes – Titular

- MEMORIAL DESCRITIVO (SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL)

A sinalização horizontal e um subsistema da sinalização viária composta de marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento.A sinalização horizontal tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuários da via.

A sinalização horizontal tem a propriedade de transmitir mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando sua percepção e entendimento, sem desviar a atenção do leito da via. Em face do seu forte poder de comunicação, a sinalização deve ser reconhecida e compreendida por todo usuário, independentemente de sua origem ou da frequência com que utiliza a via.

  - APRESENTAÇÃO

O serviço a ser executada é essencialmente de sinalização viária horizontal e compreende o segmento listado abaixo:

Rua / Trecho                                Área (m2) Sinalização

Rua José Ronca Belote                                       24,79

Trecho 01 - compreendido entre a Avenida João Camilo Gomes e Rua João Souza dos Santos.

Rua José Ronca Belote                                        9,75

Trecho 02 - compreendido entre a Rua João Souza dos Santos e Casa de número 25.

Rua Visconde de Ouro Preto                                  29,25

Trecho 03 - compreendido entre a Rua Antônio Thomas de Aquino e Rua Benedita Correa Vieira.

Rua Luiz Pereira Goulart                                    24,79

Trecho 04 - compreendido entre a Rua José Francisco da Silveira e Casa de número 80.

Rua Rui Barbosa                                             58,24

Trecho 05 - compreendido entre a Rua Floriano Peixoto e Rua 9 de Julho.

TOTAL------------------------------------------------------146,82

2.2  DEFINIÇÃO E FUNÇÃO

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de trafego.

A sinalização horizontal e classificada segundo sua função:

● Ordenar e canalizar o fluxo de veículos;

● Orientar o fluxo de pedestres;

● Orientar os deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via, tais como, geometria, topografia e obstáculos;

● Complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação, visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite;

● Regulamentar os casos previstos no Código de Transito Brasileiro (CTB).

Em algumas situações a sinalização horizontal atua, por si só, como controladora de fluxos. Pode ser empregada como reforço da sinalização vertical, bem como ser complementada com dispositivos auxiliares.

2.3 IMPORTÂNCIA

A sinalização horizontal:

-Permite o melhor aproveitamento do espaço viário disponível, maximizando seu uso;

-Aumenta a segurança em condições adversas tais como: neblina, chuva e noite;

-Contribui para a redução de acidentes;

-Transmite mensagens aos condutores e pedestres.

Apresenta algumas limitações:

-Reduzir a durabilidade, quando sujeita a trafego intenso;

-Visibilidade deficiente, quando sob neblina, pavimento molhado, sujeira, ou quando houver trafego intenso.

2.4  PADRÃO DE FORMAS E CORES

A sinalização horizontal e constituída por combinações de traçado e cores que definem os diversos tipos de marcas viárias.

Padrão de formas:

- Continua: corresponde as linhas sem interrupção, aplicadas em trecho especifico de pista;

-Tracejada ou Seccionada: corresponde as linhas interrompidas, aplicadas em cadencia, utilizando espaçamentos com extensão igual ou maior que o traço;

-Setas, Símbolos e Legendas: correspondem as informações representadas em forma de desenho ou inscritas, aplicadas no pavimento, indicando uma situação ou complementando a sinalização vertical existente.

Padrão de cores:

Amarela, utilizada para:

. Separar movimentos veiculares de fluxos opostos;

. Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral;

. Delimitar espaços proibidos para estacionamento e/ou parada;

. Demarcar obstáculos transversais a pista (lombada).

Branca, utilizada para:

. Separar movimentos veiculares de mesmo sentido;

. Delimitar áreas de circulação;

.Delimitar trechos de pistas, destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais;

. Regulamentar faixas de travessias de pedestres;

. Regulamentar linha de transposição e ultrapassagem;

. Demarcar linha de retenção e linha de ”De a preferencia”

. Inscrever setas, símbolos e legendas.

Vermelha, utilizada para:

. Demarcar ciclovias ou ciclo faixas;

. Inscrever símbolo (cruz).

Azul, utilizada como base para:

. Inscrever símbolo em áreas especiais de estacionamento ou de parada para

embarque e desembarque para pessoas portadoras de deficiência física.

Preta, utilizada para:

. Proporcionar contraste entre a marca viária/inscrição e o pavimento, (utilizada

principalmente em pavimento de concreto) não constituindo propriamente uma cor de sinalização.

Considerações Gerais

A utilização das cores deve ser feita obedecendo-se aos critérios abaixo e ao padrão Munsell indicado ou outro que venha a substituir, de acordo com as normas da ABNT. Os materiais devem atender a NBR 11862, sendo utilizada tinta acrílica a base de solvente e adição de microesferas de vidro retro refletidas do tipo pré-mix, incorporadas a tinta antes de sua aplicação, permanecendo internas a película aplicada e drop-on,

aplicadas por aspersão imediatamente após a aplicação da tinta, permitindo imediata retro-refletorização. A espessura de aplicação da tinta deve compreender entre 0,4mm e 0,6mm.

Cor Tonalidade

Amarela 10 YR 7,5/14

Branca N 9,5

Vermelha 7,5 R 4/14

Azul 5 PB 2/8

Preta N 0,5

- MARCAS LONGITUDINAIS, MARCAS TRANSVERSAIS, MARCAS DE CANALIZAÇÃO  E LEGENDAS ADOTADAS

Para o município de Rifaina-SP foram adotadas como marcas longitudinais as Linhas de divisão de fluxos opostos seccionada (LFO-1).

    - Linha simples contínua (LFO-1)

| Definição | A LFO-1 divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaç disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para o dois sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro. |  |
| --- | --- | --- |
| Cor | Amarela. |  |
| Dimensões | Esta linha deve ter largura definida em função da velocidad regulamentada na via, conforme quadro a seguir: |  |
|  | VELOCIDADE – v (km/h) | LARGURA DA LINHA – l (m) |
|  | v < 80 | 0,10* |
|  | v ≥ 80 | 0,15 |
|  | * Pode ser utilizada largura de até 0,15m em casos que estudos de engenhari indiquem a necessidade, por questões de segurança. |  |

Sendo adotado para Rifaina-SP, largura da linha (L) de 0,10m. Comprimentos e quantitativos verificar no quadro de quantitativos mais adiante.

    - Linha dupla contínua (LFO-3)

| Definição | A LFO-3 divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro. |
| --- | --- |
| Cor | Amarela. |
| Dimensões | A largura (l) das linhas e a distância (d) entre elas é de no mínimo 0,10 m e no máximo de 0,15 m. |

Sendo adotado para Rifaina-SP, largura da linha (l) e distância entre elas (d) de 0,10m. Comprimentos e quantitativos verificar no quadro de quantitativos mais adiante.

Linhas de Retenção (LRE):

| Definição | A LRE indica ao condutor o local limite em que deve parar o veículo. |
| --- | --- |
| Cor | Branca. |
| Dimensões | A largura (l) mínima é de 0,30 m e a máxima de 0,60 m de acordo com estudos de engenharia. |

Sendo adotado para Rifaina - SP, largura da linha de 0,30 m. O espaçamento sempre obedecerá a distância mínima de 1,00m do cruzamento. Comprimentos e quantitativos verificar no quadro de quantitativos mais adiante.

Zebrado de preenchimento da área de pavimento não utilizável (ZPA):

| Definição | O ZPA destaca a área interna às linhas de canalização, reforçando a idéia de área não utilizável para a circulação de veículos, além de direcionar os condutores para o correto posicionamento na via. |
| --- | --- |
| Cor | Branca, quando direciona fluxos de mesmo sentido; Amarela, quando direciona fluxos de sentidos opostos. |

Dimensões      O ZPA deve ter as dimensões conforme tabela abaixo:

| DIMENSÕES | CIRCULAÇÃO | ÁREA DE PROTEÇÃO DE ESTACIONAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Largura da linha interna A | mínima 0,30 m | mínima 0,10 m |
|  | máxima 0,50 m | máxima 0,40 m |
| Distância entre linhas B | mínima 1,10 m | mínima 0,30 m |
|  | máxima 3,50 m | máxima 0,60 m |

A marcação do zebrado é feita com linhas inclinadas de 45º em relação à direção dos fluxos de tráfego, acompanhando o sentido de circulação dos veículos nas faixas adjacentes à área de pavimento não utilizável.

Sendo adotado para Rifaina-SP, largura da linha (A) de 0,30 m. O Espaçamento (B) será de 0,60m. Comprimentos e quantitativos verificar no quadro de quantitativos mais adiante. Conforme figuras 1, 2 e 3, para Rifaina-SP foram projetados ZPA’s de cruzamento, delimitando a área de estacionamento dos veículos próximos aos términos dos quarteirões. Esta é considerada uma eficaz medida de segurança, aumentando a visibilidade e impedindo acomodação de veículos que possam causar graves colisões.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Legendas de Solo:

As legendas são formadas a partir de combinações de letras e algarismos, aplicadas no pavimento da pista de rolamento, com o objetivo de advertir aos condutores acerca das condições particulares de operação da via.

| Definição | As legendas são mensagens com o objetivo de advertir os condutores acerca das condições particulares de operação da via. |
| --- | --- |
| Cor | Branca. |
| Dimensões | O quadro a seguir apresenta as alturas de letras ou números a serem adotadas em função do tipo de via e da velocidade regulamentada: |

Vias Urbanas VELOCIDADE (km/h) ALTURA (m) v  80 1,60 v > 80 2,40

Vias Rurais VELOCIDADE (km/h) ALTURA (m) v  60 2,40 v > 60 4,00

Sendo adotado para Rifaina-SP, a altura das letras de 1,60m.

Legenda “PARE”:

A legenda “PARE” deve ser posicionada, no mínimo, a 1,60 m antes da linha de retenção, centralizada na faixa de circulação em que está inscrita.

Deve ser utilizada como reforço ao sinal de regulamentação R-1

– “Parada obrigatória”.

Para quantidades e localização verificar mais adiante no quadro de quantitativos e pranchas em anexo.

- CONCLUSÃO

Conforme disposto anteriormente, o presente Projeto de Sinalização Viária Horizontal atende todas as necessidades do município de Rifaina-SP, contemplando os itens que se fazem necessários para segurança de motoristas e pedestres em atendimento total a legislação em vigor.

Estão expostos a seguir pranchas apresentando o projeto técnico, contendo todas as informações e detalhamentos necessários para a correta execução da Sinalização Viária Horizontal do município de Rifaina-SP.

- BIBLIOGRAFIA

Conselho Nacional de Transito (Brasil) (CONTRAN).

Sinalizacao horizontal / Contran-Denatran.

1a edicao – Brasilia : Contran, 2007.

128 p.: il. (Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito ; 4)

1.Sinalizacao (Transito), legislacao, Brasil 2.Transito, legislacao, Brasil 3.Normas de transito, Brasil 4.Codigo de transito, Brasil I. Brasil. Departamento Nacional de Transito (DENATRAN) II. Titulo.

Rifaina – SP, 08 de fevereiro de 2022

______________________________    ______________________________

Kelson Robert da Silva Floriano           Hugo César Lourenço

Engenheiro Civil                          Prefeito Municipal

CREA: 5061583500-SP

ART nº28027230220206032