MEMÓRIA DE CALCULO

OBRA / SERVIÇO: INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL)

LOCAL: RUA JOSÉ RONCA BELOTE, RUA VISCONDE DE OURO PRETO, RUA LUIZ PEREIRA GOULART E RUA RUI BARBOSA

MUNICÍPIO: RIFAINA

ESTADO: SÃO PAULO

ART nº28027230220206032

ITEM 1 – PLACA DE OBRA

Item 1.1

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 02.08.050

Descrição: Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira

Dimensões: 5,00m x 2,00m (Conforme manual de identidade visual do Governo do Estado de São Paulo)

Área: 5,00m x 2,00m = 10,00 m2

ENDEREÇO 1 - RUA JOSÉ RONCA BELOTE

Trecho 01 - compreendido entre a Avenida João Camilo Gomes e Rua João Souza dos Santos.

ITEM 2 – RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item 2.1

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.01.410

Descrição: Varrição de pavimento para recapeamento

Comprimento: 32,00 metros

Largura: 7,80 metros

Área: 32,00 x 7,80 = 249,60 m2

Item 2.2

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.03.230

Descrição: Imprimação betuminosa ligante

Comprimento: 32,00 metros

Largura: 7,80 metros

Área: 32,00 x 7,80 = 249,60 m2

Item 2.3

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.03.210

Descrição: Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

Comprimento: 32,00 metros

Largura: 7,80 metros

Área: 32,00 x 7,80 = 249,60 m2

Volume: Área x Espessura

Volume: 249,60 x 0,03 = 7,49 m3

ITEM 3 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

Item 3.1

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 70.02.010

Descrição: Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica

Área do Zebrado de preenchimento da área de pav. não utilizado (ZPA)= 9,75m2

Área da legenda de Solo (PARE)= 1,95x1,60= 3,12 m2

Área da linha de divisão de fluxos opostos (LFO-3)= 0,10x5,00x2= 1,00 m2

Área da linha de retenção (LRE)= 0,30 x Eixo da via= Valor m2

Quantidade de sinalizações (ZPA): 2,00 unidades

Área das sinalizações (ZPA): 2,00 x 9,75 = 19,50 m2

Quantidade de sinalizações (PARE): 1,00 unidade

Área da Sinalização (PARE): 1,00 x 3,12= 3,12 m2

Quantidade de sinalizações (LFO-3): 1,00 unidade

Área da Sinalização (LFO-3): 1,00 x 1,00= 1,00 m2

Quantidade de sinalizações (LRE)= 1,00 unidade

Área da Sinalização (LRE): 1,00 x 0,30 x 3,90= 1,17 m2

Área total das sinalizações do ENDEREÇO 01: 19,50 + 3,12 + 1,00 + 1,17= 24,79 m2

ENDEREÇO 2 - RUA JOSÉ RONCA BELOTE

Trecho 02 - compreendido entre a Rua João Souza dos Santos e Casa de número 25.

ITEM 2 – RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item 2.1

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.01.410

Descrição: Varrição de pavimento para recapeamento

Comprimento: 30,50 metros

Largura: 7,30 metros

Área: 30,50 x 7,30 = 222,65 m2

Item 2.2

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.03.230

Descrição: Imprimação betuminosa ligante

Comprimento: 30,50 metros

Largura: 7,30 metros

Área: 30,50 x 7,30 = 222,65 m2

Item 2.3

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.03.210

Descrição: Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

Comprimento: 30,50 metros

Largura: 7,30 metros

Área: 30,50 x 7,30 = 222,65 m2

Volume: Área x Espessura

Volume: 222,65 x 0,03 = 6,68 m3

ITEM 3 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

Item 3.1

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 70.02.010

Descrição: Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica

Área do Zebrado de preenchimento da área de pav. não utilizado (ZPA)= 9,75m2

Quantidade de sinalizações (ZPA): 1,00 unidade

Área das sinalizações (ZPA): 1,00 x 9,75 = 9,75 m2

Área total das sinalizações do ENDEREÇO 02: 9,75 m2

ENDEREÇO 3 - RUA VISCONDE DE OURO PRETO

Trecho 03 - compreendido entre a Rua Antônio Thomas de Aquino e Rua Benedita Correa Vieira.

ITEM 2 – RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item 2.1

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.01.410

Descrição: Varrição de pavimento para recapeamento

Comprimento: 283,50 metros

Largura: 8,50 metros

Área: 283,50 x 8,50 = 2.409,75 m2

Item 2.2

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.03.230

Descrição: Imprimação betuminosa ligante

Comprimento: 283,50 metros

Largura: 8,50 metros

Área: 283,50 x 8,50 = 2.409,75 m2

Item 2.3

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.03.210

Descrição: Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

Comprimento: 283,50 metros

Largura: 8,50 metros

Área: 283,50 x 8,50 = 2.409,75 m2

Volume: Área x Espessura

Volume: 2.409,75 x 0,03 = 72,29 m3

ITEM 3 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

Item 3.1

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 70.02.010

Descrição: Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica

Área do Zebrado de preenchimento da área de pav. não utilizado (ZPA)= 9,75m2

Quantidade de sinalizações (ZPA): 3,00 unidades

Área das sinalizações (ZPA): 3,00 x 9,75 = 29,25 m2

Área total das sinalizações do ENDEREÇO 03: 29,25 m2

ENDEREÇO 4 - RUA LUIZ PEREIRA GOULART

Trecho 04 - compreendido entre a Rua José Francisco da Silveira e Casa de número 80.

ITEM 2 – RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item 2.1

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.01.410

Descrição: Varrição de pavimento para recapeamento

Comprimento: 102,00 metros

Largura: 8,50 metros

Área: 102,00 x 8,50 = 867,00 m2

Área da Confluência 01: 0,48 metros quadrados (resultado obtido pelo auxílio de um Soft Ware do tipo Cad, utilizado para desenho técnico)

Área da Confluência 02: 0,48 metros quadrados (resultado obtido pelo auxílio de um Soft Ware do tipo Cad, utilizado para desenho técnico)

Área total: 867,00 + 0,48 + 0,48= 867,96 m2

Item 2.2

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.03.230

Descrição: Imprimação betuminosa ligante

Comprimento: 102,00 metros

Largura: 8,50 metros

Área: 102,00 x 8,50 = 867,00 m2

Área da Confluência 01: 0,48 metros quadrados (resultado obtido pelo auxílio de um Soft Ware do tipo Cad, utilizado para desenho técnico)

Área da Confluência 02: 0,48 metros quadrados (resultado obtido pelo auxílio de um Soft Ware do tipo Cad, utilizado para desenho técnico)

Área total: 867,00 + 0,48 + 0,48= 867,96 m2

Item 2.3

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.03.210

Descrição: Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

Comprimento: 102,00 metros

Largura: 8,50 metros

Área: 102,00 x 8,50 = 867,00 m2

Área da Confluência 01: 0,48 metros quadrados (resultado obtido pelo auxílio de um Soft Ware do tipo Cad, utilizado para desenho técnico)

Área da Confluência 02: 0,48 metros quadrados (resultado obtido pelo auxílio de um Soft Ware do tipo Cad, utilizado para desenho técnico)

Área total: 867,00 + 0,48 + 0,48= 867,96 m2

Volume: Área x Espessura

Volume: 867,96 x 0,03 = 26,04 m3

ITEM 3 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

Item 3.1

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 70.02.010

Descrição: Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica

Área do Zebrado de preenchimento da área de pav. não utilizado (ZPA)= 9,75m2

Área da legenda de Solo (PARE)= 1,95x1,60= 3,12 m2

Área da linha de divisão de fluxos opostos (LFO-3)= 0,10x5,00x2= 1,00 m2

Área da linha de retenção (LRE)= 0,30 x Eixo da via= Valor m2

Quantidade de sinalizações (ZPA): 2,00 unidades

Área das sinalizações (ZPA): 2,00 x 9,75 = 19,50 m2

Quantidade de sinalizações (PARE): 1,00 unidade

Área da Sinalização (PARE): 1,00 x 3,12= 3,12 m2

Quantidade de sinalizações (LFO-3): 1,00 unidade

Área da Sinalização (LFO-3): 1,00 x 1,00= 1,00 m2

Quantidade de sinalizações (LRE)= 1,00 unidade

Área da Sinalização (LRE): 1,00 x 0,30 x 3,90= 1,17 m2

Área total das sinalizações do ENDEREÇO 4: 19,50 + 3,12 + 1,00 + 1,17= 24,79 m2

ENDEREÇO 5 - RUA RUI BARBOSA

Trecho 05 - compreendido entre a Rua Floriano Peixoto e Rua 9 de Julho.

ITEM 2 – RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item 2.1

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.01.410

Descrição: Varrição de pavimento para recapeamento

Comprimento: 87,80 metros

Largura: 7,90 metros

Área: 87,80 x 7,90 = 693,62 m2

Área da Confluência 03: 0,48 metros quadrados (resultado obtido pelo auxílio de um Soft Ware do tipo Cad, utilizado para desenho técnico)

Área da Confluência 04: 0,48 metros quadrados (resultado obtido pelo auxílio de um Soft Ware do tipo Cad, utilizado para desenho técnico)

Área total: 693,62 + 0,48 + 0,48= 694,58 m2

Item 2.2

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.03.230

Descrição: Imprimação betuminosa ligante

Comprimento: 87,80 metros

Largura: 7,90 metros

Área: 87,80 x 7,90 = 693,62 m2

Área da Confluência 03: 0,48 metros quadrados (resultado obtido pelo auxílio de um Soft Ware do tipo Cad, utilizado para desenho técnico)

Área da Confluência 04: 0,48 metros quadrados (resultado obtido pelo auxílio de um Soft Ware do tipo Cad, utilizado para desenho técnico)

Área total: 693,62 + 0,48 + 0,48= 694,58 m2

Item 2.3

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 54.03.210

Descrição: Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

Comprimento: 87,80 metros

Largura: 7,90 metros

Área: 87,80 x 7,90 = 693,62 m2

Área da Confluência 03: 0,48 metros quadrados (resultado obtido pelo auxílio de um Soft Ware do tipo Cad, utilizado para desenho técnico)

Área da Confluência 04: 0,48 metros quadrados (resultado obtido pelo auxílio de um Soft Ware do tipo Cad, utilizado para desenho técnico)

Área total: 693,62 + 0,48 + 0,48= 694,58 m2

Volume: Área x Espessura

Volume: 694,58 x 0,03 = 20,84 m3

ITEM 3 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

Item 3.1

Fonte: CDHU – Versão 184

Código: 70.02.010

Descrição: Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica

Área do Zebrado de preenchimento da área de pav. não utilizado (ZPA)= 9,75m2

Área da legenda de Solo (PARE)= 1,95x1,60= 3,12 m2

Área da linha de divisão de fluxos opostos (LFO-3)= 0,10x5,00x2= 1,00 m2

Área da linha de retenção (LRE)= 0,30 x Eixo da via= Valor m2

Área de marcas de solo (LOMBADA/DEPRESSÃO) = 3,00 x Largura da via

Quantidade de sinalizações (ZPA): 3,00 unidades

Área das sinalizações (ZPA): 3,00 x 9,75 = 29,25 m2

Quantidade de sinalizações (PARE): 1,00 unidade

Área da Sinalização (PARE): 1,00 x 3,12= 3,12 m2

Quantidade de sinalizações (LFO-3): 1,00 unidade

Área da Sinalização (LFO-3): 1,00 x 1,00= 1,00 m2

Quantidade de sinalizações (LRE)= 1,00 unidade

Área da Sinalização (LRE): 1,00 x 0,30 x 3,90= 1,17 m2

Quantidade de sinalizações (LOMBADA/DEPRESSÃO): 1,00 unidade

Área da Sinalização (LOMBADA/DEPRESSÃO): 1,00 X 3,00 X 7,90= 23,70 m2

Área total das sinalizações do ENDEREÇO 5: 29,25 + 3,12 + 1,00 + 1,17 + 23,70= 58,24 m2

Rifaina - SP, 08 de fevereiro de 2022

___________________________          ________________________________

Hugo César Lourenço                  Kelson Robert da Silva Floriano

Prefeito Municipal                     Engenheiro Civil - CREA: 5061583500

ART nº28027230220206032