MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

Local: Diversas Ruas do Município (verificar mapa do município em anexo)

Município: Rifaina – SP.

Data: 28/01/2019

Instalações provisórias e Equipamentos de segurança

Todas as instalações provisórias necessárias para o bom andamento da obra é de competência da empresa vencedora desta licitação. O barracão de depósito de materiais e ferramentas para a execução pertencentes a firma construtora, deverá ser localizado junto ao canteiro da obra. Quando do acesso de caminhões junto ao canteiro da obra, a empreiteira construtora deverá colocar sinalizadores junto à via pública indiando perigo. Não será admitido nenhum tipo de equipamento, ferramentas, materiais e outros depositados junto ao passeio público, obstruindo assim a passagem mínima determinada para os pedestres.

Equipamentos de Proteção Individual – EPI

As empresas que não possuem SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e de Segurança e Medicina do Trabalho) ou CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), cabe ao empregador, mediante orientação técnica, fornecer e determinar o uso de EPI adequado.

Obrigação do Empregador

- Fornecer gratuitamente o EPI adequado e aprovado pelo MTb;

- Treinar o trabalhador e tomar seu uso obrigatório;

- Substituí-lo em caso de danificação ou extravio;

- Responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica.

Obrigações do Empregado

- Usar o EPI somente para suas finalidades;

- Cuidar por sua guarda e conservação;

- Comunicar o empregador no caso de qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por objetivo fixar normas e especificações para a  EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, localizadas em diversas vias públicas do município conforme indicação da tabela a seguir e nos projetos gráficos.

Local 1

Rua João Batista dos Santos (entre a Av. Eliana Carmen Pinho Masson Rua Jaqueline Pereira Pinho)

Faixa Elevada: C=5,80m

Local 2

Rua Antonio Tomas de Aquino (entre Rua Álvaro Gomes Matheus e Rua João Batista dos Santos)

Faixa Elevada: C=8,05m

Local 3

Rua General Osório (entre Rua Jerônimo Ferreira e Rua Ari Reis)

Faixa Elevada: C=8,90m

Local 4

Rua Manoel Rezende (entre Rua Jerônimo Ferreira e Rua Professor Dirceu Etchebehere)

Faixa Elevada: C=6,65m

Local 5

Rua Rassime Elias (entre Rua Jerônimo Ferreira e Rua Ari Reis)

Faixa Elevada: C=7,90m

Local 6

Rua Rui Barbosa (entre Rua Barão do Rio Branco e Rua Floriano Peixoto)

Faixa Elevada: C=8,80m

Local 7

Rua Coronel Pereira Cassiano (entre Rua José Pereira Guimarães e Rua Manoel Rezende)

Faixa Elevada: C=8,90m

Local 8

Rua Coronel Pereira Cassiano (entre Rua Candido Teixeira e Rua Manoel Alegria)

Faixa Elevada: C=9,00m

Local 9

Rua Visconde de Ouro Preto (entre Rua Coronel Pereira Cassiano e Avenida Calixto Jorge)

Faixa Elevada: C=9,00m

Local 10

Rua João Batista dos Santos (entre Rua Antonio Tomas de Aquino e Rua Ricieri Cantieri)

Faixa Elevada: C=8,00m

Local 11

Rua João Batista dos Santos (entre Rua Antonio Tomas de Aquino e Rua Ricieri Cantieri)

Faixa Elevada: C=8,00m

Comprimento total: 89,00m

Além disso, o documento visa garantir o uso de materiais e técnicas apropriadas, objetivando a durabilidade e a qualidade do empreendimento.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

A obra deverá contar com todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom andamento. A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais (EXCETO CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, que será fornecido pela contratante), mão de obra, ferramentas, máquinas e equipamentos necessários e adequados para que todos os serviços sejam  desenvolvidos com segurança e qualidade.

Antes do início do serviço a contratada deverá providenciar a sinalização da via pública de forma a orientar adequadamente e com segurança o trânsito de veículos e pedestres no local.

3. FAIXAS ELEVADAS

Nos locais indicados, deverão ser implantadas faixas elevadas de travessia de pedestres em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), onde este material será fornecido pela contratante.

As dimensões das faixas elevadas deverão ser aquelas indicadas nos projetos gráficos. Eventuais alterações durante sua execução deverão ser submetidas à aprovação da Contratante.

Deverão ser implantadas junto ao alinhamento do meio fio chapas metálicas dobrada em U – 200x100x3,18mm, que permitam a passagem das águas pluviais que escoam sobre a sarjeta. A chapa metálica será coberta por CBUQ, de forma a não causar obstáculos a pessoas com mobilidade reduzida que atravessa a via.

A sinalização horizontal indicativa da faixa elevada e viária correspondente deverão serem executadas de acordo com o Manual Brasileiro de Trânsito do Contran.

A sinalização vertical deverão ser executadas com placas de regulamentação e advertências conforme figura 01 do detalhamento do dispositivo.

As placas de regulamentação “velocidade máxima permitida”, R-19, limitando a velocidade no máximo de 30 km/h, deverão ser instaladas sempre antecedendo a travessia, e as placas de advertência “passagem sinalizada de pedestre”, A-32b, nas áreas comuns de pedestre ou “passagem sinalizada de escolares”, A-33b, nas proximidades das escolas, acrescidas da informação complementar “faixa elevada”, deverão ser instaladas antes e junto ao dispositivo, devendo a última ser complementada com seta de posição. Todas as placas deverão ser de aço com película retrorrefletiva de esfera inclusa e os postes em tubo de aço galvanizados de 21/2”, parede de 1,55mm e comprimento de 3,00 m, contendo 4 haletas anti-giro de 100x50x1,55mm, e tampa plástica para não infiltrar água.

Figura 01 – Detalhamento do Dispositivo

Rifaina – SP, 28 de Janeiro de 2019

__________________            _________________________

Hugo César Lourenço             Kelson Robert da Silva Floriano

Prefeito Municipal                 Engenheiro Civil – CREA:5061583500