MEMORIAL DESCRITIVO

## CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA

## PISCINA – ESCOLA EMEB JOAO ETCHEBEHERE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO

O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por finalidade fornecer informações técnicas para a execução de Contrução de uma cobertura metálica sobre a piscina da escola EMEB Joao Etchebehere, propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA, localizado, a Rua Barão de Rifaina n° 390 no município de RIFAINA - SP.

Para a execução das obras projetadas, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência dos construtores, indicando apenas as condições mínimas necessárias, as quais deverão, obrigatoriamente, atender as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) quanto a sua execução e aos materiais empregados.

PROJETOS

O projeto de fundações  foi desenvolvido pelo Sr. Sergio Humberto Cavalheiro, Engenheiro e incrito no CREA – 5069603377-SP; a obra tera a Responsabilidade Técnica pelo profissional da empresa vencedora da licitação a planilha orçamentaria e cronograma fisico financeiro  e fiscalização da obra  sera do  profissional que  ocupa o cargo de secretario de obras  do municipio de rifaina Sr. Lund Jose Faleiros de Melo , portador do Causp- 0a- 19.126-4. Os serviços serão executados de acordo com os projetos fornecidos atendendo as especificações deste memorial, prevalecendo sempre estas especificações, em caso de eventuais divergências com os projetos.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou venha se fazer opção pelo uso de algum material equivalente, deverá consultar o Eng° responsável pelo projeto, afim de que sejam feitas validações nas especificações apresentadas e ou material disponível no mercado, a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade e segurança.

SERVIÇOS DE SEGURANÇA

Equipamentos de segurança

Todas as instalações provisórias necessárias para o bom andamento da obra é de competência da empresa vencedora desta licitação. O barracão de depósito de materiais e ferramentas para a execução pertencentes a firma construtora, deverá ser localizado junto ao canteiro da obra. Quando do acesso de caminhões junto ao canteiro da obra, a empreiteira construtora deverá colocar sinalizadores junto à via pública indicando perigo. Não será admitido nenhum tipo de equipamento, ferramentas, materiais e outros depositados junto ao passeio público, obstruindo assim a passagem mínima determinada para os pedestres.

Equipamentos de Proteção Individual – EPI

As empresas que não possuem SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e de Segurança e Medicina do Trabalho) ou CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), cabe ao empregador, mediante orientação técnica, fornecer e determinar o uso de EPI adequado.

Obrigação do Empregador

- Fornecer gratuitamente o EPI adequado e aprovado pelo MTb;

- Treinar o trabalhador e tomar seu uso obrigatório;

- Substituí-lo em caso de danificação ou extravio;

- Responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica.

Obrigações do Empregado

- Usar o EPI somente para suas finalidades;

- Cuidar por sua guarda e conservação;

- Comunicar o empregador no caso de qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

- Curso NR 35 NR12, NR18

- FUNDAÇÃO:

  - QUALIDADE DOS MATERIAIS

O Concreto utilizado nas estacas deverá ser fck mínimo de 20 MPa, slump 10+-2, utilizando brita 1+brita 2, fator a/c<0,60. O Concreto utilizado nos blocos deverá ser fck mínimo de 25 MPa, slump 10+-2, utilizando brita 1+brita 2, fator a/c<0,60. Realizar moldagem de corpos de prova a cada caminhão betoneira, seguindo procedimentos da NBR 12655.

A aço utilizado na obra são do tipo CA50 e CA60, conforme especificação do projeto estrutural.

  - ESTACAS ESCAVADAS

Serão executadas 30 estacas, do tipo escavada, com diâmetro do fuste de 25 cm e profundidade mínima de 6,00 m. A estaca será armada com 6Ф10.0 mm, devendo esta

armadura entrar 45 cm dentro do bloco de coroamento. Os estribos serão de Ф6.3 mm, distribuidos conforme o projeto. Seguir as recomendações de execução da NBR 6122.

Antes de realizar a concretagem, deve-se compactar a ponta da estaca. Não deve ser realizada a concretagem na presença de água.

  - BLOCOS DE COROAMENTO

Serão executados blocos de coroamento para 3 estacas, de formato triangular, conforme dimensões de projeto. Ao realizar a escavação do bloco, o fundo deverá ser compactado e regularizado com lastro de concreto magro, de espessura mínima de 5 cm. Caso seja feita a concretagem contra barranco, deverá ser realizado chapisco na lateral, com argamassa de proporção 1:3 (cimento:areia). As armaduras do blocos devem ser posicionadas, bem como a placa de base para recebimento dos pilares metálicos, no qual, deve-se ter controle rigoroso de alinhamento e nível. Seguir as recomendações de execução da NBR 6122.

- ESTRUTURA METÁLICA:

  - QUALIDADE DOS MATERIAIS

O tipo de material deverá ser o aço SAC 300 ou COS AR COR devido ao tipo de aplicação sobre piscina, ambiente corrosivo (cloro). Não havendo disponibilidade do material apresentado no projeto, poderá ser utilizado um aço equivalente em termos de resistencia e caracterisicas mecânicas semelhantes, aventamos tambem a possibilidade de que a proteção do aço poderá ser pelo processo de galvanização e o acabamento com pintura na cor branca.

  - TRELIÇAS DA COBERTURA

As estruturas treliçadas da cobertura é composta de perfis tubulares, composta por 3 banzos em tubo Ø63,5mm, diagonais e montantes em tubo Ø31,8mm, sendo no total da obra 5 treliças de 10m com largura e altura de aproximadamente de 600mm.

As conexões entre os elementos se darão por meio de solda conforme apresentado no projeto realizada pelo processo de solda tipo MIG. A treliça será transportada já soldada até o canteiro da obra devendo a mesma ser içada com guindaste ou equipamento equivalente.

  - PILARES METÁLICOS

Para sustentação da estrutura de cobertura esta sendo considerado 10 pilares com aproximadamente 2,7m de pé direito, apoiado sobre bases de concreto e inserts metalico. Os pilares serão composto por um conjunto de tubos que serão fabricados em perfis tubulares Ø101,6mm, sendo que todas as conexões entre os elementos serão soldados no local nas suas respecitvas bases (insert metalico) com a utilização do processo de solda com eletrodos.

Para a conexão do topo do pilar, serão feitos recortes, chanfros e adaptações das conexões no local da obra, com acabamento posterior as verificações de nivelamento, alinhamento da estrutura.

  - TRELIÇAS DE TRAVAMENTO LATERAL

Para garantir a estabilidade lateral estão sendo consideradas 8 treliças plana de altura de 300mm composta por banzos em perfil tubular com diâmetro de Ø63,5mm, diagonais em perfil tubular Ø31,8mm.

Para a conexão do topo do pilar, serão feitos recortes, chanfros e adaptações das conexões no local da obra, com acabamento posterior as verificações de nivelamento, alinhamento da estrutura. Após feitos as vertificações será utilizado o processo de solda com a utilização de eletrodos.

  - TERÇAS DA COBERTURA

As terças da cobertura serão composta por tubos retangulares, 120x60mm, devendo s mesmos serem apoiados sobre a estrutura treliçada da cobertura (item 2).

As peças serão enviadas para a obra no comprimento de projeto e qualquer ajuste fino no comprimento da peça poderão ser feitos no local da obra.

Nos apoios deverão ser previstos as conexões soldadas no local da obra.

  - TELHA DA COBERTURA

O tipo de telha a ser instalado será: Telha greca em policarbonato cristal 0,8mmx1260x6000 com os respectivos acessorios de fixação e vedação conforme catalogo do fornecedor. (Ref. DAY Brasil ou semelhante)

Área de cobertura de 180m² - perfazendo um total de 30pç telhas de 6m.

  - CALHAS E DUTOS DE AGUA PLUVIAL

Para o sistema de drenagem de escoamento da água esta sendo prevista 1 calha para cada caimento da cobertura, sendo no total 36m de calha, material galvanizado com acabamento na face externa na cor branca.

Tubos de pvc Ø3” para descida d´agua, que serão posicionados lateralmente aos pilares metálicos até a base ou solo, devendo o contratante dar o encaminhamento ate a rede de esgoto existente.

  - PINTURA

Os serviços de pintura serão executados no pátio fabril, obedecendo os critérios técnicos mínimos de qualidade, segurança e meio ambiente.

No local da obra para as estruturas serão necessários apenas pintura de retoque em pontos onde possam existir soldas.

A pintura de toda estrutura será na cor branca conforme apresentado no projeto com 120micras e será aplicado uma pintura de fundo antes da aplicação final de acabamento.

  - DIVERSOS

A obra deverá ser executada no prazo máximo constante do cronograma, a contar da assinatura do contrato e/ou emissão da Ordem de Início de Execução dos Serviços de acordo com o cronograma físico-financeiro, o pagamento será em medições, após o término de cada etapa conforme cronograma do serviço.

- LIMPEZA FINAL

Após a execução dos serviços, será feito a remoção dos restos de materias e entulhos apenas dos itens que se referem aos serviços executados de de grandes proporções, ficando de responsabilidade da prefeitura a limpeza final de todas as áreas pertinentes.

Ribeirão Preto-SP 11 de novembro de 2018.

___________________

Hugo César Lourenço

Prefeito Municipal

______________________________

Lund José Faleiros de Melo

CAUSP- A 19.126-4

RRT. Nº 7638476

RRT. Nº 7638596

ART. Nº 28027230181383117