MEMORIAL DESCRITIVO

## AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE RIFAINA -SP

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO

O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por finalidade fornecer informações técnicas para a execução de Reforma do Centro de Saude de Rifaina , propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA, localizado, a Rua Moacir Vedovatto, nº 23, Bairro Airton Senna no município de RIFAINA - SP.

Para a execução das obras projetadas, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência dos construtores, indicando apenas as condições mínimas necessárias, as quais deverão, obrigatoriamente, atender as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) quanto a sua execução e aos materiais empregados.

PROJETOS

O projeto de Arquitetonico fundações  foi desenvolvido pelo Ivo Indiano de Oliveira CAU- A- 19.125-6 e o projeto eletricopelo  Sr. Lund Jose Faleiros de Melo, Arquiteto e Urbanista incrito no CAUSP – A19.126-4; projeto estrutura metalica Sr. Sergio Alexandre Vasconcelos Costa CREA 0601271098 a obra tera a Responsabilidade Técnica pelo profissional da empresa vencedora da licitação

Os serviços serão executados de acordo com os projetos fornecidos atendendo as especificações deste memorial, prevalecendo sempre estas especificações, em caso de eventuais divergências com os projetos.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA

Equipamentos de segurança

Todas as instalações provisórias necessárias para o bom andamento da obra é de competência da empresa vencedora desta licitação. O barracão de depósito de materiais e ferramentas para a execução pertencentes a firma construtora, deverá ser localizado junto ao canteiro da obra. Quando do acesso de caminhões junto ao canteiro da obra, a empreiteira construtora deverá colocar sinalizadores junto à via pública indicando perigo. Não será admitido nenhum tipo de equipamento, ferramentas, materiais e outros depositados junto ao passeio público, obstruindo assim a passagem mínima determinada para os pedestres.

Equipamentos de Proteção Individual – EPI

As empresas que não possuem SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e de Segurança e Medicina do Trabalho) ou CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), cabe ao empregador, mediante orientação técnica, fornecer e determinar o uso de EPI adequado.

Obrigação do Empregador

- Fornecer gratuitamente o EPI adequado e aprovado pelo MTb;

- Treinar o trabalhador e tomar seu uso obrigatório;

- Substituí-lo em caso de danificação ou extravio;

- Responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica.

Obrigações do Empregado

- Usar o EPI somente para suas finalidades;

- Cuidar por sua guarda e conservação;

- Comunicar o empregador no caso de qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

- Curso NR 10

2- SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

-	As armaduras das estruturas serão de ferro CA-50. Media 3.4 mm 15x15 painel  e concreto armado fck 15 mpa para recuperação de rachaduras em forro de laje pré-fabricada

- A liberação das armaduras para concretagem será feita pelo Arquiteto responsável pela execução da obra, após verificação e conferência junto ao projeto.

3- ESTRUTURA DE FERRO

-	Será executado estrutura de ferro  na cobertura  e encaixes fixados com parafusos com vigas 7x3 para posterior colocação das telhas.

4- COBERTURA DE TELHAS

- A edificação receberá telhas de Zinco do tipo Sanduiche   e terá responsabilidade técnica do seu fabricante e executor.com porcentagem de queda de no minimo 10% . fixadas com parafusos sobre estrutura metalica.

5- PAREDES / DIVISÓRIAS

-	As alvenarias terão as espessuras indicadas no projeto. E serão executados com tijolos de barro 8 furos tipo baiano

-	Todas as alvenarias serão encunhadas nas estruturas  Nas áreas molhadas, as alvenarias serão aplicados azulejo branco na altura do teto  no banheiro.

6- INSTALAÇÕES CONDUTORES CALHAS E RUFOS

As calhas terão corte 1,00 m e condutores de 75 mm embutidos na parade

Os rufos terão corte 40 a 50 em toda extensão das paredes

.

7- FUNDAÇÃO

-	As fundações serão executadas obedecendo normas da ABNT usando concreto estrutural FCK 15 com ferragem armada aço CA-50

-	Após executado as fundações , será edificado as alvenarias de embasamento,

assentadas com tijolos furado de barro tipo Baiano 8 furos.

-	As impermeabilizações serão executadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, contendo hidrofugo, tipo vedacit, e aplicação de tinta betuminosa. Neutrol.

- Os aterros internos necessários, terão camadas de 20 cm fortemente apiloadas.

- Serão executados blocos em concreto armado de acordo com projeto de fundaçao.

8- PISO INTERNO

Deverá ser  com piso em Ceramica PI-5 inclusive os rodapés. Será executado contra-piso de concreto fck20MPA, na espessura de 0,05m e a regularização do contra-piso com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

9- INSTALAÇÕES ELETRICAS

-	As instalações elétricas seguirão ao projeto de instalações, nas suas bitolas, caixas, tomadas, interruptores, etc., embutidos na parede e teto.

-	As luminárias, serão de acordo com projeto eletrico.

-  a fiação sera em cobre , e sera protegida pela tubulação enbutida na parede e teto com condutores em pvc na bitola de ½¨.

10- PINTURA

Os serviços de pintura serão executados de acordo com o seguinte.  Todas as superfícies a pintar serão limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Será eliminada toda

a poeira depositada nas superfícies a pintar, tomando-se precauções contra o levantamento de pó durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem inteiramente. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

As paredes externas e internas receberão  pintura com tinta acrilica de 1ª qualidade, sobre fundo selador acrílico.

As esquadrias de ferro receberão tinta esmalte. Sendo toda a pintura realizada em duas demãos de tinta e uma demão de fundo, ou tantas quantas demãos forem necessárias para um perfeito acabamento. As cores deverão ser escolhidas pela fiscalização.

11– DIVERSOS

A obra deverá ser executada no prazo máximo constante do cronograma,  a contar da assinatura do contrato e/ou emissão da Ordem de Início de Execução dos Serviços de acordo com o cronograma físico-financeiro, o pagamento será em medições , após o término de cada etapa conforme cronograma do serviço.

12-	LIMPEZA FINAL

-	Após a execução dos serviços, todas as edificações serão limpas, devendo

apresentar funcionamento perfeito de todas as instalações, equipamentos e

aparelhos.

- Todo entulho deverá ser removido do terreno.

A obra deverá ser entregue completamente limpa.

Rifaina-SP 15.de Maio de 2018.

___________________

Hugo César Lourenço

Prefeito Municipal

______________________________

Lund José Faleiros de Melo

CAUSP- A 19.126-4

---------------------------------------------------

Sergio Alexandre Vasconcelos Costa

------------------------------------

Ivo Indiano